# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：唐山三友新材料股份有限公司新建硫酸储罐项目

建设单位（盖章）：唐山三友新材料股份有限公司

编制日期：   二〇二三年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山三友新材料股份有限公司新建硫酸储罐项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-130200-89-01-518948 |  |  |
| 建设单位联系人 | 鲁磊 | 联系方式 | 15373576798 |
| 建设地点 | 唐山市海港开发区唐山三友新材料股份有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬39度 12 分 59.064 秒，东经 118 度 46 分 23.773秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5942 危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59、149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） 其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ■扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 唐山市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐审投资备字[2023]29号 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 112（现有厂区内建设，不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 本项目危险物质硫酸最大储存量为72.96t，超出该物质临界量（10t），对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，表1专项评价设置原则表，本项目需设置环境风险影响评价专项。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不在禁止准入类与许可准入类之列。项目于2023年10月8日取得了唐山市行政审批局备案（唐审投资备字[2023]29号）。项目符合国家和地方产业政策。 2、根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）及《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》（2023年版）相关要求，本项目位于唐山市海港开发区唐山三友新材料股份有限公司院内，所在区域管控类别为优先保护单元。 本项目所处生态环境分区管控单元位置见下图。 本项目位置 图1 唐山市环境管控单元分布图 根据上图可知，本项目所处位置属于优先保护单元。 表1 项目与《河北省“三线一单”》及《河北省生态环境准入清单》（动态更新成果）的符合性分析一览表 属性; 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 生态保护红线总体要求; 禁止建设开发活动; 生态保护红线内核心保护区原则上禁止人为活动，自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目厂区不涉及生态红线，距离河北菩提岛诸岛省级自然保护区8.5km；本项目不在海洋红线范围内。; 符合. 允许类管控要求; 生态保护红线内自然保护地核心保护区外，规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。. 其他要求; 1.加强有限人为活动管理。 2.有序处理历史遗留问题。. 大气环境; 空间布局约束; 1.严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能，严防封停设备死灰复燃。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施政策。 2.对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 3.禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 4.禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。; 本项目为新建硫酸储罐项目，不涉及钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等行业；生产过程不涉及燃煤、重油、渣油等高污染燃料设施。; 符合. 大气环境; 污染物排放管控; 1.细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 2.对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业,待相应排放标准制修订或修改后,全省现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。 3.深入实施燃煤锅炉治理，全省基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉。35蒸吨/小时以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造，全面达到排放限值和能效标准。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（有特殊政策的山区县除外）。城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。 4.巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。 5.其他已有行业排放标准的砖瓦、石灰、无机盐、铁合金、有色金属等执行行业排放标准，暂未制订行业排放标准的工业炉窑,包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、矿物棉等建材行业，工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，全面加大污染治理力度，原则上颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米，其中日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。 6.以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡城市主城区和县城建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。开展工业园区和产业集群挥发性有机物（VOCs）综合治理，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复（LDAR）管理系统，推广建设涉挥发性有机物（VOCs）“绿岛”项目，规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。建立健全监测预警监控体系，探索挥发性有机物（VOCs）有组织、无组织超标排放自动留样监测，强化自动监测数据执法应用。 7.开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放查工作：物料存储运输等全部采用密闭或到闭形式。; 本项目为新建硫酸储罐项目，涉及的大气污染物为硫酸雾，不涉及二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物；项目不涉及锅炉建设，不属于钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业；本项目不涉及VOCs排放; 符合. 地表水环境; 污染物排放管控; 1.严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业,新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 2.实施沿海三市总氮排放总量控制。新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放。 3.工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；所有废水直排环境企业一律执行行业排放标准水污染物特别排放限值，没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行一级A标准；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。化工、装备制造等污染行业提高再生水回用率。; 本项目为新建硫酸储罐项目，不属于高污染、高耗水行业，本项目无废水产生；本项目不新增职工劳动定员，不新增职工生活污水; 符合. 资源利用—水资源; 管控要求; 到2025年，压减地下水超采量达到16.2亿立方米。严格禁限采区管理要求，在地下水禁止开采区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井应当制定计划逐步予以关停；在地下水超采区、南水北调受水区，除符合补办条件的外，原则上不再审批开凿新的取水井；对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目，确需新增取用地下水的，限采区按照“用一减二”的比例、一般超采区按照“用一减一”的比例，实行“先减后加”同步削减其他取水单位或个人的地下水许可开采量。完善省市县三级行政区用水总量和用水强度控制指标体系，对取用水总量已达到或超过可用水量的地方，暂停审批建设项目新增取水；对取用水总量接近用水量的地方，限制审批新增取水。对于其他符合《河北省水利厅关于严格地下水取水管理有关事项的通知》中不予批准取用地下水的若干情形，一律禁止新开凿新的取水井。; 项目位于唐山市海港经济开发区现有厂区内，用水由自备水井提供，企业已取得河北省水利厅颁发的《取水许可证》（编号：B130274G2021-2570；有效期限：2022年7月20日~2023年12月31日），允许取水量为9.8万m3/a，现有工程新鲜水用量86058m3/a，本项目不新增用水，自备水井剩余取水额度可满足本项目用水需求。; 符合. 资源利用—能源; 管控要求; 1.禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全省禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 3.加快实施煤电、建材、化工、陶瓷、有色金属等重点行业的节能改造升级和污染物深度治理，严格执行能耗、环保、水耗、质量、安全、技术等方面有关法律法规、产业政策和强制性标准。 4. 现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源;未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放;仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。; 本项目为新建硫酸储罐项目，不涉及煤、重油和渣油等高污染燃料设施。; 符合. 产业布局; 总体要求; 1．禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中的产业项目。 2.严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目建设，新建、改建、扩建相关项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划。 3.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工等产能项目建设，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。; 本项目为新建硫酸储罐项目，位于唐山海港经济开发区现有厂区内。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于其中的限制类和淘汰类，为允许类项目，不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，唐山市行政审批局立项备案（唐审投资备字[2023]29号）同意项目备案，项目建设符合国家和地方产业政策。; 符合. 其他要求; 1.坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，严禁违规新增产能。根据国家规划政策要求，对在建、拟建、建成的“两高一低”项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高一低”项目建设、运行。对未达到能耗强度下降目标进度要求、用能空间不足的地区，“两高一低”项目缓批限批，所有新上项目实行能耗减（等）量替代。 2.严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。; 本项目为新建硫酸储罐项目，不属于“两高一低”项目，本项目不涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放。; 符合. 生态环境准入; 空间布局约束; 1.严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等违规新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 2.新建工业企业原则上应入园进区，符合园区产业发展定位。 3. 大力发展循环经济。鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造，推进能源阶梯利用、水资源循环利用、废物交换综合利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系。; 本项目为新建硫酸储罐项目，不涉及钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等行业; 符合. 污染物排放管控; 大气污染管控 1.严格控制VOCs新增污染物排放，现有VOCs排放企业污染排放达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322）》要求，新增VOCs排放量实行倍量消减，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 2.对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。已实现超低排放企业，对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 3.深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖。实施城市土地硬化和复绿，开展国土绿化行动。加强道路扬尘综合整治。 4.加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 5.对敞开未封闭、无组织排放突出及治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停产整治。 6.全面推进清洁生产。强化源头污染预防，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用清洁生产技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。; 本项目为新建硫酸储罐项目，涉及的大气污染物为硫酸雾，本项目不涉及VOCs；项目不涉及工业炉窑等设备施工期严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》相关要求; 符合. 水污染管控 逐步实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。; 本项目为新建硫酸储罐项目，无废水产生；本项目不新增职工劳动定员，不新增职工生活污水。; 符合. 环境风险防控; 1.开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2.建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。; 建设单位已编制事故应急预案，并向环保部门备案，备案编号为130261-2022-026-M。; 符合. 资源开发利用; 1.深入推进地下水超采治理。优先实施节水行动，统筹推进工业和生活节水。引足用好外调水，统筹生活、生产和生态用水需求，优化配置本地地表水。统筹防洪安全与雨洪利用，推进“以河代库”行动，通过水库增蓄、河道拦蓄、坑塘拦蓄、河系连通和优化调度，增加雨洪调蓄能力。严格管控地下水开采，严格取水许可审批，持续推进机井关停行动，确保应关尽关。 2.实施水资源消耗总量与强度双控行动。推进农业、工业和城镇节约集约用水，积极推广中水回收利用，持续提升水资源利用效率和效益。 3.在禁燃区内，禁止销售高污染燃料；禁止燃用高污染燃料（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；禁止新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 4.新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 5.围绕钢铁、水泥、玻璃、焦化、石化、造纸、轻工、食品、医药等传统产业，加大技术改造力度，提高节能减排水平和资源综合利用水平，实现向低投入、低消耗、低污染、高产出的“三低一高”转变，突出节能降耗减排治污，大力发展战略性新兴产业。; 项目位于唐山市海港经济开发区现有厂区内，用水由自备水井提供，企业已取得河北省水利厅颁发的《取水许可证》（编号：B130274G2021-2570；有效期限：2022年7月20日~2023年12月31日），允许取水量为9.8万m3/a，现有工程新鲜水用量86058m3/a，本项目不新增用水，自备水井剩余取水额度可满足本项目用水需求。本项目不涉及煤、重油和渣油等高污染燃料设施。; 符合. 表2 项目与唐山市“三线一单”生态环境分区管控的意见及《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》（2023年版）的符合性分析一览表 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 生态保护红线区; 禁止类管控要求; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级人民政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报经国务院批准。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。; 本项目厂区不涉及生态红线，距离河北菩提岛诸岛省级自然保护区8.5km；本项目不在海洋红线范围内。; 符合. 允许类管控要求; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动. 空间布局约束; 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4 大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 2、严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等违规新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 3、新建工业企业原则上应入园进区，符合园区产业发展定位。; 本项目为新建硫酸储罐项目，不涉及钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等行业; 符合. 污染物排放管控; 大气污染管控; 1、严格控制VOCs新增污染物排放，现有VOCs排放企业污染排放达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13 2322）》要求，新增VOCs排放量实行倍量消减，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 2、加快重点行业超低排放改造。深入实施工业企业排放达标计划，未达标排放的企业一律依法停产整治。以钢铁、焦化等行业为重点，全面实施超低排放改造。推进工业企业“持证排污”、“按证排污”，推行企业排放绩效管理、实行差异化管控。 3、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。; 本项目为新建硫酸储罐项目，涉及的大气污染物为硫酸雾，本项目不涉及VOCs; 符合. 水污染管控; 全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。; 本项目无废水产生；本项目不新增职工劳动定员，不新增职工生活污水。; 符合. 环境风险防控; 1.对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。 2.有效防控水源地环境风险。对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。; 项目厂址范围内不涉及饮用水源地保护区; 符合. 资源开发利用; 1.深入推进地下水超采治理。优先实施节水行动，统筹推进工业和生活节水。引足用好外调水，统筹生活、生产和生态用水需求，优化配置本地地表水。统筹防洪安全与雨洪利用，推进“以河代库”行动，通过水库增蓄、河道拦蓄、坑塘拦蓄、河系连通和优化调度，增加雨洪调蓄能力。严格管控地下水开采，严格取水许可审批，持续推进机井关停行动，确保应关尽关。 2.实施水资源消耗总量与强度双控行动。推进农业、工业和城镇节约集约用水，积极推广中水回收利用，持续提升水资源利用效率和效益。 3.在禁燃区内，禁止销售高污染燃料；禁止燃用高污染燃料（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；禁止新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 4.新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 项目位于唐山市海港经济开发区现有厂区内，用水由自备水井提供，企业已取得河北省水利厅颁发的《取水许可证》（编号：B130274G2021-2570；有效期限：2022年7月20日~2023年12月31日），允许取水量为9.8万m3/a，现有工程新鲜水用量86058m3/a，本项目不新增用水，自备水井剩余取水额度可满足本项目用水需求。本项目不涉及煤、重油和渣油等高污染燃料设施。; 符合. 表3 项目与《河北省政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》（冀政办字[2021]122号）符合性分析一览表 序号; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 1; 被认定为重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行；支持企业按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。; 本企业为河北省化工重点监控点，本项目按照化工项目建设管理有关规定在现有厂区内新增硫酸储罐; 符合. 2; 厂区集中连片，符合企业所在地国土空间规划(城乡规划、土地利用总体规划); 企业厂区布局集中，用地符合海港开发区国土空间规划; 符合. 3; 企业产品、工艺技术装备和生产规模符合国家现行的《产业结构调整指导目录》《外商投资产业指导目录》和国家、省、市有关产业政策要求; 项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）及《外商投资产业指导目录》和国家、省、市有关产业政策要求，企业产品、工艺技术装备和生产规模符合其要求. 4; 企业具有完善的环保安全设施，设有集中的安全、环保测监控系统，覆盖所有重大危险源及排污口。废水、废气达标排放，危险废物得到无害化处置，处置率100%，危险废物必存符合安全环保相关要求; 企业具有完善的环保安全设施，设有集中的安全、环保测监控系统，覆盖所有重大危险源及排污口。废水不外排，废气达标排放，危险废物在危废间暂存后交有资质单位进行处置; 符合. 5; 企业配备满足安全环保生产需要的管理人员和符合安全生产、应急救援要求的消防设施及人员，具备安全、环保、应急等有效管理力。安全生产标准达到三级或以上，并通过清洁生产审核的企业，可视同具备安全、环保、应急等有效管理能力; 本企业配备满足安全环保生产需要的管理人员和符合安全生产、应急救援要求的消防设施及人员，具备安全、环保、应急等有效管理力; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 工程内容及规模： 2011年唐山三友盐化有限公司及河北长芦大清河盐化集团有限公司共同合资成立乐亭旭宁化工有限公司，为唐山海港旭宁化工有限公司前身，2022年6月23日该公司进行了名称变更，改名为唐山三友新材料股份有限公司（以下简称三友新材料）。三友新材料厂区占地14400.72m2，现有职工人数156人。目前，三友新材料通过审批及验收的项目有制盐废液综合利用改扩建项目（氯化钾5000t/a、氯化镁50000t/a、溴素950t/a，氯化钾、氯化镁自2015年均已停产）、卤水综合利用吹溴改扩建项目（溴素扩产至2950t/a）、新增4吨燃气锅炉建设项目、增加溴素储罐项目、溴素车间增加溴素吹吸塔组项目（溴素扩产至3000t/a）及溴素生产设施节能改造项目、新建研发楼项目。现有工程排污许可填报工作已于2023年2月16日完成并取得排污许可证。2022年企业拟建设《海水苦卤制备碱式碳酸镁新产品项目》，于唐山海港经济开发区行政审批局进行了备案，同年编制了该项目环评报告书并取得了唐山市行政审批局审批，建设过程中企业考虑产品附加值及工艺链的连续性，拟新增回转窑及破碎系统，将产品由碱式碳酸镁改为活性氧化镁，原碱式碳酸镁不再生产。企业对《海水苦卤制备碱式碳酸镁新产品项目》进行重新备案，项目备案产品方案为年产1000吨活性氧化镁，对该项目重新进行环境影响评价，该项目已取得了环评批复，正在进行排污许可填报工作，尚未进行验收。 ### 唐山三友新材料股份有限公司是海水苦卤综合利用的盐化工企业，现阶段外购93%硫酸与水配制成30%硫酸后作为溴素生产酸化工序原辅料，用于调节卤水pH值，为氯化工序提供酸性条件，93%硫酸由现有3座50m3硫酸储罐储存（两用一备），材质为碳钢。经调查发现三友氯碱公司外售76%的硫酸产品，该酸成分单一无其他杂质，出厂执行《中华人民共和国化工行业标准 氯碱工业回收硫酸》（HG/T 5026-2016）标准，满足企业溴素生产需要，使用76%硫酸可节约生产成本，降低物料消耗，同时考虑76%硫酸对现有碳钢材质储罐有腐蚀作用。在此背景下，唐山三友新材料股份有限公司拟投资50万元在企业现有厂区内建设唐山三友新材料股份有限公司新建硫酸储罐项目。 ### 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业59、149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） 其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应编制环境影响报告表。2023年10月，唐山三友新材料股份有限公司委托河北奇正环境科技有限公司承担该项目的编制工作，接受委托后，我单位组织开展了现场勘查、调研工作，并对项目工程内容进行了全面调查，详细了解了本项目建设内容及工艺特点，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 ### 1、项目名称 唐山三友新材料股份有限公司新建硫酸储罐项目。 ### 2、建设单位 唐山三友新材料股份有限公司。 ### 3、建设性质 扩建。 ### 4、项目投资 项目总投资50万元，其中环保投资5万元，占总投资的10％。 ### 5、建设地点 项目位于唐山市海港开发区唐山三友新材料股份有限公司院内，中心地理坐标为东经118°46′23.773″，北纬39°12′59.064″。厂区四周均为三友盐化制卤区晒盐池。项目地理位置见附图1，环境保护目标分布图见附图2。 ### 6、项目占地 ### 本项目在现有厂区内进行建设，不新征占地。 ### 7、建设内容 ### 项目建设内容主要为在公司原溴素车间硫磺库西侧建设2台硫酸储罐(新购2台69m3储罐)、围堰及配套设施，新增卸车系统设备基础、管道支架、阀门、线缆、电气设备及其他相关设备设施等。 表4 项目主要建设内容一览表 项目; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 硫酸储罐; 新增2台69m376%硫酸储罐及配套设施; 新建. 公用工程; 供电; 项目用电依托唐山三友盐化有限公司现有供电设施，年新增用电量5000kW·h; 依托. 供水; 项目不涉及新增用水; --. 环保工程; 废气; 无组织废气; 硫酸装卸废气、稀酸配置废气; 设备密闭、加强操作管理; 新建. 废水; 项目无生产废水产生，且不新增劳动定员，不增加生活污水产生量; 依托. 噪声; 基础减振、选用低噪声设备等措施; 新增. 固废; 废机油、废油桶暂存危废间，定期交友资质单位进行处置; 依托. ### 8、平面布置 ### 本项目在企业现有厂区内进行建设，本次新增硫酸储罐位于溴素车间硫磺库西侧，厂区内其他现有平面布置未发生变化。本项目在厂区位置及厂区平面布置见附图3。 ### 9、原辅材料及能源消耗 项目原材料及能源消耗情况见表5。 表5 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 形态; 现有工程; 本项目完成后; 变化量; 备注. 周转量; 规格; 储运方案; 周转量; 规格; 储运方案. 1; 硫酸; 液态; 400t/a; 93%; 3座50m3硫酸储罐（两用一备）; 490t/a; 76%; 2座69m3硫酸储罐（一用一备）; +90t/a; 现有工程93%硫酸用量来自企业排污许可证内容，本项目完成后现有3座50m3储罐备用. 2; 电; /; 2264.54万KWh/a; --; --; 2265.04万KW h/a; --; --; +0.5万KW h/a; 依托现有供电设施提供. 3; 新鲜水; 液态; 86058m3/a; --; --; 85995m3/a; --; --; -63m3/a; 由厂内自备水井提供. 4; 机油; 液态; 0.2; --; 桶装; 0.23; --; 桶装; +0.03; 用于设备维护. ### 10、主要设备 项目主要生产设备见下表。 表6 本项目新增主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 硫酸储罐; DN4200*H5000，V=69m³，立式罐，固定顶罐，玻璃钢材质; 台; 2; 新增，一用一备. 2; 自引罐; DN800*H1200 FPR 10mm+PVC 5mm; 台; 2; 新增. 3; 卸酸泵; 扬程20m，流量15m³/h; 台; 2; 新增. 4; 开关切断球阀; KCK510Q/DN40; 台; 1; 新增. 5; 进出料管线; DN40，PN16 材质：PVDF 4mm; 米; 350; 新增. 6; 磁翻板液位计; --; 台; 2; 新增. 7; 压差液位计; DN50，PN16; 台; 2; 新增. 8; 衬氟球阀; DN40，PN16; 台; 10; 新增. 9; 衬氟球阀; DN50，PN16; 台; 10; 新增. ### 注：本项目完成后现有3座50m3硫酸储罐备用。 ### 11、主要建构筑物 ### 项目涉及主要建构筑物见下表。 ### 表7 本项目涉及相关建构筑物一览表 序号; 名称; 规格尺寸; 备注. 1; 新建硫酸罐区; 8m×14m×1m; 新建. ### 12、公用工程 （1）供电 项目用电依托现有供电设施提供，年新增用电量0.5万kW·h。 （2）给排水 ①给水 项目用水主要为稀酸配制用水，由厂区自备水井提供。现有工程使用93%硫酸400t/a配置成13%稀硫酸，用水量为11.7m3/d，本项目完成后使用76%硫酸490t/a配置成13%稀硫酸，用水量为11.4m3/d，用水量减少0.3m3/d。 项目职工由厂内调剂，不新增生活用水量。 ②排水 本项目无废水产生。 项目给排水平衡表见表7，水平衡图见图2。 表8 项目给排水水量平衡一览表 m3/d 序号; 用水点; 总用水量; 新鲜水; 循环水量; 去往下级; 排放量. 1; 稀酸配制; 11.4; 11.4; 0; 11.4; 0. 8; 合计; 11.4; 11.4; 0; 11.4; 0. 11.4 11.4 卤水酸化（-11.4） 配酸 新鲜水 图2 本项目给排水平衡图 单位 m3/d 新鲜水286.56 反应生成水1.504 原料带入 30.258 292.635 氧化镁生产（-10.364） 119.327 97.945 进入产品0.016 108.828 10.883 纯水制备 86.4 去盐田晒盐 116.88 溴素车间（-7.62） 124.5 0.24 48.24 锅炉系统（-36） 36.24 软水制备 12 图例 图3 本项目完成后全厂水平衡图 单位 m3/d 泼洒抑尘 办公生活（-0.96） 4.8 0.192 0.048 9.6 硫磺余热利用系统（-0.144） 本项目涉及 13、劳动定员及工作制度 项目不新增劳动定员，用员为厂内调剂。企业实行四班三运转工作制，每班8小时，溴素生产线全年生产期为3月～6月及9月～11月，有效生产天数为210天/年，生产时数为5040小时。 14、施工进度 项目预计于2023年12月建成投产。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | ## 工艺流程简述（图示）： 企业溴素生产过程中卤水酸化工序需使用30%硫酸用于调节卤水pH值，现有工程由外购93%硫酸与水在酸液配置器中按一定比例配置得30%硫酸。 本项目实施后，利用本次新增设备及管道将外购76%硫酸送至酸液配置器中与水配制成30%硫酸，用于溴素生产过程中卤水酸化工序，其生产工艺不发生变化，不涉及对原有生产工艺进行变更或改进，涉及的工艺操作主要是硫酸的入罐储存和硫酸卸车作业、硫酸稀释操作。 （1）硫酸卸车 76%稀硫酸卸车时利用硫酸输送泵将槽车中的硫酸打入硫酸储罐中。储罐设置高液位联锁，硫酸输送泵后管道设快速切断阀，当硫酸储罐内液位达到高限时，自动停泵，防止冒罐。 本工序主要污染源为硫酸卸车过程产生的无组织废气G，设备运行产生的噪声N。 （2）硫酸稀释 76%硫酸自储罐出口阀自流经过单独管线，进入酸液配置器，先开启生产水自动阀门，再缓慢打开硫酸自动阀阀门，在酸液配置器中按一定比例配置后，进入混合酸池用于生产。 本工序主要污染源为稀硫酸配置过程产生的无组织废气G。 生产水 N G 酸液配置器 硫酸储罐 硫酸输送泵 硫酸槽车 混合酸池 图4 硫酸装卸、稀释生产工艺流程及排污节点图 该项目产污环节见下表。 表9 项目生产排污节点一览表 类别; 节点; 排污节点; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及排放去向. 废气; G; 无组织废气; 硫酸装卸废气; 硫酸雾; 间断; 设备密闭、加强操作管理. 稀硫酸配置废气. 噪声; N; 生产设备; 噪声; 连续; 选用低噪设备、基础减振. |
| --- | --- |
|  | 2011年唐山三友盐化有限公司及河北长芦大清河盐化集团有限公司共同合资成立乐亭旭宁化工有限公司，为唐山海港旭宁化工有限公司前身，2022年6月23日该公司进行了名称变更，改名为唐山三友新材料股份有限公司（以下简称三友新材料）。三友新材料厂区占地14400.72m2，现有职工人数156人。目前，三友新材料通过审批及验收的项目有制盐废液综合利用改扩建项目、卤水综合利用吹溴改扩建项目、新增4吨燃气锅炉建设项目、增加溴素储罐项目、溴素车间增加溴素吹吸塔组项目及溴素生产设施节能改造项目、新建研发楼项目。现有工程排污许可填报工作已于2023年2月16日完成并取得排污许可证。2022年企业拟建设《海水苦卤制备碱式碳酸镁新产品项目》，于唐山海港经济开发区行政审批局进行了备案，同年编制了该项目环评报告书并取得了唐山市行政审批局审批，建设过程中企业考虑产品附加值及工艺链的连续性，拟新增回转窑及破碎系统，将产品由碱式碳酸镁改为活性氧化镁，原碱式碳酸镁不再生产。企业对《海水苦卤制备碱式碳酸镁新产品项目》进行重新备案，项目备案产品方案为年产1000吨活性氧化镁，对该项目重新进行环境影响评价，该项目已取得了环评批复，正在进行排污许可填报工作，尚未进行验收。 三友新材料现有工程以三友盐业苦卤水为原料，产品主要为氯化钾、氯化镁及溴素，其中氯化钾、氯化镁生产线于2015年停产，不再复产，生产设备及车间已拆除。现有工程生产过程中产生卤水泵回三友盐化公司盐田晒盐，本项目原料及生产过程中产生的卤水均依托三友盐化。 三友新材料环保手续履行情况如下表： 表10 三友新材料环保手续一览表 序号; 项目名称; 产品方案; 环评批复情况; 验收情况. 1; 制盐废液综合利用改扩建项目; 氯化钾5000t/a（已停产，设备已拆除）; 乐亭县环境保护局（乐环书[2012]4号）; 2015年1月28日，通过河北唐山海港经济开发区环境保护局对该项目的建成部分（硫酸镁、工业盐生产线未建）组织的阶段性环保验收. 氯化镁50000t/a（已停产，设备已拆除）. 溴素950t/a. 2; 卤水综合利用吹溴改扩建项目; 溴素2000t/a; 河北唐山海港经济开发区环境保护局（海港[2016]9号）; 河北唐山海港经济开发区环境保护局验收（海环验[2017]16号）. 变更后，河北唐山海港经济开发区环境保护局（海港[2017]6号）. 3; 新增4吨燃气锅炉建设项目; 蒸汽4t/h; 河北唐山海港经济开发区环境保护局（海港[2017]12号）; 河北唐山海港经济开发区环境保护局（海环验[2017]15号）. 4; 增加溴素储罐项目; --; 唐山市环境保护局海港经济开发区分局（海港（2018）3号）; 自主验收； 增加溴素储罐项目固废环保措施竣工验收意见的函（唐审投资环函[2019]3号）. 5; 溴素车间增加溴素吹吸塔组项目; 溴素50t/a; 唐山市环境保护局海港经济开发区分局（海港（2018）4号）; 自主验收； 溴素车间增加溴素吹吸塔组项目固废环保措施竣工验收意见的函（唐审投资环函[2019]2号）. 6; 溴素生产设施节能改造项目; --; 唐山市行政审批局（唐审投资环字[2020]30号）; 自主验收. 7; 新建研发楼项目; --; 唐山海港经济开发区行政审批局（海审批环字[2021]5号）; 自主验收. 8; 唐山三友新材料股份有限公司海水苦卤制备碱式碳酸镁新产品项目; 碱式碳酸镁2500t/a; 唐审投资环字[2022]25号; 项目建设过程中调整生产方案及生产工艺，进行重新报批. 9; 海水苦卤制备活性氧化镁新产品项目; 活性氧化镁1000t/a; 唐审投资环字(2023)13号; 正在进行排污许可填报，未进行验收. 10; 排污许可证; --; 91130294576759888T001V; --. 11; 突发环境事件应急预案; --; 唐山市生态环境局海港经济开发区分局（备案编号130261-2022-206-M）; --. 一、现有工程基本情况 ## 企业现有工程污染物排放情况见下表，其数据来源于该项目验收监测报告： |

表11 现有工程废气污染物实际排放情况一览表 排气筒; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 措施及排放去向; 是否达标; 执行标准. 天然气锅炉排放口DA002; SO2; 6; 0.035; 清洁能源天然气+低氮燃烧方式+8m高排气筒DA002排放; 达标; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2020）表1大气污染物排放限值. NOx; 22; 0.126; 达标. 颗粒物; 3.8; 0.023; 达标. 烟气黑度; ＜1（林格曼黑度）; --; 达标. 事故状态Cl2排放口DA003; Cl2; --; --; 氯气吸收塔处理后由1根25m高排气筒DA001排放; --; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4大气污染物特别排放限值要求. 无组织; HCl; 0.039; --; 加强有组织收集、加强操作管理及车间密闭等措施; 达标; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表5企业边界大气污染物排放限值. Cl2; 0.09; --; 达标. 颗粒物; 0.466; --; 达标; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 注：DA001排气筒为现有4t/h天然气锅炉配套排气筒，目前该排气筒已停用；DA003仅在事故状态下使用，未进行自行监测。 表12 现有工程废水防治措施情况一览表 序号; 项目; 处置措施. 1; 生产废水; 排入三友盐化公司盐田晒盐，不外排. 2; 职工盥洗废水; 厂区泼洒抑尘，不外排. 3; 软水制备废水. 4; 锅炉排污水. 表13 现有工程噪声排放情况一览表 监测点位; 检测项目; 检测结果; 单位; 执行标准及标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 噪声; 56; 46; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2018）表1（昼≤60，夜≤50）; 达标. 南厂界; 57; 46; 达标. 西厂界; 56; 45; 达标. 北厂界; 57; 46; 达标. 表14 现有工程固废处置情况一览表 类别; 序号; 污染源; 固废名称; 固废类别及代码; 形态; 产生量t/a; 处置周期; 污染防治措施. 一般固废; S1; 卤水过滤机; 水草、海藻; 900-099-59; 固态; 1.2; 1次/月; 由环卫部门收集统一处理. S2; 软水制备装置; 废弃离子交换树脂; 900-099-59; 固态; 0.1; 1次/半年; 由生产厂家回收. 危险废物; S3; 备料工序; 废粗滤器滤材; HW49，900-041-49; 固态; 0.1; 1次/年; 暂存于危废间，定期送乐亭县海畅环保科技有限公司处置. S4; 备料工序; 废膜过滤器滤膜; HW49，900-041-49; 固态; 0.5; 1次/年. S5; 化验室; 实验废液; HW49，900-047-49; 液态; 0.01; 1次/年. S6; 化验室; 废试剂瓶; HW49，900-041-49; 固态; 0.03; 1次/年. S7; 化验室; 研发废样品; HW49，900-047-49; 固态; 0.05; 1次/年. S8; 电加热导热油成套设备; 废导热油; HW08，900-249-08; 液态; 1.5t/3a; 1次/年. S9; 设备维护; 废机油; HW08，900-217-08; 液态; 0.02; 1次/年. S10; 设备维护; 废油桶; HW49，900-041-49; 固态; 0.03; 1次/年. S11; 库房; 过期次氯酸钠; HW49，900-042-49; 固态; 0.2; 1次/年. 一般固废; S11; 职工生活; 生活垃圾; --; 由环卫部门收集处理. 表15 现有工程主要污染物排放一览表 项目; 污染物; 排放量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.035. SO2; 0.126. NOx; 0.023. 硫酸雾; 0.029. 废水; COD; 0. 氨氮; 0. 固废; --; 0.

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 二、在建工程基本情况 1、企业在建工程主要污染物排放情况 企业在建工程污染物排放情况情况如下，数据来源于已批复环评： 表16 在建工程主要污染物排放一览表 项目; 污染物; 排放量（t/a）. 废气; 颗粒物; 1.238. SO2; 0. NOx; 0. 废水; COD; 0. 氨氮; 0. 固废; --; 0. 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，本公司无需许可排放量，公司已取得排污许可证。 表17 企业现有及在建工程污染物总量控制指标情况一览表 单位（t/a） 项目; 大气污染物; 废水污染物. SO2; NOX; 颗粒物; COD; 氨氮. 现有总量指标; 0.68; 2.04; 0.036; 0; 0. 在建工程; 0; 0; 1.238; 0; 0. 全厂; 0.68; 2.04; 1.274; 0; 0. ### 三、现有工程环境风险防范措施落实情况 ### 1、各环境风险单元均按规范设有围堰或围堤； ### 2、企业设有196m3事故水池1座，事故状态下，事故废水或消防水可经事故水泵排入事故水池； ### 3、企业设有初期雨水收集池1座，容积为120m3，初期雨水排入初期雨水池。 ### 四、土壤及地下水自行监测开展情况 ### 1、企业已在危废车间东南侧、硫磺库东侧等位置共设置地下水监控井7座； ### 2、企业已完成了2023年度土壤和地下水自行监测工作，并已出具《唐山三友新材料股份有限公司2023年度土壤和地下水自行监测报告》。 ### 五、现有工程存在的环保问题 根据现有工程环评文件及验收相关材料，结合厂区实际踏勘情况，总结如下： 根据现有项目环境监测中废气、废水和噪声均达标排放，固废得到合理处置。因此，现有工程不存在突出环保问题。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、环境空气 （1）环境空气质量现状 根据《2022年唐山市环境状况公报》环境空气污染物基本项目统计数据进行判定。 表18 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.7; 不达标. CO; 95百分位日平均; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均; 182; 160; 113.8; 不达标. 根据公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5、O3。 2、地表水 项目无废水外排，无需进行现状监测。 3、地下水 本项目地下水环境污染风险存在于项目存储的硫酸泄漏后垂直入渗，项目硫酸罐区经过严格防渗处理，切断了硫酸的污染途径，但考虑本项目为危险化学品仓储项目，因此引用《唐山三友新材料股份有限公司2023年度土壤和地下水自行监测报告》监测数据留作本底值。 (1)地下水质量现状监测 ### 本项目地下水环境现状引用《唐山三友新材料股份有限公司2023年度土壤和地下水自行监测报告》中1个地下水监测数据，监测时间为2023年9月18日。 表19 地下水监测点及监测因子一览表 序号; 点位名称; 检测因子. 1; 硫磺库东侧门外4.5m; pH、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫化物、氰化物、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、阴离子表面活性剂、色度、铁、锰、六价铬、砷、硒、锌、铜、铅、汞、镉、镍、钠、铝、铬. 表20 地下水现状监测及评价结果一览表 项目; 单位; 监测值; 标准值; 超标率%. pH值; 无量纲; 7.1; 6.5-8.5; 0. 浑浊度; NTU; 2.8; 3; 0. 嗅和味; 无量纲; 无; 无; --. 肉眼可见物; 无量纲; 无; 无; --. 亚硝酸盐; mg/L; 0.018; 1; 0. 硝酸盐; mg/L; 2.43; 20; 0. 硫化物; mg/L; 0.003L; 0.02; 0. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; 0. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.002; 0. 耗氧量; mg/L; 22.8; 3; 100. 氨氮; mg/L; 0.428; 0.5; 0. 氯化物; mg/L; 2.41×104; 250; 100. 硫酸盐; mg/L; 1.42×103; 250; 100. 总硬度; mg/L; 7.36×103; 450; 100. 溶解性总固体; mg/L; 5.22×104; 1000; 100. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.3; 0. 色度; 度; 5L; 15; 0. 铁; mg/L; 0.56; 0.3; 100. 锰; mg/L; 0.86; 0.1; 100. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.05; 0. 砷; mg/L; 0.0019; 0.01; 0. 硒; mg/L; 0.0004L; 0.01; 0. 锌; mg/L; 0.05L; 1.00; 0. 铜; mg/L; 0.05L; 1.00; 0. 铅; mg/L; 0.00054; 0.01; 0. 汞; mg/L; 0.00058; 0.001; 0. 镉; mg/L; 0.00005L; 0.005; 0. 镍; mg/L; ND; 0.02; 0. 钠; mg/L; 1.88×103; 200; 100. 铝; mg/L; 0.142; 0.20; 0. 铬; mg/L; ND; /; --. 由上表分析可知：地块内地下水耗氧量、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、钠超出筛选值，超标原因是浅层水为咸水，是地质结构和水文地质结构等自然因素造成的。其他因子均小于筛选值，满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准。 ### 4、声环境 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。项目周边50m范围不存在敏感点，无需进行现状监测。 5、土壤环境 本项目土壤环境污染风险存在于项目存储的硫酸泄漏后垂直入渗，项目硫酸罐区经过严格防渗处理，切断了硫酸的污染途径，但考虑本项目为危险化学品仓储项目，因此引用《唐山三友新材料股份有限公司2023年度土壤和地下水自行监测报告》监测数据留作本底值。 (1)土壤质量现状监测 ### 本项目土壤环境现状引用《唐山三友新材料股份有限公司2023年度土壤和地下水自行监测报告》中1个土壤监测数据，监测时间为2023年9月18日。 表21 土壤监测点及监测因子一览表 序号; 点位名称; 检测因子. 1; 硫磺库东侧门外4.5m（0-0.5m）; pH、氯离子、硫化物、硫酸盐、苯胺、石油烃(C10-C40)、铬、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、四氯化碳、氯仿、苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘. 硫磺库东侧门外4.5m（2.5-3.0m）. 硫磺库东侧门外4.5m（3.0-3.5m）. 表22 土壤现状监测及评价结果一览表 项目; 单位; 监测值; 标准值; 超标率%. 0-0.5m; 2.5-3.0m; 3.0-3.5m. pH值; 无量纲; 8.52; 8.57; 8.46; /; 0. 氯离子; g/kg; 11; 9.4; 7.3; /; 0. 硫化物; mg/kg; 3.59; 2.12; 1.14; /; 0. 硫酸盐; g/kg; 219; 189; 138; /; 0. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND; 260; 0. 石油烃(C10-C40); mg/kg; 58; 54; 39; 4500; 0. 铬; mg/kg; /; /; /; /; 0. 砷; mg/kg; 2.77; 2.22; 1.98; 60; 0. 镉; mg/kg; 0.11; 0.09; 0.07; 65; 0. 铬(六价); mg/kg; ND; ND; ND; 5.7; 0. 铜; mg/kg; 21; 21; 21; 18000; 0. 铅; mg/kg; 22.6; 17.3; 13.6; 800; 0. 汞; mg/kg; 0.0466; 0.0350; 0.0324; 38; 0. 镍; mg/kg; 34; 33; 35; 900; 0. 氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND; 37; 0. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; 9; 0. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; 5; 0. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; 66; 0. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; 596; 0. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; 54; 0. 二氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND; 616; 0. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND; 5; 0. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; 10; 0. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; 6.8; 0. 四氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; 53; 0. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; 840; 0. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; 2.8; 0. 三氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; 2.8; 0. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND; 0.5; 0. 氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; 0.43; 0. 四氯化碳; μg/kg; ND; ND; ND; 2.8; 0. 氯仿; μg/kg; ND; ND; ND; 0.9; 0. 苯; μg/kg; ND; ND; ND; 4; 0. 乙苯; μg/kg; ND; ND; ND; 28; 0. 苯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; 1290; 0. 甲苯; μg/kg; ND; ND; ND; 1200; 0. 间,对-二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND; 570; 0. 邻-二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND; 640; 0. 氯苯; μg/kg; ND; ND; ND; 270; 0. 1,2-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND; 560; 0. 1,4-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND; 20; 0. 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND; 76; 0. 2-氯酚; mg/kg; ND; ND; ND; 2256; 0. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 15; 0. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; ND; ND; 1.5; 0. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 15; 0. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 151; 0. 䓛; mg/kg; ND; ND; ND; 1293; 0. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 1.5; 0. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND; ND; ND; 15; 0. 萘; mg/kg; ND; ND; ND; 70; 0. 由上表分析可知：各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1和表2建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表23。 表23 主要环境保护目标及保护级别 环境 要素; 保护目标; 坐标/度; 保护 内容; 方位; 最近距离（m）; 功能要求. 经度; 纬度. 大气 环境; 项目周边500m范围无环境敏感点; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中二级标准. 地下水; 厂区自备水井； 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 土壤环境; 项目厂区土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地筛选值要求；《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）表1相关标准要求. 风险环境; 环境空气：项目周围500m无环境敏感点 地表水：厂区废水不直接外排地表水体；地下水：厂址及周边区域地下水; 风险处于可防控水平. 生态环境; 本项目不新增占地，无生态环境保护目标; --. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 施工期大气污染物排放执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值，具体标准见下表。 表24 大气污染物无组织排放限值 单位：µg/m3 控制项目; 监测点浓度限值a（µg/m3）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. a指监测点PM10小时浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时评价浓度的差值。当县（市、区）PM10小时评价浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计. 项目运营期无组织废气硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值。 表25 运营期废气排放标准 类别; 污染物; 技术指标; 执行标准. 废气; 无组织; 硫酸雾; 浓度≤0.3mg/m3; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值. （2）废水 项目无生产废水产生，且不新增劳动定员，不增加生活污水产生量。 （3）噪声 项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 表26 环境噪声排放标准一览表 时段; 厂界; 时间; 标准值（dB（A））; 执行标准. 施工期; 厂界; 昼间; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55. 运营期; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 夜间; 50. （4）固废 项目危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及总量控制指标，故本项目总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a；COD：0t/a、NH3-N：0t/a ### 本项目建成后全厂总量控制指标无变化： SO2：0.68t/a、NOx：2.04t/a；COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有厂区内建设，不涉及新增用地，项目用地范围内无生态环境保护目标。 1、施工期扬尘防治措施 项目施工面积较小，仅涉及罐区建设施工以及海水泵房改造危废间，施工期间扬尘主要产生于土方挖掘、地表平整、运输车辆的行驶、施工材料的运输和装卸、施工机械填挖土方临时堆存引起的扬尘，项目施工期较短。为有效控制扬尘污染，本评价要求项目建设及施工单位严格执行《河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案》、《河北省扬尘污染防治办法》(河北省人民政府令[2020]第1号)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)等要求。为减轻项目施工对周围环境的影响，拟采取如下措施： （1）要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理，施工场地周围设置硬质材料围挡。 （2）施工过程中混凝土全部采用商品混凝土，厂区内不设混凝土搅拌站。 （3）土方作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业。 （4）施工期厂区内设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出时当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。 （5）施工期间土方和建筑材料在运输过程中要用挡板和篷布封闭，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落。 综上所述，本项目施工期较短，在采取上述相应防治措施情况下，工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响，可满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中要求。 2、施工废水防治措施 项目施工期废水主要为施工人员生活污水，依托厂内现有污水处理设施进行处置。 3、施工噪声防治措施 施工期噪声来自不同的施工阶段所使用的不同施工的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求： （1）严格控制施工时间，合理安排施工计划，避开夜间（22：00~06：00）、午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。 （2）严格使用商品混凝土，与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量少、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少水泥、沙石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。 （3）施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22：00~06：00）运输，避免沿途出现扰民现象。 （4）严格操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程产生的金属碰撞声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。 （5）采取适当措施，降低噪声，对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在棚内。 通过采取以上措施，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 4、固体废物防治措施 施工期固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，均属一般固体废物。施工过程中产生的建筑垃圾按市政部门要求送至指定地点统一处置；生活垃圾由环卫部门统一送至垃圾填埋场。 5、生态影响防治措施 项目于现有厂区内进行建设，不新增占地，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 1、大气环境影响分析 （1）源强核算 本项目无组织废气主要为硫酸装卸存储以及稀酸配制过程产生的废气，因稀酸配制过程中加入大量的水，废气逸散量极小，故本次不再计算稀酸配制过程产生的废气量。硫酸采用固定顶罐储存，装卸及储存过程中会产生的呼吸废气，产生一定的损失，包括呼吸损失和工作损失。 卸料呼吸：项目硫酸在卸料过程中，储罐内气体通过呼吸排出罐体，其废气产生量按下面公式计算： Lw=4.188×10P-7P×M×P×KRNR×KRCR×V 式中：LRwR--固定顶罐的工作损失(kg/a)； KRNR--周转因子(无量纲)，取值按年周转次数(K)确定：K<36，KRNR=1；36<K≤220，KRNR=11.467×KP-0.7026P；K>220，KN=0.26； KC--产品因子(石油取0.65，其他液体取1.0)； M--储罐内蒸汽的分子量，g/mol； P----在大量液态下真实的蒸汽压，Pa； V----液体年泵入罐量，mP3P/a。 表27 扩建前储罐排放计算参数(卸料呼吸) 罐区; 名称; 浓度（%）; 温度; 周转次数; KN; KC; M（g/mol）; P（Pa）; 年泵入量（t/a）; 损失量（t/a）. 现有罐区; 硫酸; 93; 25℃; 5; 1; 1.0; 98; 2986; 400; 0.029. 表28 扩建后储罐排放计算参数(卸料呼吸) 罐区; 名称; 浓度（%）; 温度; 周转次数; KN; KC; M（g/mol）; P（Pa）; 年泵入量（t/a）; 损失量（t/a）. 新增储罐; 硫酸; 76; 25℃; 3; 1; 1.0; 98; 2373; 490; 0.027. 在经设备密闭、加强操作管理等有效措施处理后，储罐卸料呼吸废气硫酸雾以无组织形式排入大气环境中，排放速率为0.005kg/h。 |

（2）废气污染源参数 表29 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 处理措施; 污染物排放; 排放 时间 (h/a). 核算 方法; 产生速率(kg/h); 措施; 效率 %; 是否可行技术; 核算 方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量 (t/a). 无组织废气; 硫酸雾; 产物系数法; 0.005; 设备密闭、加强操作管理; --; --; 产物系数法; --; --; 0.005; 0.027; 5040. 表30 无组织大气污染源参数统计一览表 名称; 面源起点坐标(o); 海拔高度/m; 长度/m; 宽度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 与正北向夹角/°; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 硫酸雾. 硫酸罐区; 118.772; 39.214; 1.6; 14; 8; 5040; 正常; 90; 0.005.

大气污染物年排放量核算结果如下： 表31 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; 罐区无组织废气; 卸料呼吸; 硫酸雾; 设备密闭、加强操作管理; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; 0.3mg/m3; 0.027. 无组织排放总计; 硫酸雾; 0.027. 表32 大气污染物排放量合计 项目; 污染物; 排放量（t/a）. 大气污染物排放量; 硫酸雾; 0.027. 2、地表水环境影响分析 项目无生产废水产生，且不新增劳动定员，不增加生活污水产生量。故项目不会对地表水环境造成影响。 ### 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目主要噪声源为泵类设备运行噪声，分布于室外，噪声值为90dB（A），项目设备噪声源分布情况见下表。 表33 项目主要噪声污染源源强 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 罐区; 卸酸泵; --; -120.32; -20.93; 1; 90; 低噪声设备、基础减振; 昼间/夜间. 经采取选用低噪声设备、基础减振等措施后，项目运营期噪声源排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，综上，项目噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 项目固体废物主要为设备维护产生的废机油、废油桶。 本项目废机油产生量为0.01t/a，使用专用容器收集后暂存危废间，定期交有资质单位进行处置；废油桶产生量为0.01t/a，统一收集后暂存危废间，定期交有资质单位进行处置。 表34 危险废物汇总表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.01; 设备维护; 液体; 矿物油; 石油类; 1年; T，I; 暂存危废间，定期交有资质单位进行处置. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备维修; 固体; 矿物油; 石油类; 1年; T，In. 本项目危险废物暂存于厂区在建工程危废间内，定期委托有资质单位进行处置。危废间内部应根据危废种类进行分区建设，同时根据防渗要求对地面做防渗处理，并贴警示标签；危废暂存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行，地面底部用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。存放在具有“防渗、防风、防雨”功能的危废间内，并使用符合标准的容器盛装危险废物，避免污染物泄漏，污染环境。转移过程严格执行《危险废物转移管理办法》相关规定要求。 表35 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力t/a; 贮存周期. 1; 危废间; 废机油; HW08; 900-214-08; 厂区西部; 104m2; 专用容器; 0.01; 1年. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; --; 0.01; 1年. 综上所述，项目固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、地下水、土壤影响分析 项目地下水、土壤环境污染影响途径为卸酸工序硫酸泄漏、储罐内危险物质泄漏，本项目设有围堰并对卸酸区地面、储罐区地面进行严格防渗处理措施，卸酸区地面采用C30、P6抗渗混凝土（200mm厚）浇筑而成；储罐区采用C30、P6抗渗混凝土（200mm厚）浇筑而成，表层铺设玻璃钢（5油3布）进行防腐防渗，故切断了地下水、土壤环境污染影响途径。 综上所述，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、生态环境影响分析 本项目在企业现有厂区内进行建设，不新增占地面积，厂址周边无生态环境保护目标。因此本项目不会对周边生态环境产生影响。 7、环境风险分析 根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。 本次环境风险评价的目的在于明确危险物质硫酸风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环保风险防范措施。 （1）环境风险危险物质识别 项目涉及到的危险性物质主要为硫酸、机油、废机油。 风险物质物质理化性质和危险特性见下表。 表36 毒性物质主要危害及毒性分级 序号; 化学名称; 侵入途径; 健康危害; 毒性. 1; 硫酸; 接触; 强酸性，腐蚀性、有毒; LD50：2140mg/kg（大鼠口径）. 2; 矿物油; 吸入; 人体误食工业用矿物油后会产生急性中毒和慢性中毒，破坏人体内的各个细胞，进而造成神经系统的损坏。还会破坏人体的呼吸系统，使血液中红细胞的数量减少，导致呼吸功能衰竭等。; --. （2）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质Q值确定表见表37。 本项目新增2台69m3硫酸储罐（一用一备），用于存储76%硫酸，储罐安全存储系数0.82，76%硫酸密度为1.700g/cm3，单罐存储76%硫酸最大量为96t，折纯后最大储存量为72.96t。 表37 项目危险物质数量与临界量比值Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 硫酸（折算后）; 7664-93-9; 72.96; 10; 7.296. 2; 机油; /; 0.002（设备在线量）; 2500; 0.0000008. 3; 废机油; /; 0.02（危废间）; 100; 0.0002. 项目Q值; 7.2962008. 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，需按《建设项目环境风险评价技术导则》导则要求开展专项评价工作。 （3）环境风险专项评价结论 本项目环境风险主要表现在危险物质硫酸泄漏引起中毒、火灾等事故，项目从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面采取了风险防范及应急措施，发生事故时，采取紧急的应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害，因此，在落实相关风险防范措施的情况下，项目环境风险是可防控的。

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 硫酸雾 | 加强操作管理 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | -- | -- | -- | -- |
| 声环境 | 泵类 | -- | 选用低噪声设备等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 设备维护产生的废机油、废油桶分类收集后暂存危废间，定期交有资质单位进行处置 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 罐区设置围堰并对地面进行重点防渗处理；危废间地面底部用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①现场操作人员巡回检查发现泄露时，应初步判断泄漏位置、泄漏设备或管道、泄漏量、危险性等情况。②事故应急预案是在发生事故后，按照预先制订的方案采取的一系列的措施，将事故的损失降低到最小程度。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《企业环境信息依法披露管理办法》的相关要求，企业应当及时准确地公开企业环境信息，包括基本信息、排污信息、污染防治设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案以及其他环保批准文件等。 表38 环境信息公开一览表 序号; 项目; 信息公开内容. 1; 单位名称; 唐山三友新材料股份有限公司. 2; 统一社会信用代码; 91130294576759888T. 3; 法定代表人; 毕李刚. 4; 地址; 唐山市海港开发区. 5; 联系人及联系方式; 鲁磊 15373576798. 6; 项目的主要内容; 在公司原溴素车间硫磺库西侧建设2台硫酸储罐(新购2台69m3储罐)、围堰及配套设施，新增卸车系统设备基础、管道支架、阀门、线缆、电气设备及其他相关设备设施等. 公司设立环境管理机构，履行环保管理职责，试生产前取得排污许可手续，企业应当按照中华人民共和国生态环境部《排污口规范化整治技术要求》设置排污口及环保图形标志牌，环保设施实施分表计电，按污染源监测计划、实施定期监测。 （1）排污许可制度衔接 企业已取得国版排污许可证（编号：91130294576759888T001V），管理类别为重点管理。结合企业整体管理情况，本项目纳入全厂重点管理。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，将本项目纳入全厂排污许可管理中。 （2）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ 1035-2019）、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138—2020）等相关规定以及本项目污染物排放情况，本项目监测计划见下表： 表39 污染源监测计划 序号; 类别; 监测项目; 监测因子; 监测点位置; 最低监测频次; 执行标准. 1; 废气; 厂界; 硫酸雾; 上风向1个参照点，下风向3个监控点; 1次/半年; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值. 2; 噪声; 厂界; LAeq; 厂界外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 企业应当按照中华人民共和国生态环境部《排污口规范化整治技术要求》设置排污口及环保图形标志牌，环保设施实施分表计电，按污染源监测计划、实施定期监测。环境保护图形符号见下表。 表40 项目环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 功能. 1; 表示噪声向外环境排放. 2; 表示危险废物贮存、处置场. 表41 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制污染物排污口及行业特征污染物排放口列为环境管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督与检查； 4、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置，排放主要污染物种类、数量和浓度与排放去向等方面情况。. 技术要求; 1、排污口设置必须应按照环监（1996）470号文要求，实行规范化管理；. 立标管理; 1、污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）相关规定，设置由国家环保总局统一定点制作和监制的环保图形标志牌； 2、环保图形标志牌位置应距污染物排放口（源）及排矸场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面2m处； 3、重点排污单位污染物排放口，以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据情况设立式或平面固定式标志牌； 4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌。. |

# 六、结论

项目在现有厂区内建设，不新增占地，选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求；环境风险可防控，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.023 | -- | 1.238 | 0 | -- | 1.261 | +1.238 |
|  | SO2 | 0.035 | -- | 0 | 0 | -- | 0.035 | 0 |
|  | NOx | 0.126 | -- | 0 | 0 | -- | 0.126 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0.029 | -- | 0 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | -0.002 |
| 废水 | COD | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 固废 | 废机油 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | +0.01 |
|  | 废油桶 | 0.03 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.04 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：吨/年。

唐山三友新材料股份有限公司新建硫酸储罐项目

# 环境风险影响专题

建设单位：唐山三友新材料股份有限公司

评价单位：河北奇正环境科技有限公司

编制时间：二〇二三年十一月

# 1项目概况

唐山三友新材料股份有限公司（以下简称三友新材料）前身为唐山海港旭宁化工有限公司，2022年6月23日进行了名称变更，公司前身为乐亭旭宁化工有限公司，于2011年设立，为唐山三友盐化有限公司（以下简称“三友盐化”）及河北长芦大清河盐化集团有限公司共同合资。

本项目建设内容主要为在公司原溴素车间硫磺库西侧建设2台硫酸储罐(新购2台69m3储罐)、围堰及配套设施，新增卸车系统设备基础、管道支架、阀门、线缆、电气设备及其他相关设备设施等。

# 2现有工程环境风险回顾性评价

企业突发环境事件应急预案已在唐山市生态环境局海港经济开发区分局备案（备案号为130261-2022-026-M），公司现有环境风险管理制度符合性分析见下表。

表1    公司现有环境风险管理制度符合性分析一览表

| 序号 | 项目 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立 | 公司编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构 |
|  | 环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确 | 制定了《环保隐患排查制度》，明确厂区各重点岗位责任人并落实到位 |
|  | 定期巡检和维护责任制度是否落实 | 公司编制了环保《环保设施运行管理》，规定了巡视及维护的职责及责任人并实施落实到位 |
| 2 | 环评及批复文件各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 已按照环评及各项批复落实厂区风险防控及应急措施落实到位 |
| 3 | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 制定了《环保培训制度》，定期对职工开展环境风险、应急管理培训 |
| 4 | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 制定突发环境事件管理制度等，明确相关报告流程及责任人 |
| 5 | 安全生产管理制度是否完善 | 厂内主要项目已通过消防验收 |

表2   公司现有风险防控与应急措施符合性分析一览表

| 项目 | 要求 | 目前措施情况 |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 1、各环境风险单元均按规范设有围堰或围堤； 2、制定了相应岗位制度，安排专人负责阀门切换并落实到位 |
| 事故排水 收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 设有196m3事故水池1座，事故状态下，事故废水或消防水可经事故水泵排入事故水池，事故废水主要污染物为溴和SS，经厂区导流沟排至事故水池，沉淀后可与卤水合并，用于提溴。 |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施：①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 锅炉软水制备产生的废水和锅炉排污水全部用于厂区泼洒抑尘，不外排 |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施：①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共享一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境；③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 初期雨水收集池1座，容积为120m3，初期雨水排入初期雨水池，初期雨水及事故废水主要污染物为溴和SS，沉淀后可与卤水合并，用于提溴。 |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或2）有废水产生或外排时：①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 污水处理站设置缓冲设施；消防废水在事故水池暂存后，排至污水站处理 |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的；或2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 重大危险源装置附近设有警示牌，警示牌规定了预防及应急措施、并标示了应急疏散路线； |
| 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。 | 按照环评要求落实了风险防控设施 |

表3    公司现有环境应急资源符合性分析一览表

| 序号 | 项目 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否配备必要的应急物资和应急装备 | 各装置区操作间存有应急处置物资及急救箱；全厂按不同分区均配备有消防设施及器材 |
| 2 | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置有公司各部门组成的义务消防队 |
| 3 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议 | 与园区达成消防应急救援协议 |

综上，公司建立了完善的环境风险防控和应急措施制度，配备了必要环境风险应急物资，厂内防范措施完善，能够有效控制环境风险发生，目前尚未发生风险事故对环境造成影响。

# 3风险调查与识别

（1）项目涉及物质危险性识别和评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目涉及到的危险性物质主要为硫酸、机油、废机油，在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险有害性，其物化性质及毒性见表4、表5。

表4    项目涉及主要物料理化特性一览表

| 序号 | 物质分类 | 化学名称 | 形态 | 熔点 (℃) | 沸点 (℃) | 闪点 (℃) | 爆炸极限% | 危险 特性 | 危险度 H | 分布 场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅料 | 硫酸 | 液态 | 10.46 | 210-338 | -- | -- | -- | -- | 罐区 |
| 2 | 原辅料 | 废机油 | 液态 | -- | - | 76 | -- | -- | -- | 危废间 |

燃烧爆炸危险度按以下公式计算：H=（R-L）/L

式中：H—危险度；R—燃烧（爆炸）上限；L—燃烧（爆炸）下限

危险度H值越大，表示其危险性越大

表5    毒性物质主要危害及毒性分级

| 序号 | 化学名称 | 侵入途径 | 健康危害 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 接触、吸入 | 有强烈的腐蚀性和吸水性。与可燃物猛烈反应，发生爆炸或燃烧。腐蚀性强，能严重灼伤眼睛和批复。可引起呼吸道炎症及肺损害 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3）：160；毒性终点浓度-2/（mg/m3）：8.7 |
| 2 | 废矿物油 | 吸入 | 人体误食工业用矿物油后会产生急性中毒和慢性中毒，破坏人体内的各个细胞，进而造成神经系统的损坏。还会破坏人体的呼吸系统，使血液中红细胞的数量减少，导致呼吸功能衰竭等。 | -- |

根据项目厂区生产装置及平面布置功能区划，项目危险单元划分、单元内危险物质最大存在量、潜在的风险源分析结果。

表6   项目危险单元划分

| 序号 | 风险单元 | 名称 | 最大存在量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸罐区 | 硫酸 | 72.96 |
| 2 | 危废间 | 废机油 | 0.02 |

危险单元：罐区

危险物质：硫酸

危险单元：危废间

危险物质：废机油

图1    项目主要危险单元分布图

（2）生产系统危险性识别

①生产系统危险性识别范围

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

②生产设施及生产过程主要危险部位分析

根据工艺流程和生产特点，项目生产设施及生产过程主要危险部位为生产车间、罐区等。

③伴生、次生事故分析

工程应严格按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范（2018版修订）》（GB50016）进行总图布置和消防设计，易燃易爆及有毒有害物质贮存与装置区均满足安全距离要求，一旦某一危险源发生爆炸、火灾和泄漏，均能在本区域得到控制，避免发生事故连锁反应。

④运输事故

本项目的危险物料在运输时，存在由于发生交通事故而引发的物料泄漏、发生火灾和爆炸等事故。本项目危险物料的运输全部委托有资质的单位运输。

在危险化学品运输过程中，可能引发危险化学品货物泄漏的原因有：车辆相撞、与固定物相撞、车辆急转弯、非事故引发的泄漏。可能引发运输车辆事故的一些原因，可大致分为以下几类：人员失误、车辆故障、管理失效、外部事件。

（3）危险物质向环境转移的途径识别

本项目毒害物质扩散途径主要有如下几个方面：

大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

水环境扩散：项目易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水或者泄漏的液态烃未能得到有效收集而进入雨排系统，通过排水系统排放入地表水体，对地表水环境造成影响。

地下水环境扩散：液态危险物质泄漏或事故废水，通过厂区地面下渗至地下含水层并向下游运移，对下游地下水环境敏感目标造成风险事故。

表7    项目环境风险识别表

| 序号 | 危险物质 | 风险单元 | 作业特点 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 硫酸罐区 | 常温、常压 | 泄漏引发染物排放 | 大气 | 居住区、学校、医院、行政办公 |
|  |  |  |  |  | 地下水扩散 | 地下水 |
| 2 | 废机油 | 危废间 | 常温、常压 | 泄漏引发染物排放 | 大气 | 居住区、学校、医院、行政办公 |
|  |  |  |  |  | 地下水扩散 | 地下水 |

（4）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

①危险物质数量与临界量比值（Q）

本项目新增2台69m3硫酸储罐（一用一备），用于存储76%硫酸，储罐安全存储系数0.82，76%硫酸密度为1.700g/cm3，单罐存储76%硫酸最大量为96t，折纯后最大储存量为72.96t。

表8    项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在 总量qn/t | 临界量 Qn/t | q/Q值 | Q值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸（折算后） | 7664-93-9 | 72.96 | 10 | 7.296 | 1≤Q＜10 |
| 2 | 机油 | / | 0.002（设备在线量） | 2500 | 0.0000008 |  |
| 3 | 废机油 | / | 0.02（危废间） | 100 | 0.0002 |  |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 7.2962008 |  |

项目Q值划分为10≤Q＜100。

②行业及生产工艺（M）

本项目行业及生产工艺M值计算结果，见下表。

表9   项目行业及生产工艺M值计算结果表

| 序号 | 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、确化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氯化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | / |
|  |  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | / |
|  |  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 5 |
| 项目M值Σ |  |  | / | 5 |

本项目为化工企业内新增硫酸罐区，属于“涉及危险物质的工艺过程、危险物质贮存罐区”项，M值M=5，为M4。

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

表10    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q值划分为1≤Q＜10，M值为M4，根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4。

# 4环境敏感目标调查

（1）环境敏感特征

经调查，项目周边大气环境、地表水环境、地下水环境敏感特征情况见下表。

表11   项目周边环境敏感特征一览表

| 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周围5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 相对方位 |  | 距离/m |  |  |  | 属性 |  |  | 人口数 |
|  | 1 | 小陈家铺村 |  |  | SE |  | 805 |  |  |  | 居住区（医院） |  |  | 6800 |
|  | 2 | 陈家铺村 |  |  | SE |  | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 李家铺村 |  |  | NE |  | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 三友盐化生活区 |  |  | SW |  | 2440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 大清河学校 |  |  | SW |  | 2750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 盐场医院 |  |  | SW |  | 2870 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 陈家铺小学 |  |  | E |  | 1890 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6800 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地表水 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 受纳水体名称 |  | 排水点水域环境功能 |  |  |  | 24小时内流经范围 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |
|  | 内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  |  | 与排放点距离/m |  |  |
|  | 1 |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 厂址周围5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 环境敏感 区名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  |  |  | 包气带 防污性能 |  |  | 与下游 厂界距离/m |  |
|  | 1 |  | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- |  |
|  | 地下水环境敏感程度E 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |

（2）环境敏感程度（E）分级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境敏感程度（E）分级包括大气环境、地表水环境、地下水环境，分别进行分级判定。

- 大气环境

表12    大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性判据 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m 范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 | 项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，500m范围内人口总数小于1000人。 判定本项目大气环境敏感分级为E3级。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于 100人，小于200人 |  |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |  |

- 地表水环境

表13    地表水功能敏感性分区表

| 分级 | 地表水环境敏感特征判据 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的 | 本项目周边不存在环境功能为Ⅲ类及以上地表水水域，发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内不会涉跨省界， 判定本项目地表水环境敏感性为F3级。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |  |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |

表14    环境敏感目标分级表

| 分级 | 环境敏感目标 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，判定本项目环境敏感目标敏感性为S3级。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |  |

表15    地表水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

根据上表可知，本项目地表水环境敏感程度分级为E3级。

- 地下水环境

表16    地下水功能敏感性分区表

| 分级 | 地下水环境敏感特征 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 项目建设区附近不存在饮用水水源地及准保护区。 判定本项目地下水环境敏感特征为不敏感G3 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a |  |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |  |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |  |

表17    包气带防污性能分级表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | 项目厂区包气带岩土渗透性能为Mb＜1.0m且分布连续、稳定，K=6.436×10-5cm/s。 判定本项目包气带防污性能分级为D1 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定； Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |  |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数 |  |  |

表18    地下水环境敏感程度分级表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

根据上表可知，本项目地下水环境敏感程度分级为E2级。

综上，本项目大气环境、地表水环境、地下水环境敏感程度分别为E3、E3、E2。

（3）环境风险潜势划分

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。建设项目环境风险潜势划分依据，见下表。

表19    建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质和工艺系统的危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极度危害P1 | 高度危害P2 | 中度危害P3 | 轻度危害P4 |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目危险物质和工艺系统的危险性（P）为P4，大气环境、地表水环境、地下水环境敏感程度分别为E2、E3、E2，根据上表可知，本项目大气环境、地表水环境、地下水环境风险潜势分别为Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ级。

# 5风险评价等级及评价内容

（1）风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。环境风险评价工作等级划分依据见下表。

表20    环境风险评价工作等级划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录A。 |  |  |  |  |

本项目大气环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级划分为简单分析；地表水环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级划分为简单分析；地下水环境风险潜势为Ⅱ级，评价工作等级划分为三级。综合评价工作等级划分为三级。

（2）环境风险识别

项目环境风险及环境影响途径识别表见表21。

表21    项目环境风险及环境影响途径识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环 境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸罐区 | 硫酸 | 硫酸 | 危险物质泄漏（散落）、引发伴生/次生污染排放 | 大气、地表水、地下水 | 本企业职工、周边企业职工及附近居民 |
| 2 | 危废间 | 废机油 | 矿物油 | 危险物质泄漏（散落）、引发伴生/次生污染排放 | 大气、地表水、地下水 | 本企业职工、周边企业职工及附近居民 |

（3）环境风险分析

①大气环境：硫酸泄漏后产生硫酸雾进入环境空气中，对大气环境产生影响。

②地表水：主要为因碰撞、包装损坏等原因导致硫酸泄漏，并且未及时收集处理，通过垂直入渗进入地下水环境，进而对周边水环境产生影响。

③地下水

地下水评价工作等级划分为三级，本次采用类比分析法。

项目所在区域水文地质条件

本区域水文地质条件主要受滦河冲积和海积形成，属于冲积海（湖）积平原亚区（滨海平原区）。根据第四纪沉积物岩性及水文地质特征，将区域第四系含水层自上而下划分为四个含水层组。

(1)第I含水层组：含水层岩性以粉砂、细砂为主，底板埋深30m左右，厚度10~20m，含水层之上和含水层之间，多为粉土层，单井涌水量为300~600m3/d。降水补给条件较好，但由于受潜水蒸发和海侵影响，其水质基本上全为大于3g/L的高矿化度Cl-Na型水。

(2)第II含水层组：含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘土，透水性与富水性均弱，补给条件很差，地下水径流缓慢，该组大部分地下水为高矿化度Cl-Na型水。

(3)第III含水层组：含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差，单井涌水量为1200~2400 m3/d，局部小于600 m3/d。

(4)第IV含水层组：含水层以中细砂、细砂为主，由厚层粘土、粉质粘土与海水交替沉积，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。由于上覆层与含水层组之间为厚层粘土与粉质粘土，又远离补给区，故侧向径流微弱。单井涌水量以1200~2400m3/d及600~1200m3/d为主。

本区域上，浅层地下水的补给方式主要有大气降水入渗补给、河流入渗、渠道渗漏、灌溉入渗和地下水的侧向径流补给等。浅层地下水整体流向由西北向东南，与地表水基本一致，地下水径流条件良好。浅层地下水的主要排泄方式以人工开采、地下水侧向流出、潜水蒸发和越流排泄为主。

深层地下水的主要补给来源为地下水侧向径流及上覆含水层的越流补给。由于过度开采，地下水总体流向由东南向西北，径流比较缓慢。深层地下水的主要排泄方式为人工开采和侧向流出。

由于在滨海地区过量开采地下水资源，本区内多年来地下水水位呈下降趋势，在南堡、大清河一带集中开采区已形成地下水水位下降漏斗，年内变化趋势与大气降水变化、开采量变化趋势一致，一般3~5月农灌开采地下水，水位下降，5月底或6月初出现全年最低水位，随着雨季的到来，地下水停止开采，水位逐渐回升。回升速度由山前至滨海逐渐减慢，高水位迟后时间逐渐增长，高水位一般持续到翌年3月下旬左右。

本项目存在环境风险为硫酸储罐泄漏，主要污染物为硫酸盐，本项目根据《唐山三友新材料股份有限公司2023年度土壤和地下水自行监测报告》中对各地下水监测点位的硫酸盐监测结果进行类比。

监测点位布置图如下：

图2    地下水监测点位布置图

各地下水监测点位的硫酸盐监测结果如下：

表22    地下水监测点位硫酸盐检测结果一览表                  单位mg/L

| 项目 | B2S2 | DS1 | B1S2 | B3S2 | DZS1 | ZBS1 | AS1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸盐 | 1.42×103 | 1.61×103 | 1.50×103 | 1.45×103 | 5.75×103 | 233 | 1.31×103 |

根据地下水流向同时类比上表监测结果，污染物硫酸盐未对下游区域造成不利影响。

（4）环境风险措施

①硫酸的运输风险防范措施

应从以下几方面防范风险事故：

a承担运输的单位应具有安全部门核发的危险品运输资质。

b司机和押运人员需经过安全培训，由安全部门核发上岗证书。

c硫酸运输车辆应符合安全运输要求，并定期进行安全检查，持有安全生产合格证。

d运输车辆上应配备灭火器、防毒面具及其他急救用品，车上安装有防静电的接地装置。

e运输路线应上报安全部门，获得批准后实施。

f运输途中需要停靠或非正常停车均应报当地公安部门。

g司机应保证精力充沛，避免疲劳驾驶。

h运输途中发生流散、泄漏及爆炸等情况时，承运及押运人员必须立即向

当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施和必要的安全措施。

②防止大气污染物、水污染向环境转移防范措施

a防止大气污染物向环境转移防范措施

本项目大气污染物主要为硫酸等，发生泄漏时，储罐所在的围堰内均单独设置明沟、集水井和阀门井，阀门井内设两通阀门，一端与雨水管网相连，另一端与污水管网相连，雨、污水管网均与事故池相连，主要为收集罐区废水和泄漏的物料，第一时间控制废水和物料溢流。

b防止水污染物向环境转移防范措施

罐区严格按设计规范设置围堰，事故废水首先收集在围堰内，送事故水池暂存，分批送厂区现有污水处理站处理。

设置雨污切换阀。围堰底部设置止水阀，当事故发生时，关闭止水阀，对泄漏的物料进行中和或收集，然后对围堰内部进行冲洗，冲洗完毕后打开止水阀，杜绝事故废水不经处理排入外环境的可能。

事故废水分批送厂区现有污水处理站处理，合格后送园区污水处理厂进一步处理，不外排。

③三级防控体系

为了防范和控制事故时或事故处理过程中产生的物料和污水对周边水体环境的污染和危害、降低环境风险、确保环境安全，公司建立了“三级防控”体系，确保事故状况下废水不对周边环境产生影响。

为了防范和控制事故时或事故处理过程中产生的物料和污水对周边水体环境的污染和危害、降低环境风险、确保环境安全，公司建立“三级防控”体系，确保事故状况下废水不对周边环境产生影响。

a一级防控措施

本项目新建2座69m3硫酸储罐，其中一座作为事故罐，并且罐区设有围堰，围堰总容积120m3，满足最大储罐泄漏量容积要求，可有效控制泄漏规模，可作为一级防控手段降低环境风险。

b二级防控

现有工程设1座196m3事故水池，用于收集厂区产生的事故废水和消防废水，对废水起到了收集、均质和缓冲等作用，可作为厂区二级防控手段降低环境风险。本项目依托厂区现有事故池196m3，用于收集事故废水、消防废水保证物料和废水有足够的缓冲处理空间。

事故水池及初期雨水池可对废水起到了收集、均质和缓冲等作用，可作为厂区二级防控手段降低环境风险。

c三级防控

厂区内生产区设置雨水排沟，雨水排放口与厂区外盐池连接，可直接截断整个厂区废水外排途径，不会对周边敏感目标造成不利影响，可作为厂区三级防控手段降低环境风险。

综合以上分析，通过采取以上措施，可有效降低项目风险事故发生时事故废水对外环境的影响，确保环境安全。

④发生事故时的应急措施

a指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如果事故扩大时，应请求支援。

b废机油泄露发生火灾时，应急救援队伍立即赶赴现场，在指挥部的指挥下，履行各自的职责。治安队要在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒，并组织队伍疏散未燃烧的物质，对固定的易燃液体的容器要不断地进行冷却，防止因火场温度影响，使液体受热膨胀，容器炸裂，液体溢出，扩大火灾。

c医疗救护队到达现场后，应立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎和氧急救，重伤员及时送往医院抢救。

d生产、安全部门到达事故现场后，查明危险物品浓度的扩散情况，根据当时风向风速判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风扩散区域进行监测，确定结果，监测情况及时向指挥部报告，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内群众撤离或指导采取简易有效的保护措施。

e厂内一旦发生重大事故，本单位抢险力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部立即向上级的友邻单位通报，必要时请求社会力量援助，社会援助队伍进入厂区时，指挥部应责成专人联络，引导并告之安全注意事项。

f抢险抢修队根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行设备抢修，控制事故，以防事故扩大。

g当事故得到控制，立即成立两个专门工作小组：①在主管生产厂长领导下，组成由安全、生产部门参加的事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施；②成立抢修小组，研究制定抢修方案，并立即组织抢修，尽早恢复生产。

h若硫酸储罐发生泄漏事故，则用耐酸泵将泄漏物料泵入其他储罐，围堰冲洗废水和围堰内雨水由雨水明沟收集至污水处理站处理后达标排放。

⑤应急预案

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，提出突发环境事故应急预案纲要，供企业及管理部门参考。企业应在安全管理中具体化和完善突发环境事故应急救援预案，并在地方环保管理部门备案，实现与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。唐山三友新材料股份有限公司突发环境事件应急预案已在唐山市生态环境局海港经济开发区分局备案（备案编号：130261-2022-026-M）。

（1）预案编制程序

突发环境事故应急预案编制程序，见下图。

图3    突发环境事故应急预案编制工作程序图

（2）应急救援预案纲要

考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。企业应与唐山市海港经济开发区、地方政府有关部门协调一致、统筹考虑，建立协调统一的环境风险应急体系，企业的事故应与地方政府的事故应急网络联网。当发生事故，根据应急预案分级响应条件、区域联动原则，启动相应的预案分级响应措施，实现厂内与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

（3）应急预案的主要内容

环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

同时提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话(政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等)，单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施(备)布置图等。具体突发环境事故应急预案编写内容及要求，见表23。

表23    突发环境事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 生产装置区、罐区存在着火灾、中毒泄漏风险。 |
| 2 | 应急计划区 | 生产装置区、邻区、罐区 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：设置事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 专业救援队伍：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 开发区：成立事故应急救援指挥部，负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散。 专业救援队伍：成立专业救援队伍，负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 根据事故的预期后果、影响范围、事故的控制，将事故分为一般危险化学品事故、重大危险化学品事故和特大危险化学品事故。当发生一般危险化学品事故，影响范围主要在企业内部时，启动企业级应急预案；当发生重大危险化学品事故，影响范围在企业及企业周围区域时，启动区级应急预案；当发生特大危险品化学事故，影响范围超出县域范围时，应启动市级应急预案。 |
| 5 | 应急设施、设 备与材料 | 生产装置：①火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散设备等。 |
| 6 | 应急通讯、通 知和交通 | 厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备，事故泄漏及时收集到容器或贮池中，消防废水排入事故池，事故后逐步排入污水处理站处理。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演练 | 平时安排人员应急救援培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 14 | 附件 | 准备和形成与应急事故有关的多种附件材料 |

表24    本项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 唐山三友新材料股份有限公司新建硫酸储罐项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 唐山市海港开发区唐山三友新材料股份有限公司院内 |
| 地理坐标 | 东经118°46′23.773″，北纬39°12′59.064″ |
| 主要危险物质及分布 | 硫酸分布于硫酸罐区，废机油分布于危废间 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | ①大气环境：硫酸泄漏后产生硫酸雾进入环境空气中，对大气环境产生影响。 ②地表水：主要为因碰撞、包装损坏等原因导致硫酸泄漏，并且未及时收集处理，通过垂直入渗进入地下水环境，进而对周边水环境产生影响。 ③地下水：硫酸泄漏，若生产车间地面等防渗不好，存在裂缝，可通过缝隙进入土壤可能影响地下水环境。 |
| 风险防范措施要求 | 主要包括：①硫酸的运输风险防范措施、②防止大气污染物、水污染向环境转移防范措施、③三级防控体系，具体内容见（4）环境风险措施 |
| 填表说明：本项目有完善的风险防范措施和风险应急预案，风险事故发生后对周围环境产生影响较小。若发生风险事故，应及时启动风险应急预案，将事故影响程度减少到最低。在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的。 |  |

# 6环境风险评价结论

（1）项目涉及危险物质硫酸，主要分布在罐区危险单元中，存在危险因素主要为设备及管道设计、制造、安装缺陷、腐蚀、材料老化、违章操作，引起危险物质事故泄漏。

项目大气环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级划分为简单分析；地表水环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级划分为简单分析；地下水环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级划分为简单分析。

（2）项目采取严格的事故废水三级防控体系，储罐及装置区均按相关要求设置围堰，依托公司现有消防废水池，设置的事故废水收集设施容积满足事故废水暂存的需要，防止废水事故废水直接排放，落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时，不会造成携带污染物的废水进入地表水环境，对地表水环境产生不利影响。

（3）项目在厂区采取分区防渗措施，并提出了相应的污染防治措施，地下水不利影响在可接受水平。

（4）在落实有效的环境风险措施后，从风险分析结果来看，项目环境风险可降至可防控水平。

（5）建议。项目具有潜在的事故风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案。

项目风险防范设施见表25。

表25    风险防范设施三同时验收一览表

| 项 目 | 风险防范措施内容 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新建硫酸罐区 | 储罐设围堰，围堤内设置物料收集设施，堤内地面防渗； | 2 | 新建 |
|  | 储罐设安全警示标志；各罐组单独设置移动槽车、移动泵 | 0.5 | 新建 |
|  | 储罐设置液位计，液位高低位报警、连锁装置 | 0.5 | 新建 |
|  | 储罐进出口设远程操作切断阀；装卸管道设置自动切断连锁，装卸车设置静电接地连锁装置；设置防雷电装置。 | 1 | 新建 |
| 其它 | 防护服、防毒面具、自给式空气呼吸器、检测及堵漏器材 | -- | 依托 |
|  | 泡沫消防系统、移动式消防灭火器材 |  |  |
|  | 119火警电话、120急救电话及及应急通讯装置 |  |  |
| 事故水池 | 依托厂区1座196m3事故水池 | -- | 依托 |
| 防腐防渗 | 防渗等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 1 | 新建 |
| 合计 |  | 5 | -- |