建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：唐山佳华煤化工有限公司专用铁路改扩建工程

建设单位（盖章）：唐山佳华煤化工有限公司

编制日期：     2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	28

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	62

四、生态环境影响分析	72

五、主要生态环境保护措施	97

六、生态环境保护措施监督检查清单	105

七、结论	111

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山佳华煤化工有限公司专用铁路改扩建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-130274-89-02-676959 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡春风 | 联系方式 | 13832585562 |
| 建设地点 | 唐山市海港经济开发区 |  |  |
| 地理坐标 | 佳华装卸场改扩建工程起点坐标：39°15′29.191″，119°0′44.764″；终点坐标：39°15′52.211″，119°2′11.300″ 佳华交接场工程起点坐标：39°15′30.813″，119°3′11.940″；终点坐标：39°15′52.655″，119°2′59.812″ 应急工程起点坐标：39°15′19.467″，119°3′18.390″；终点坐标：39°15′49.863″，119°2′6.818″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业 132 新建、增建铁路 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 工程用地共197.9亩 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山海港经济开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 海审批投资备[2023]110号 |
| 总投资（万元） | 39231.09 | 环保投资（万元） | 350.5189 |
| 环保投资占比（%） | 0.89 | 施工工期 | 2023年12月至2024年11月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | - 地表水：本项目不属于水力发电；人工湖、人工湿地；水库；引水工程；防洪除涝工程以及河湖整治项目，故项目未设置地表水专项评价； - 地下水：项目不属于陆地石油和天然气开采；不属于含穿越可溶岩地层隧道的水利、水电、交通等项目，故项目未设置地下水专项评价； - 生态：项目不属于涉及环境敏感区的项目，故项目未设置生态专项； - 大气：项目不属于油气、液体化工码头；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头项目，故项目未设置大气专项； - 噪声：项目不涉及环境敏感区；不属于城市道路项目，故项目未设置噪声专项； - 环境风险：项目不属于石油和天然气开采；油气、液体化工码头；原油、成品油、天然气管线、危险化学品输送管线项目，故项目未设置环境风险专项。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《河北唐山海港经济开发区总体规划（2018-2030） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《河北唐山海港经济开发区总体规划环境影响报告书》 规划环评审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称：《关于转送河北唐山海港经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》 审查意见文号：冀环环评函[2019]1012号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与规划符合性分析 表1 与园区规划符性分析 序号; 规划内容; 项目建设情况; 符合性. 1; 规划期限：规划期限为2018-2030年。其中基准年为2017年，近期2018-2022年，远期为2023-2030年。规划范围及用地规模：北至沿海公路新线，东至唐港高速公路及延长线，西至小河子，南至9号路及渤海，规划总面积69.49平方公里。; 本项目位于唐山海港经济开发区化工区，位于规划范围内。; 符合. 2; 产业发展定位：唐山海港经济开发区规划以化工（煤化工深加工及综合利用）、机械制造、钢材及钢材深加工为主导发展产业。其中化工产业是以焦化项目为基础，以清洁能源、有机原料和合成材料为主体，发展特色化工新材料；钢材及钢材深加工产业是在承接唐山市重点钢铁企业转型升级的基础上，发展钢焦一体产业及钢材新材料。; 本项目主要为唐山佳华煤化工有限公司（以下简称“佳华”）专用铁路改扩建工程; /. 3; 给排水工程规划：给水以一水厂、二水厂、三水厂作为开发区供水水源；已建成东部污水处理厂尚有3万m3/d余量，处理规模近期维持现状，远期扩建污水处理规模至8万m3/d，西部污水处理厂不再建设。; 运营期佳华交接场生活污水经化粪池处理，定期清掏；佳华装卸场员工由佳华现有员工调剂，项目装卸场不新增劳动定员；本项目运营期缸盖水试压废水循环使用，不外排。; 符合. 2、与规划环评审查意见符合性分析 本项目与规划环评审查意见中的相关要求符合性分析见下表。 表2 与规划环评审查意见符合性分析 审查意见中要求; 项目建设情况; 符合性. 加强环境准入，推动钢铁焦化产业转型升级和绿色发展; 推动钢铁焦化严业转型升级和绿色发展。鼓励钢铁企业并购重组焦化企业，推动焦炭产能向钢焦-体化发展。入区企业应符合《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》(环办环评[2018] 24号)，《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年本》(冀政办发[2015]7号)等文件规定要求，严格落实环评报告中空间管控和生态环境准入清单的要求。开发区内煤化工产业发展需符合(冀焦化调整[2019]1号)及《焦化行业准入条件(2014年修订)》的要求。钢铁企业在减量置换、装备升级、布局优化的前提下，以产品精品化为主攻方向，提高产品附加值，推动钢铁工业迈向中高端，开发区内焦化产能应低于708 万吨/年，钢产能低于810万吨/年，铁产能低于884万吨/年。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中的鼓励类：二十三、铁路：2、既有铁路改扩建及铁路专用线建设；本项目未使用淘汰落后的生产工艺装备，项目已于2023年9月04日在唐山海港经济开发区行政审批局进行了备案，备案编号为：海审批投资备字【2023】110号，因此符合产业政策要求。; 符合. 加强空间管制，优化生产空间和生活空间; 控制开发区边界外居民点向开发区方向发展，确保开发区内企业与敏感点保持足够的环境防护距离，减少突发事件可能对居民区环境产生的影响。建议紧邻居住区的工业区边界设置50米绿化带，胡林新河、小河子及小长河两侧设置20至50米防护绿带。严格控制开发边界、根据《河北省海洋生态红线》(冀海发〔2014]4号)，严格控制湖林新河至新潮河岸段自然岸线临近区域的开发建设，禁止新设陆源排污口，严格落实生态红线管控要求。开发区建设要严格控制化工园区面积。; 本项目500m范围内无敏感点，项目选址不占湖林新河、小河子及小长河两侧区域，不涉及生态保护红线，不设置陆源排污口，不会对自然属性和海岸原始景观产生破坏，符合开发区生态红线管控要求。; 符合. 加强总量管控，推进环境质量改善; 按照最不利条件并预留一定安全余量的原则，提出的污染物排放总量控制上线作为开发区污染物总量管控限值。严格落实评价范围内污染物削减方案，并不断提升技术工艺及节能节水控污水平、不断改善环境质量。; 本项目建设完成后建议总量控制指标为COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0t/a。; 符合. 加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用; 项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，选址符合性分析、区域大气环境容量、配套基础设施可行性可适当简化;重点开展项目准入条件符合性、工程分析、布局合理性、环保措施的可行性论证、污染物排放量与总量控制指标、大气环境防护距离符合性、清洁生产水平分析，并关注开发区基础设施及应急体系保障能力，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 项目满足规划环评文件提出的各项目入区要求; 符合. 注重开发区发展与区域资源承载力相协调，统筹规划建设开发区配套的基础设施; 开发区应逐步减少区域地下水资源的开发利用量，除生活用水使用地下水外，生产用水不得再取用地下水，生产及其它用水可采用第三水厂（唐山浩森水务有限公司）地表水、污水处理厂再生水及海水淡化水。开发区东区污水处理厂现状设计处理规模为5.0万立方米/天，建议西部污水处理厂不再建设，湖林新河以西区域污水通过提升泵站进入东部污水处理厂处理。开发区由大唐王滩电厂现有热电项目集中供热，不得自建燃煤锅。进一步推动“公转铁”，大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%，汽车运输部分应采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车，禁止使用柴油车及国五标准以下汽车; 运营期佳华交接场生活污水经化粪池处理，定期清掏；佳华装卸场员工由佳华现有员工调剂，项目装卸场不新增劳动定员；本项目运营期缸盖水试压废水循环使用，不外排。; 符合. 3.与规划环评结论符合性分析 本项目与规划环评结论中的相关要求符合性分析见下表。 表3 与规划环评结论符合性分析 序号; 规划环评结论中方案优化调整建议要求; 本项目; 结论. 1; 水资源利用调整建议; 规划未综合考虑规划的产业特点，计算需水量结果偏大。本评价根据规划产业类别，重新核算了水量。为保护地下水资源，环评建议开发区除生活用水使用地下水外，其他用水采用地表水，再生水。鉴于开发区水资源短缺，环评建议开发区充分利用海水资源，远期建设海水淡化水厂一座，规模为2.0万m3/d。; 运营期佳华交接场生活污水经化粪池处理，定期清掏；佳华装卸场员工由佳华现有员工调剂，项目装卸场不新增劳动定员；本项目运营期缸盖水试压废水循环使用，不外排。; 符合. 2; 污水处理厂调整建议; 由于开发区现已建成的东部污水处理厂尚3.0万m3/d余量，且拟入驻的钢铁焦化企业废水可实现废水零排放，同时为保护海洋环境，不新增入海排污口，环评 建议西部污水处理厂不再建设，胡林新河以西区域污水通过提升泵站进入东部污水处理厂处理。东部污水处理厂污水处理规模近期维持现状，配套深度处理装置规模近期扩大至5.0万m3/d；远期扩建污水处理规模至8万m3/d，配套再生水设施规模为7.5万m3/d。; 本项目不涉及; -. 3; 再生水利用调整建议; 规划中提出了开发区要充分利用再生水的建议，但未给出再生水的处理规模，环评建议开发区东部污水处理厂配套深度处理装置规模近期扩大至5.0万m3/d，远期扩大至7.5万m3/d。西部污水处理厂不再建设，胡林新河以西区域污水通过提升 泵站进入东部污水处理厂处理。; 本项目不涉及; -. 4; 公辅设施建设时序调整建议; 结合规划分析结果，本评价建议优先建设园区配套的供水、污水处理及再生水回用管网等基础设施。开发区已经实现了现状的热电联产工程，不再新建集中供热 锅炉。; 本项目不涉及; -. 5; 规划布局调整建议; 开发区建设不得增大化工园区面积。严格控制工业区边界外居民点向工业区方 向发展，建议开发区内居民区向西发展，确保工业区内企业与敏感点保持足够的防护距离；同时建议在紧邻居住区的工业区边界设置50米绿化带，作为工业区与居住区的隔离带；结合小河子、湖林新河、一排干、二排干、小长河等布置防护绿地。湖林新河、小河子及小长河两侧控制20-50米防护绿带。钢铁搬迁焦化厂区和河钢乐亭化工园区项目等重大污染源在布局时应远离大气保护目标，并根据项目环评结论设置大气环境防护距离，保证大气防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感目标。建议对已纳入规划的位于三类工业用地的建设项目，仍须按建设项目的管理要求进行评价，不得简化。; 本项目不涉及; -. 6; 钢铁焦化产能上限; 开发区内已有焦化产能为720万吨/年（其中中润220万吨/年、佳华300万吨/年、通宝焦化200万吨/年[2015年河北省发改委重新核准]）；开发区内现有唐山中厚板材有限公司钢产能360万吨、铁产能400万吨。考虑到开发区内环境容量，环评建议区内焦化产能应低于708万吨，钢产能低于810万吨，铁产能低于884万吨。; 本项目不涉及; -. 7; 现有企业调整建议; ①唐山海港大唐同舟建材有限公司、唐山浩森木业有限公司、唐山海港亨泰建材有限公司、唐山海港洲丽碳素制品有限公司、唐山市吉祥家具有限公司、唐山中陶卫浴制造有限公司、唐山海港合缘锌业有限公司、唐山麦迪逊高岭土有限公司、唐山圣昊农科发展有限公司、唐山信至创新实业有限公司、唐山海港明大饲料有限公司，这些企业均符合当前国家产业政策，且污染物排放量不大，对本次规划的实施影响不大，环评建议保留。 ②目前已关停的唐山大唐化工有限公司、唐山海港华泰功能陶瓷材料有限公司、唐山首钢冶金炉料有限公司、唐山海港远大货运服务有限公司不再复产。; 本项目不涉及; -. 8; 环境目标值调整建议; 规划中没有对环境目标值进行设定，因此本次环评根据开发区的规划情况并结合实际，对环境目标值进行补充设定。主要包括废水集中处理率达到100%；工业水重复利用率≥85%；工业废气处理达标率100%；功能区噪声达标率100%；固废综合利用率≥90%，不能综合利用的进行无害化处理。; 本项目不涉及; -. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“三线一单”，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下： （1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。与本项目最近的生态保护红线为项目西南侧7242m的海洋红线，本项目不在生态红线保护规划区域内，符合《河北省生态红线区域保护规划》的要求。项目与生态红线关系见附图5。 （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 区域地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目为铁路改扩建工程，全线用地197.9亩，均位于唐山海港经济开发区内，项目用水由市政管网供给，用电由市政电网供给。 因此，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不属于高污染高耗能项目，符合产业政策，采取相应的治理措施后污染物能达标排放。本项目不在环境准入负面清单之列。 与开发区环境准入负面清单符合性分析 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表4 与“开发区环境准入负面清单”符合性分析判定表 环境准入指标; 环境准入限值; 限值制定依据; 项目情况; 符合性判定. 污染物排放强度; 现有及拟入驻企污染物排放要求; ①钢铁企业、焦化企业、燃煤电厂满足超低排放标准要求。 ②其他企业满足特别排放限值要求; ①《河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》的通知》(唐气领办[2018]38号)②关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告; 项目运营期煤炭等运载列车产生的飘尘，对散货表面喷洒粘结剂，降低扬尘；内燃机废气污染物浓度小且为移动排放源，对环境影响轻微；项目焊接、抛光过程产生的颗粒物经一套移动式焊烟净化器处理，处理后经车间无组织排放。; 符合. 焦化行业; 严格落实区域内现役源2倍削减替代; 《钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则》（试行）. 资源开发利用效率; 吨焦耗新鲜水; 2.5立方米/吨焦; 炼焦行业清洁生产标准; 本项目不涉及; 符合. 焦炉煤气利用率; 100%. 吨焦耗蒸汽; 0.25吨/吨焦. 工序能耗; 150Kg标煤/t焦. 空间管制; ①严格控制入区企业与村庄、住宅、学校、医院等环境敏感点的防护距离，满足空间管制要求。 ②湖林新河、小河子及小长河两侧控制20~50米防护绿带。; 本项目选址不占湖林新河、小河子及小长河两侧区域，距离项目最近敏感点为厂界西侧2033m处的万隆海港小区. 环境风险防控; ①重点管控列入《“高污染、高环境风险”产品目录（2017年）》项目 ②开发区及开发区内各企业编制污染防治应急预案并在相关环保部门备案 ③湖林新河至新潮河岸段自然岸线禁止在海岸退缩线内和潮间带构建永久性性建筑、围填海、挖沙、采石等改变或影响岸线自然属性和海岸原始景观的开发建设活动；禁止在湖林新河至新潮河岸段自然岸线新设陆源排污口。; 本项目不属于高污染、高环境风险项目。本项目不在湖林新河至新潮河岸段自然岸线。; 符合. 产业准入; 禁止准入类; ①《产品结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目②属于《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发〔2009〕38号）中项目 ③属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制类和淘汰类项目④不符合行业准入条件的建设项目⑤清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目⑥不满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2015年修订版）》要求的项目⑦属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中明令禁止的建设项目; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中的鼓励类：二十三、铁路：2、既有铁路改扩建及铁路专用线建设；本项目未使用淘汰落后的生产工艺装备；项目已于2023年9月04日在唐山海港经济开发区行政审批局进行了备案，备案编号为：海审批投资备字【2023】110号，因此符合产业政策要求。; 符合. （5）与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）及《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》符合性分析 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）及《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》，加快实施“三线一单”，构建生态环境分区管控体系，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同并进。全市共划定环境管控单元228个，分为优先管控单元、重点管控单元和一般管控单元，唐山市环境管控单元分布图见附图3。 由唐山市环境管控单元分布图知，本项目属于重点管控单元。本项目与唐山市“三线一单”符合性分析见下表。 表5 与“唐山市生态环境准入清单”全市总体要求符合性分析表 要素属性; 管控类别; 管控要求; 本项目实际; 结论. 大气环; 污染防控目标; 2025年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到40微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到70%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例达河北省要求。; 项目运营期煤炭等运载列车产生的飘尘，对散货表面喷洒粘结剂，降低扬尘；内燃机废气污染物浓度小且为移动排放源，对环境影响轻微；项目焊接、抛光过程产生的颗粒物经一套移动式焊烟净化器处理，处理后经车间无组织排放。; 符合. 空间布局约束; 1、 全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。; 本项目不涉及钢铁生产; 符合. 2、 严禁钢铁、水泥和平板玻璃行业违规新增产能。; 本项目不涉及钢铁、水泥、平板玻璃行业; 符合. 3、 新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。; 本项目不属于工业建设项目; 符合. 4、 加大工业炉窑淘汰力度。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 本项目不涉及工业炉窑、燃煤热风炉、燃煤加热、烘干炉（窑）等; 符合. 5、 对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、可自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目不涉及工业炉窑; 符合. 污染物排放管控; 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 本项目所在区域环境质量为不达标区，超标因子为PM2.5、O3，本项目为佳华铁路改建项目，运营期煤炭等运载列车产生的飘尘，对散货表面喷洒粘结剂，降低扬尘，焊接、抛光过程产生的颗粒物经一套移动式焊烟净化器处理，处理后经车间无组织排放，内燃机废气污染物浓度小且为移动排放源，对环境影响轻微。; 符合. 2、 全市范围内禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，城市建成区、县城等人口密集区不再建设燃油、燃生物质锅炉。新建锅炉环评文件审批执行新排放标准。新建锅炉应符合质量、安全、节能、环保等各项指标要求。; 项目不涉及锅炉; 符合. 3、 巩固“双代一清”成果，对“双代”改造外的农户，做好洁净型煤、兰炭、优质无烟煤保供和推广工作，确保洁净煤兜底全覆盖，实现温暖过冬、安全过冬、清洁过冬。; 本项目属于铁路改建项目，不涉及农户; 符合. 4、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。; 项目运营期煤炭等运载列车产生的飘尘，对散货表面喷洒粘结剂，降低扬尘，焊接、抛光过程产生的颗粒物经一套移动式焊烟净化器处理，处理后经车间无组织排放，内燃机废气污染物浓度小且为移动排放源，对环境影响轻微。; 符合. 5、 对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理，推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。己实现超低排放企业，对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。; 本项目不属于工业建设项目，项目运营期煤炭等运载列车产生的飘尘，对散货表面喷洒粘结剂，降低扬尘；内燃机废气污染物浓度小且为移动排放源，对环境影响轻微；项目焊接、抛光过程产生的颗粒物经一套移动式焊烟净化器处理，处理后经车间无组织排放。; 符合. 6、加快重点行业超低排放改造。深入实施工业企业排放达标计划，未达标排放的企业一律依法停产整治以钢铁、焦化等行业为重点，全面实施超低排放改造。推进工业企业“持证排污”、“按证排污”，推行企业排放绩效管理、实行差异化管控。; 项目运营期煤炭等运载列车产生的飘尘，对散货表面喷洒粘结剂，降低扬尘；内燃机废气污染物浓度小且为移动排放源，对环境影响轻微；项目焊接、抛光过程产生的颗粒物经一套移动式焊烟净化器处理，处理后经车间无组织排放。运营期既有铁路及改扩建铁路距外侧轨道中心线30m处均执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案表1限值，即距离铁路外轨中心线30m处昼间70dB（A），夜间70dB（A）。新建铁路距外侧轨道中心线30m处均执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案表2限值，即距离铁路外轨中心线30m处昼间70dB（A），夜间60dB（A）；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。; 符合. 7、开展钢铁、建材、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查工作，以县（市）区为单位分行业建立无组织排放改造清单和管理台账；物料存储运输等全部釆用密闭形式。; 本项目不属于工业建设项目，项目运营期煤炭等运载列车产生的飘尘，对散货表面喷洒粘结剂，降低扬尘；内燃机废气污染物浓度小且为移动排放源，对环境影响轻微；项目焊接、抛光过程产生的颗粒物经一套移动式焊烟净化器处理，处理后经车间无组织排放。; 符合. 8、持续推进露天矿山综合整治。对不具备环评要求和环保不达标的有证露天矿山一律实施 停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。; 本项目不涉及; /. 9、加快油品质量升级。按照国家部署要求，全而供应符合国六标准的车用汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。; 本项目不涉及. 10、 强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快 规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。; 本项目不涉及. 11、 加快推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物 流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车；港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源汽车或国Ⅵ排放标准清洁能源汽车，完善充电基础设施；建设城市绿色物流体系，发展清洁货运。; 本项目不涉及. 12、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖。实施城市土地硬化和复緑，开展国土绿化行动。加强道路扬尘综合整治。; 本项目施工期严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》; 符合. 13、全市范围内全面禁止露天焚烧秸秆、垃圾（含落叶、枯草等）。; 本项目不涉及; /. 14、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有 机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。; 本项目不涉及. 15、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气 氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。; 本项目不涉及. 16、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。; 本项目不涉及. 环境风险防控; 1、完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。; 本项目不涉及; /. 资源开发利用; 1、对新增耗煤项目实施减量替代。; 本项目不耗煤，不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施; 符合. 2、 提高能源利用效率。实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。; 本项目不属于工业建设项目; /. 3、 加强重点能耗行业节能。持续开展重点企业能效对标提升，在钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等重点耗能行业实施能效“领跑者”行动，引导企业对标提升，实施高耗煤行业节能改造，推广中高温余热余压利用、低温烟气余热深度回收、空气源热泵供暖等节能技术，推进能量系统优化，提升能源利用效率。; 本项目不属于工业建设项目; /. 4、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施：现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源：未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者釆取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放：仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。; 本项目不耗煤，不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施; 符合. 地表水环境; 空间布局 约束; 1、 涉水自然保护区及饮用水源保护区参照生态空间管控要求。; 本项目不涉及水自然保护区及饮用水源保护区; /. 2、 对上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目；未完成污水集中处理设施建设的工业园区（工业集聚区），一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。; 本项目属于铁路改扩建项目，运营期佳华交接场生活污水经化粪池处理，定期清掏；佳华装卸场员工由佳华现有员工调剂，本项目装卸场不新增劳动定员；本项目运营期缸盖水试压废水循环使用，不外排。; /. 3、 鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。; 项目不属于高耗水、高污染行业。; 符合. 4、 全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤 维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。; 本项目占地不属于重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区; 符合. 5、 推进园区外现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 本项目不涉及; /. 污染物排放管控; 1、 严格控制高污染、高耗水行业新増产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目 实行新增主要污染物排放倍量替代。; 本项目不属于工业建设项目; /. 2、 逐步实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。; 本项目不涉及; /. 3、 强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。; 本项目不涉及; /. 4、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。; 本项目不涉及; /. 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。; 本项目不涉及; /. 6、推进农业面源污染治理，减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。; 本项目不涉及; /. 环境风险防控; 1、有效防控水源地环境风险。对集中式饮用水水源保护区开展基础调査与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。; 本项目占地不涉及水源地; 符合. 资源开发利用; 1、 开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。; 本项目不涉及; /. 2、 发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌漑工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。; 本项目不涉及; /. 土壤及地 下水环境; 空间布局约束; 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目建成后对土壤无影响; 符合. 污染排放管控; 1、 严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。; 本项目不涉及; /. 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，排放量不降反升的地区暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。; 本项目无重金属排放; 符合. 3、 加大矿山地质环境和生态修复力度，新建和生产矿山严格按照审批通过的开发利用方案和矿山生态环境恢复治理方案，边开采、边治理、边恢复。加快推进责任主体灭失矿山迹地综合治理。加强尾矿库安全监管，运营、管理单位要开展土壤污染状况监测和环境风险评估，建立环境风险管理档案，防止发生安全事故造成土壤污染。; 本项目不涉及; /. 4、 组织开展工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。推行生态环境保护综合执法，加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管，依法査处违法排污等行为。全面禁止洋垃圾入境，逐步实现固体废物零进口。; 本项目不涉及; /. 5、 严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核査。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范 和完善医疗废物分类收集处置体系。; 本项目不涉及; 符合. 6、对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，督促指导搬迁改造企业在拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施时，抜照有关规定，事先制定拆除活动污染防治方案，并严格按规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施 的安全处理处置，防范拆除行为污染土壤和地下水，增加后续治理修复成本和难度。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险 防控; 1、 对集中式饮用水水源保护区开展基础调査与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排査、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。; 本项目不涉及饮用水水源保护区; 符合. 2、加强尾矿库安全监管，防止发生安全事故造成土壤污染，有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急装备、物资。; 本项目不涉及尾矿库; /. 3、 危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壌污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。; 本项目不涉及; /. 4、各县（市）区政府根据行政区域内重金属、持久性有机污染物排放情况，制定完善突发环境事件土壌污染防治专项应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法依规公布信息。; 本项目不涉及; /. 5、 强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸、钢铁、制药、农药、印染等行业企业，以及土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。; 本项目不涉及; /. 6、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用地污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。; 本项目对土壤无污染; 符合. 7、 严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。; 本项目不涉及; /. 8、 严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调査而未进行调査的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。对开发建设过程中剥离的表土，要单独收集和存放，符合条件的优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。; 本项目不涉及; 符合. 9、加快建设应急备用水源，防控水源地环境风险。; 本项目不涉及; /. 资 源; 水 资 源; 资源利用 效率要求; 1、 严格禁限采区管理要求，在地下水禁止开釆区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井应当制定计划逐步予以关停；在地下水限制开采区，一般不得开凿新的取水井，确需取用地下水的，应按用1减2的比例以及先减后加的原则同步削减其它取水单位的地下水用水量，且不得深层、浅层地下水相互替代；在地下水一般超采区，应当按照采补平衡原则严格控制开釆地下水，限制取水井，并规划建设替代水源，采取措施增加地下水的有效补给。; 本项目所在区域不属于地下水禁止开釆区，本项目不新增开采地下水; 符合. 2、 深入推进地下水超釆治理。优先实施节水行动，统筹推进工业和生活节水。引足用好外调水，统筹生活、生产和生态用水需求，优化配置本地地表水。统筹防洪安全与雨洪利用，推进“以河代库”行动，通过水库增蓄、河道拦蓄、坑塘拦蓄、河系连通和优化调度，增加雨洪调蓄能力。严格管控地下水开采，严格取水许可审批，持续推进机井关停行动，确保应关尽关。; 不涉及; -. 3、 实施水资源消耗总量与强度双控行动。推进农业、工业和城镇节约集约用水，积极推广中水回收利用，持续提升水资源利用效率和效益。; 不涉及; -. 综上所述，本项目符合唐山市“三线一单”的要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 3、项目选址合理性 本项目全线用地197.9亩，均位于唐山海港经济开发区内，其中唐山市通宝焦化有限公司范围内119.13亩，唐山宝业实业集团有限公司范围内地36.24亩，唐山中浩化工有限公司范围内地29.2亩，唐山海港洲丽现代建材有限公司范围内地7.5亩，其他建设用地5.83亩。 本项目选址符合相关要求。 4、产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中的鼓励类：二十三、铁路：2、既有铁路改扩建及铁路专用线建设，且符合国家有关法律、法规和政策规定；本项目已于2023年9月04日在唐山海港经济开发区行政审批局进行了备案，备案编号为：海审批投资备字【2023】110号，因此符合产业政策要求。 符合国家及地方产业政策。 5、与《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则》（试行）符合性分析 表6 与《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则》（试行）符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 本原则适用于标准轨距的Ⅱ级及以上新建、改建铁路建设项目环境影响评价文件的审批。其他类型铁路建设项目可参照 执行。; 本项目不属于标准轨距的Ⅱ级及以上新建、改建铁路建设项目; 符合. 2; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合国; 和地方铁路发展规划、铁路网规划、相关规划环评及其审查意见 要求。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中的鼓励类：二十三、铁路：2、既有铁路改扩建及铁路专用线建设；本项目未使用淘汰落后的生产工艺装备；项目已于2023年9月04日在唐山海港经济开发区行政审批局进行了备案，备案编号为：海审批投资备字【2023】110号，因此符合产业政策要求。项目符合相关规划环评及其审查意见 要求。; 符合. 3; 坚持“保护优先”原则，选址选线符合国家和地方的环境保护规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求，与沿线城镇总体规划等相协调。 项目选址选线及施工布置不得占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止开发建设的区域。项目经过环境敏感区路段应优化选线选址，采取有效措施，降低不利环境影响。; 项目选址选线符合国家和地方的环境保护规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求，本项目选址选线及施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止开发建设的区域。; 符合. 4; 坚持预防为主原则，优先考虑对噪声源、振动源和传播途径采取工程技术措施，有效降低噪声和振动对环境的不利影响； 应结合项目沿线受影响情况采取优化线位和工程形式、设置声屏障、搬迁或功能置换等措施，有效防治噪声污染。建筑隔声措施可作为辅助手段保障敏感目标满足室内声环境质量要求； 运营期铁路边界噪声排放限值需满足标准要求。现状声环境质量达标的，项目实施后沿线声环境敏感目标仍满足声环境质量标准要求。现状声环境质量不达标的，须强化噪声防治措施，项目实施后敏感目标满足声环境质量标准要求或不恶化。运营期铁路沿线振动环境敏感目标满足相应环境振动标准要求； 项目经过城乡规划的医院、学校、科研单位、住宅等噪声和振动敏感建筑物用地路段，应明确噪声和振动防护距离要求，对后续城市规划控制和建设布局提出调整优化建议，同时预留声屏障等隔声降噪措施和振动污染防治措施的实施条件。 施工期应合理安排施工时段，优选低噪声施工机械和施工工艺，临近敏感目标施工时，采取合理的隔声降噪与减振措施，避免噪声和振动污染扰民。; 项目采用低噪声源设备； 运营期既有铁路及改扩建铁路距外侧轨道中心线30m处均执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案表1限值，即距离铁路外轨中心线30m处昼间70dB（A），夜间70dB（A）。新建铁路距外侧轨道中心线30m处均执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案表2限值，即距离铁路外轨中心线30m处昼间70dB（A），夜间60dB（A）。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；项目不经过城乡规划的医院、学校、科研单位、住宅等噪声和振动敏感建筑物用地路段； 施工期合理安排施工时段，优选低噪声施工机械和施工工艺。; 符合. 5; 项目涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊和重要生态敏感区的，应专题论证对敏感区的环境影响。结合涉及保护目标的类型、保护对象及保护要求，从优化设计线位、工程形式和施工方案等方面采取有针对性的保护措施，减轻不利生态影响。重视对野生动、植物的保护。对重点保护及珍稀濒危野生动物重要生境、迁徙行为造成不利影响的，应优先采取避让措施，采取优化设计和施工方案、合理安排工期、设置野生动物通道、运营期灯光和噪声控制以及栖息地恢复和补偿等保护措施；对古树名木、重点保护及珍稀濒危植物造成影响的，应采取避让、工程防护、异地移栽等保护措施； 项目经过耕地、天然林地集中路段，结合工程技术条件采取增加桥隧比、降低路基高度、优化临时用地选址等措施，减少占地和植被破坏。对施工临时用地采取防止水土流失和生态恢复措施。对于实际环境影响程度和范围较大，且主要环境影响在项目建成运行一定时期后逐步显现的项目，以及穿越重要生态环境敏感区的项目，按照相关规定提出了开展后评价工作的要求。; 本项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊和重要生态敏感区；不经过耕地、天然林地集中路段; -. 6; 项目涉及饮用水水源保护区或Ⅰ类、Ⅱ类敏感水体时，在满足水污染防治相关法律法规要求前提下，应优化工程设计和施工方案，废水、污水尽量回收利用，废渣妥善处置，不得向上述敏感水体排污。落实《水污染防治行动计划》等国家和地方水环境管 理及污染防治相关要求。 隧道工程涉及生态敏感目标、居民饮用水取水井、泉和暗河的，采取优化设计和施工工艺、控制辅助坑道设置数量和位置、开展地 下水环境监控、制定应急预案等措施，减轻对地表植被、居民饮用水水质的不利影响。桥梁工程涉及水环境敏感目标的，应优化设计和施工工艺，合理设置桥面径流收集系统和事故应急池，统筹安排施工工期，控制桩基施工及桥面径流污染。; 本项目不涉及饮用水水源保护区及隧道工程; 符合. 7; 根据项目特点提出针对性的施工期大气污染防范措施。沿线供暖设备的建设应满足《大气污染防治行动计划》等国家和地方大气环境管理及污染防治相关要求，排放大气污染物的，应采取污染防治措施，确保各项污染物达标排放。 运煤铁路沿线涉及有煤炭集运站或煤堆场的，应强化防风抑尘等大气污染防治措施，煤炭装卸及煤堆场应尽量封闭设置，并结合环境防护距离的要求提出场址周围规划控制建议。对装运煤炭的列车，转运、卸载、储存等易产尘环节应有抑尘等措施，减轻运营过程中的扬尘影响。隧道进出口临近居民区或其他环境空气敏感区，应优化布局或采取大气污染治理措施，减轻不利环境影响。; 本项目施工期严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》；项目运营期煤炭等运载列车产生的飘尘，对散货表面喷洒粘结剂，降低扬尘；内燃机废气污染物浓度小且为移动排放源，对环境影响轻微；项目焊接、抛光过程产生的颗粒物经一套移动式焊烟净化器处理，处理后经车间无组织排放；煤炭装卸及煤堆场封闭设置。; 符合. 8; 牵引变电所、基站合理选址，确保周围环境敏感目标满足有关电磁环境标准要求。采取有效措施并加强监测，妥善解决 列车运行电磁干扰影响沿线无线电视用户接收信号的问题。; 不涉及; -. 9; 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集和处理处置。涉及危险废物的，按照相关规定提出了贮存、运输和处理处置要求。; 项目产生的危险废物暂存于佳华现有危废间内; 符合. 10; 对可能存在环境风险的项目，应强化风险污染路段和站场的环境风险防范措施，提出了突发环境事件应急预案编制要求， 建立与当地人民政府相关部门和受影响单位的应急联动机制。; 本项目不涉及; -. 11; 改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题，提出“以新带老”整改方案。; 项目现有工程不存在环保问题; 符合. 根据上表，本项目符合《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则》（试行）。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于河北唐山海港经济开发区内 佳华装卸场改扩建工程起点坐标：39°15′29.191″，119°0′44.764″； 终点坐标：39°15′52.211″，119°2′11.300″ 佳华交接场工程起点坐标：39°15′30.813″，119°3′11.940″；终点坐标：39°15′52.655″，119°2′59.812″ 应急工程起点坐标：39°15′19.467″，119°3′18.390″；终点坐标：39°15′49.863″，119°2′6.818″ 项目地理位置图见附图1。周边关系图见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1项目由来：唐山佳华煤化工有限公司专用铁路于河北省东北部，唐山海港开发区境内，现接轨于京唐港站，主要运输货物为煤和焦炭，焦炭通过佳华皮带管廊输送至唐钢新区及唐山中厚板材有限公司，煤炭主要用于佳华内部使用，京唐港站规划要拆除且能力不满足企业货物增量运输需求，为满足企业发展要求和促进地方经济发展，同时为铁路运输提供稳定的货源，本项目通过接轨东港站进入铁路系统，辐射各个货源地，是河钢乐亭钢铁有限公司和唐山中厚板材有限公司接入铁路系统的重要运输通道。佳华专用铁路不仅满足本企业需求，另外，铁路运输具有运能大、成本低和节能环保等优势，是一种绿色运输方式，在综合交通运输体系中发挥着骨干作用，因此大力发展铁路运输取代高污染的汽车运输，推动港口集疏运体系整体向铁路运输转移，是打好污染防治攻坚战的重要一环。实施本项目有利于推进“公转铁”的进程，促进企业绿色持续发展。 根据《唐山市生态环境局关于印发钢铁、焦化、水泥行业全流程烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气[2019]3号）中企业主要生产物料和产品通过铁路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输的比例达到80%以上，由于企业现有货物需求量为500万吨/年，其中汽运为180万吨/年，火车运输320万吨/年，火车运输比例为64%。 综上，为提高火车运输能力，唐山佳华煤化工有限公司投资建设此项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号）规定，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中第132条“新建、增建铁路——30公里及以下铁路联络线和30公里及以下铁路专用线”，应编制环境影响报告表。本项目仅评价线路工程情况，不对装卸场装卸过程进行评价。 1.1本项目工程建设内容 项目铁路专用线总占地为197.9亩，铁路专用线中建设正线长度约2.761km，铺轨16.86km，涵洞5座共106.64横延米，房屋3128m2，包含应急工程、交接场工程及佳华装卸场改扩建工程，并配套建设相应的通信、信号、信息、电力、给排水工程等。项目设计运量近远期到达1200万吨/年。 本项目建设内容见下表： 表7 项目主要建设内容及规模一览表 工程; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 应急工程; 应急工程是在专用铁路近期工程总规模基础上，先期修建佳华铁路专用铁路走行线（交接场范围单线穿过）。应急工程一次修建佳华交接场主要路基，但先只铺1股道与两端正线接通。利用开发区专用线走行线（同期建成）形成东港站至既有佳华场的专用线通道，取送车作业按调车办理。; -. 轨道; 本次改扩建工程钢轨全部采用50kg/m新轨。到发线、其他站线及场区内装卸线轨道全部采用有砟轨道; -. 路基; 改扩建路基部分为站线路基; -. 站场; 车站改建维持既有站型不变，不改建部分维持既有。佳华交接场、佳华装卸场均采用横列式式布置。; -. 桥涵; 建设框架桥涵5座。 本工程不涉及既有桥涵利用、加固及改建。; -. 线路; 佳华交接场; -; 新增. 装卸场; 1-5道调车线; 数量不变，将1#、2#、3#、4#、5#道调车线有效长度分别从1136m、1136m、1090m、1046m、1017m缩短为1040m、1040m、1002m、955m、968m; 改造. 20道牵出线; 由装卸场西段建设牵出线1条，有效长度为850m; -. 6、7、8、9道; 6#、7#、8#、9#道两线单翻翻车机位置不变（其中1台翻车机具备接卸C80型敞车），将6#、7#、8#、9#道有效长度分别延长至811m、803m、809m、818m（重车线有效长为警冲标志翻车机前，空车线有效长为警冲标志迁车台端部）; 改造. 1#解冻库; 1#解冻库及2条解冻库线10#、11#道维持既有不变，解冻库加热方式主要是解冻库设置热风炉，热风炉燃料为高炉煤气，高炉煤气在热风炉内燃烧产生的600~850℃热废气，进入混合室与库内循环回来的废气混合，降温到180~210℃ ，解冻库内的两侧下方铺设热风管道，管道上每隔1.2~1.5m设有喷嘴，喷口正对车帮与车底的相交处，热废气从顶部进入废气管，部分返回混合室与热风炉来热废气混合降温，废气经现有排气筒（DA021）排放。经与建设单位商榷，解冻库改造工程另作环评，不在本次评价范围内。; 维持既有不变. 12（14）、13（15）螺旋卸车线; 螺旋卸车线12（14）、13（15）道有效长度延长至798m、757m; 改造. 2#解冻库线; 拆除2#解冻库线（库内线路同步拆除），利用其中1条解冻库线（16道）线位向东延伸，设置2条石料卸车线17、18道，装卸有效长度470m，另1条解冻库线作为预留集装箱焦炭卸车线线位; 改造. 焦炭卸车线14道; 最南侧建设焦炭卸车线14道，有效长度1393m（设置两处受焦坑+1处集装箱卸车间），能够接卸集装箱或敞车焦炭列车; -. 机车整备线; 西侧咽喉区建设机车整备线1条，有效长度80m，设置检查坑1座（设雨棚）; -. 机车停留线; 咽喉区延长拆除既有机车检修库，还建60*18m机车库1座（预留检修边跨），设机车停车线2条（21道、22道）有效长度满足140m; -. 化工品装卸线、存车线、边修线; 化工品装卸线2条23（21）、24（22）道，存车线25（23道），边修线15（12）道既有维持不变; 维持既有不变. 机务设备; 建60×18m机车库1座，预留检修边跨建设条件，配属的内燃机车运用整备、小辅修的任务考虑利用周围企业专用线检修库承担。19道机待线设检查坑1座，检查坑上设雨棚，具备整备作业条件。. 车辆设备; 建设交接场一处，并配备相关检修设备，技术交接作业场内5条到发线上设电动脱轨器10台（一股道两台）。. 通信; 佳华装卸场、交接场分别设置平面调车通信系统，为调车长设置调车固定台1台，备用1台，调车员设置调车作业手持台12台，备用4台；根据经济定员，佳华装卸场为货运定员设置货运固定台1台，备用1台，设置货运手持台2台，备用1台。根据车辆专业定员要求，为装卸场作业人员新设无线对讲设备。 站（场）通信系统天线采用立杆方式安装。. 工作制度; 年工作365d，四班三运转. 拆改工程; 厂区内部; 拆除既有佳华厂区内部分平房6142m2，拆除部分既有铁路及配套工程. 厂区外部; 项目不涉及重大企业拆除，厂区外无房屋拆除，拆改厂区外电力线路1.8km、通信管线1.2km，. 公用工程; 水力; 本项目供水经市政供水管网直接供给. 电力; 本工程用电负荷主要集中在佳华交接场和佳华装卸场内，其中有信号、通信、给排水、暖通、机务、车辆等设备负荷及室内外照明负荷，集装箱轨道式龙门吊共1060KW。以及佳华装卸场检修库移建，新增低压供电和装卸场西牵出线与走行线新增道口房用电。其中通信、信号为一级负荷，给排水设备为二级负荷，其它为三级负荷。合理改造、利用既有铁路的电力供电设施。. 采暖; 本项目交接场区域无集中供暖和燃气源，交接场区域主要功能房间根据实际情况采用分体式空调采暖或设置电暖器采暖；AEI探测站为无人值守房间，不考虑采暖空调；装卸场区域利用厂区内采用分体空调采暖。. 通风; 卫生间、配电室设置机械通风系统，卫生间通风换气次数10次/h，配电室通风换气次数4次/h，利用可开启外门窗进行补风，其他区域利用可开启外门窗进行自然通风。. 给水; 由供水管网直接供水. 供热; 热水采用电热水器供应。. 排水; 运营期佳华交接场生活污水经化粪池处理，定期清掏；佳华装卸场员工由佳华现有员工调剂，本项目装卸场不新增劳动定员；本项目运营期缸盖水试压废水循环使用，不外排。. 环保工程; 废气; 施工期; 项目施工期间采取运土、运灰车辆加盖蓬布、施工便道洒水等措施，冬春多风季节施工时，对取、弃土堆采取洒水、加盖覆盖物等措施，防止产生扬尘。保持施工机械、车辆的燃油部分的清洁及正常工况，确保尾气达标排放。. 运营期; 项目运营期煤炭等运载列车产生的飘尘，对散货表面喷洒粘结剂，降低扬尘；内燃机废气污染物浓度小且为移动排放源，对环境影响轻微；项目焊接、抛光过程产生的颗粒物经一套移动式焊烟净化器处理，处理后经车间无组织排放。. 噪声及振动; 施工期; 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应选择外环路，尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。. 运营期; 本项目建成后优先选用低噪声车辆，加强对车辆和轨道的维护；维修设备位于封闭车间内. 废水; 施工期; 既有及新增污水均维持既有排水出路，就近排入市政污水管。. 运营期; 运营期佳华交接场生活污水经化粪池处理，定期清掏；佳华装卸场员工由佳华现有员工调剂，本项目装卸场不新增劳动定员；本项目运营期缸盖水试压废水循环使用，不外排。. 固废; 施工期; 施工产生的建筑垃圾（如砂石、石灰、混凝土等）和生活垃圾集中堆放，及时清运至环卫部门指定地点；弃土在施工作业带内暂时堆放，并采取苫布遮盖、洒水抑尘等措施，用于地面平整. 运营期; 站场内设置生活垃圾投放箱，同站场垃圾一同处理；废润滑油、废液压油及废油桶暂存于佳华现有危废间内，委托有资质单位处置；焊接过程产生的废焊条，台钻及打磨过程产生的废边角料，集中收集后定期外售。. 表8 本项目主要工程数量一览表 项目名称; 工程内容. 单位; 数量. 专运线; 路基; 土方石（填/挖）; m3; 211723/30502. 轨道; 钢筋混凝土枕线路铺新轨; km; 12.481. 钢筋混凝土枕线路铺旧轨; km; 4.374. 铺新单开道岔砼岔枕; 组; 14. 铺到床; m3; 36492. 拆除线路; km; 5.773. 拆除道岔; 组; 35. 重铺单开道岔; 组; 1. 拆除线路后清筛道床; m3; 6139. 弃碴运距2km; m3; 3070. 信号标志; 个; 98. 铺设车挡; 处; 10. 拆除车挡; 处; 7. 拆除平交道; 处; 1. 牵引; 内燃机; 台; 4（2台新增，2台依托佳华现有）. 表9 项目建成前后建设内容变化情况 序号; 名称; 现有情况; 本次改扩建情况; 数量. 1; 佳华交接场; /; 新增; 1. 2; 1-5道调车线; 有效长度分别为1136m、1136m、1090m、1046m、1017m; 有效长度缩短为1040m、1040m、1002m、955m、968m; 5. 3; 20道牵出线; /; 由装卸场西段建设牵出线1条，有效长度为850m; 1. 4; 6、7、8、9道; 6#、7#、8#、9#道两线单翻翻车机位置不变（其中1台翻车机具备接卸C80型敞车）; 有效长度分别延长至811m、803m、809m、818m; 4. 5; 1#解冻库; 北侧设置1#解冻库，解冻库内设置两条解冻库线; /; 2. 6; 12（14）、13（15）螺旋卸车线; 设置两条螺旋卸车线; 有效长度延长至798m、757m; 2. 7; 2#解冻库线; 南侧设置2#解冻库，库内配套线路; 拆除2#解冻库线（库内线路同步拆除），利用其中1条解冻库线（16道）线位向东延伸，设置2条石料卸车线17、18道，装卸有效长度470m，另1条解冻库线作为预留集装箱焦炭卸车线线位; 3. 8; 焦; 卸车线14道 /; 最南侧建设焦炭卸车线14道，有效长度1393m（设置两处受焦坑+1处集装箱卸车间），能够接卸集装箱或敞车焦炭列车根; 1. 9; 机车整备线; /; 西侧咽喉区建设机车整备线1条，有效长度80m，设置检查坑1座（设雨棚）; 1. 10; 机车停留线; 设置一座机车检修库; 咽喉区延长拆除既有机车检修库，还建60*18m机车库1座（预留检修边跨），设机车停车线2条（21道、22道）有效长度满足140m; 2. 11; 化工品; 卸线、存车线、边修线 化工品装卸线2条23（21）、24（22）道，存车线25（23道），边修线15（12）道既有维持不变; /; /. 表10 轨道主要工程一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 50kg25m钢轨; 根; 10. 2; 50kg12.5m及以下钢轨; /; 18. 3; 接头夹板50kg; 套; 36. 4; 接头螺旋及垫圈60kg; 套; /. 5; 接头螺旋及垫圈50kg; 套; 36. 6; Ⅲ型混凝土枕; 根; /. 7; Ⅱ型混凝土枕; 根; 18. 8; Ⅲ型桥枕; 根; /. 9; 弹条Ⅰ型扣件及垫板; 套; 36. 10; 弹条Ⅱ型扣件及垫; 套; /. 11; 胶垫; 套; 36. 12; 断轨急救器; 套; /. 表11 构建筑物一览表 序号; 房屋名称; 单位; 建筑面积; 备注. 1; 信号综合楼; m2; 1400; 新增. 2; 消防泵房; m2; 97; 新增. 3; AEI探测站; m2; 16; 新增. 4; 接建信号楼; m2; 220; 新增. 5; 机车库; m2; 1080; 新增，用于4台内燃机车的维修. 6; 油脂库; m2; 162; 新增，用于润滑油的储存. 7; 维修车间; m2; 94; 新增，用于小零件维修，焊接工作. 8; 轨道衡控制室; m2; 20; 新增. 9; 道口房; m2; 39; 新增. 10; 解冻库; m2; 3080; 依托现有，地上，砖混结构. 表12 项目运行期设备设施及原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 运营期设备; 电动落轮机; 台; 1. 2; 电动驾车机; 台; 1; 25t. 3; 电动双梁桥式起重机; 台; 1; Gn=10/3.2t，S=16.5m. 4; 移动式空压机; 台; 1; 0.8Mpa. 5; 喷油器试验台; 台; 1. 6; 喷油器螺母拆装机; 台; 1. 7; 喷油器; 台; 1. 8; 抛光机; 台; 1. 9; JZ-7制动机试验台; 台; 1. 10; 钩缓拆装机; 台; 1. 11; 砂轮机; 台; 1. 12; 台钻; 台; 1. 13; 电焊机; 台; 2. 14; 吊具; 台; 1. 15; 手动葫芦; 台; 1. 16; 缸盖水压试验台; 台; 1. 17; 移动式焊烟净化器; 台; 1; 3000m3/h. 1; 运营期原辅材料消耗; 润滑油; t/a; 3.4; 油脂库储存. 2; 液压油; t/a; 0.5; /. 3; 柴油; t/a; 102.6; 使用外部加油车加油，不在厂区储存. 4; 粘结剂; t/a; 200; 用于铁路运输喷洒货物表面，降低运输扬尘，主要成分是天然植物纤维，该抑尘剂是由天然植物纤维改性制成的，无毒无害、无污染、无腐蚀性、不可燃且可*生物降解、不伤土壤和植物、不影响堆积物质量. 5; 焊条; t/a; 1; 设备维修时使用. 6; 水; t/a; 2138.9; 市政管网. 7; 电; 万kwh/a; 100; 国家电网. 1.2.6施工机械 项目施工过程中采用的主要机械设备全部采用国四及以上排放标准，且已进行环保登记备案管理，具体设备见下表。 表13 主要施工机械设备 序号; 设备名称; 数; 量 备注. 1; 挖掘机; 1台; /. 2; 装载机; 1台; /. 3; 推土机; 1台; /. 4; 压路机; 1台; /. 5; 重型运输车; 1台; /. 6; 商砼搅拌车; 1台; /. 7; 起重机; 1台; /. 1.2.7土石方平衡 本项目建设土石方主要包括路基开挖平整、回填填料并压实等，土石方开挖采用人工配合机械作业，主要机械设备包括挖掘机、铲车等。 - 路基工程区 项目施工前进行场地平整，面积8.83hm2，土方开挖10231m3，土方填筑170018m3。由于受场地限制，项目区范围内无法堆存大量土方，填方全部外购，挖方全部外运，借方170018m3，弃方10231m3。 - 涵洞工程区 基坑开挖2922m3，基坑回填7007m3。由于受场地限制，项目区范围内无法堆存大量土方，填方全部外购，挖方全部外运，借方7007m3，弃方2922m3。 - 站场工程区 ①新建站场工程区 土方开挖18794m3，土方填筑37589m3，借方37589m3，弃方18794m3。 ②通站道路区 无挖方，土方填筑5000m3，借方5000m3，无弃方。 ③改造站场工程区 无挖方，土方填筑1224m3，借方1224m3，无弃方。 站场工程区土方开挖18794m3，土方填筑43813m3。由于受场地限制，项目区范围内无法堆存大量土方，填方全部外购，挖方全部外运，借方43813m3，弃方18794m3。 施工期间，预留区、临时堆土区不涉及土石方挖填。 本项目土石方总量25.28万m3，其中挖方3.20万m3，填方22.08万m3。借方22.08万m3，弃方3.20万m3，借方采用外购的方式解决，挖方主要来源于铁路线路基开挖，填方主要用于路基回填和场地平整；弃土作为周边厂区内场地平整使用。 本项目土石方平衡见表14。 表14 本项目土石方平衡 m3 序号; 建设项目; 挖方; 借方; 填方; 弃方. ①; 路基工程区; 10231; 170018; 170018; 10231. ②; 涵洞工程区; 2922; 7007; 7007; 2922. ③; 站场工程区; 新建站场工程区; 18794; 37589; 37589; 18794. ④; 进站通道区; 5000; 5000. ⑤; 改造站场工程区; 1224; 1224. 合计; 31947; 220838; 220838; 31947. 1.3运营管理方式： 本线东港站（不含）~佳华交接场（含）委托中国铁路太原局集团有限公司运营管理，佳华交接场（不含）~佳华装卸场由唐山佳华煤化工有限公司自管。 1.4劳动定员 本工程新增定员共计89人（佳华交接场）。佳华装卸场员工由佳华现有员工调剂，项目装卸场不新增劳动定员。 2设计年度及运量 （1）设计年度 近期2030年；远期2040年。 （2）运量预测 表15 专用铁路货运量预测 单位：万吨 研究年度; 2025年; 2030年; 2040年. 发送; 到达; 发送; 到达; 发送; 到达. 佳华铁路专用线; 0; 1200; 0; 1200; 0; 1200. 注:其中焦炭200万吨，含水率为1%，主要为敞车和集装箱运输，煤炭1000万吨，含水率为10.5%，主要为敞车运输，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中焦炭的车辆运输为0.015kg/t（储料），煤炭的车辆运输为0.03kg/t（储煤），佳华现有汽运货物为180万吨，其中煤炭100万吨，焦炭80万吨，项目建成后取代汽运，可减排汽运污染物42t/a. （3）行车数量 车流计算采用C70车型进行计算，车辆自重23.8t，载重70t，车辆长度13.976m。货物波动系数采用1.1，5000t列车编组数量采用54辆。 研究年度本线列车对数如表16所示。 表16 货物列车对数表 单位：对/日 区段; 2030; 2040. 东港站～佳华交接场; 11; 11. 佳华交接场～佳华装卸场; 22; 22. 2.1技术指标 本专用线主要技术指标见表。 表17 主要技术标准一览表 序号; 项目; 技术特征. 1; 正线数目; 单线. 2; 设计速度; /. 3; 最小曲线半径; 300m. 4; 限制坡度; 4‰. 5; 到发线有效长; 1050m. 6; 闭塞方式; 东港站～佳华交接场采用自动站间闭塞。 佳华交接场～佳华装卸场采用调车办理。. 7; 牵引种类; 东港站～佳华交接场采用电力牵引，佳华交接场～佳华装卸场采用内燃牵引，燃料为柴油，由加油车供给. 8; 机车类型; 电力机车采用HXD系列，内燃机车采用DF系列调车机车. 9; 牵引质量; 5000t. 10; 设计轴重; 25t. 3公用工程 3.1给排水 ①给水 佳华交接场、佳华装卸场仍采用既有水源。本项目总用水量9.36m3/d（3416.4m3/a），其中新水用量为5.86m3/d（2138.9m3/a），循环水量3.5m3/d（1277.5m3/a）。 生活用水：本项目建成运营后，共新增劳动定员89人（佳华交接场），佳华装卸场员工由佳华现有员工调剂，项目装卸场不新增劳动定员，由于倒班及工作性质等原因，本项目工作人员不同时在岗，因此生活用水产生量按67人计，生活用水定额按80 L/d·人计，生活用水量为5.36m3/d（1956.4m3/a），污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为4.288m3/d（1565.12 m3/a）。 生产用水：根据企业提供资料，项目缸盖水压试验用水量为4m3/ d（1460m3/a），其中新鲜水量为0.5m3/d（182.5m3/a），循环水量为3.5m3/d（1277.5m3/a）。 ②排水 运营期佳华交接场生活污水经化粪池处理，定期清掏；本项目运营期缸盖水试压废水循环使用，不外排。 图1 项目建成后水平衡图 单位m3/d 3.2采暖 本项目交接场区域无集中供暖和燃气源，交接场区域主要功能房间根据实际情况采用分体式空调采暖或设置电暖器采暖；AEI探测站为无人值守房间，不考虑采暖空调；装卸场区域采用分体空调采暖。 4土地利用及拆迁 4.1土地利用 本项目全线用地197.9亩，均位于唐山海港经济开发区内，其中唐山市通宝焦化有限公司范围内119.13亩，唐山宝业实业集团有限公司范围内地36.24亩，唐山中浩化工有限公司范围内地29.2亩，唐山海港洲丽现代建材有限公司范围内地7.5亩，其他建设用地5.83亩。 表18 用地概述表 段落; 铁路用地（亩）; 合计（亩）. 通宝焦化院内; 洲丽现代建材; 建设用地; 宝业; 中浩化工. 铁路工程; 119.13; 7.5; 5.83; 36.24; 29.2; 197.9. 合计; 119.13; 7.5; 5.83; 36.24; 29.2; 197.9. 4.2拆迁及改移 ①厂区内部拆改 a房屋拆迁 本线拆除既有厂区内部平房6142m2。 b线路拆除 拆除部分既有铁路及配套工程 ②厂区外部拆改 a电力线拆迁 佳华东侧围墙外DK''2+722.66处与110kv高压输电线塔距离6.7m，不满足杆塔高+3.1m，需拆改0.74km。 与两路110kv高压输电线塔不满足杆塔高+3.1m的距离，需拆改1.06km。 b通信线拆迁 车场中部与文化大街交叉处占压道路，需拆改道路两侧给水、排 水，电力（路灯），通信电缆约0.3km。 佳华装卸场西侧新增牵出线，需拆改兴业大街南侧绿化带范围内 给水、排水、污水、通信管线约0.9km。 4.3工程占地 ①临时占地 本项目区域现有交通运输状况良好，根据工程具体位置及道路情况，本项目于现有厂区内设置施工营地，施工营地不设置食堂、浴室等生活设施，厂区外临时占地0.3公顷，均属于项目征地范围内占地。铁路筑路材料的运输主要依靠附近公路进行运输。本项目不新建弃土场，弃土作为周边厂区内场地平整使用。施工用混凝土全部采用商品混凝土，不设混凝土搅拌站。 ②永久占地 本项目占地197.79m2（13.19公顷），永久占地包括路基工程区9.18公顷，涵洞工程区0.04公顷，站场工程区2.43公顷，其中新建站场工程区0.22公顷，通站道路区1.73公顷，改造站场工程区0.48公顷，预留区1.64公顷；临时占地包括临时堆土区0.30hm2。 |
| 总平面及现场布置 | 1工程总布置 1.1站场 1.1.1设计原则 （1）车站站型 车站改建维持既有站型不变，不改建部分维持既有。佳华交接场、佳华装卸场均采用横列式式布置。 （2）站内正线 佳华交接场正线及建设到发线进路均按双进路设计，站内设超限货物列车进路。 （3）出站信号机类型 全线采用透镜式色灯信号机，正线出站信号机采用高柱，到发线出站信号机采用矮型。矮型出站信号机采用双机构，带表示器。 （4）站内正线及站线纵断面设计 A、站坪宜设在平道上，在困难条件下，可设在不大于1.0%的坡道上。改建车站在特殊困难条件下，如有充分技术经济依据，可保留既有坡度。 B、装卸线装卸有效长度范围内应设在平道上。装卸线起讫点距离凸形竖曲线起终点不宜小于15m。 C、进出站线路坡段连接应符合相邻路段正线的规定。 D、车站道岔不应布置在竖曲线范围内。 E、佳华交接场～佳华装卸场间走行线最大坡度为3%，最小坡段长度为500m，本线无竖曲线。 （5）车站平（立）交道 ①佳华交接场平（立）交道 A、平（立）交道：本线与道路交叉共1处，其中文化大街在东港线西侧为断头路，规划上跨东港线，按照文化大街上跨本线考虑，本线无工程；其余1处为唐山市通宝焦化有限公司出入口，DK''2+640 处设置有人看守道口。 B、通站道路：站房与文化大街间建设5.0m宽通站道路。 ②佳华装卸场平（立）交道 通站道路：站房与内部道路之间的通站道路，路面结构暂采用8cm联锁块+5cm中粗砂垫层+30cm二灰碎石采用 1.2线路 1）装卸站 股道设计：佳华装卸场维持5条调车线数量不变，1、2、3、4、5 道调车线有效长度分别从1136m、1136m、1090m、1046m、1017m缩短为1041m、1040m、1002m、955m、968m；装卸场西端建设牵出线1条（20道），为减少与市政道路的交叉，调整西端咽喉区布置，使牵出线西端车挡不穿越中材大路，有效长度为850m；维持既有6、7、8、9道两线单翻翻车机位置不变（其中1台翻车机具备接卸C80型敞车），将6、7、8、9道有效长度分别延长至811m、803m、809m，818m（重车线有效长为警冲标至翻车机前，空车线有效长为警冲标至迁车台端部）；1#解冻库及2条解冻库线10、11道维持既有不变；螺旋卸车线12（14）、13（15）道有效长延长至798m、757m。2#解冻库线拆除（库内线路同步拆除），利用其中1条解冻库线（16道）线位向东延伸，设置2条石料卸车线，17、18道，装卸有效长度470m，另1条解冻库线位作为预留集装箱焦炭卸车线线位；最南侧建设焦炭卸车线14道，有效长度1393m（设2处受焦坑+1处集装箱卸车间），能够接卸集装箱或敞车焦炭列车；西侧咽喉区建设机车整备线1条，有效长度80m，设检查坑1座（设雨棚）；咽喉区延长拆除既有机车检修库，并建60×18m机车库1座（预留检修边跨），设机车停留线2条21道、22道，有效长度满足140m；化工品装卸线2条23（21）、24（22）道，存车线25（23）道，边修线15（12）道既有维持不变。 货运设备：①佳华装卸场东咽喉在应急工程设置的单台面动态轨道衡北侧，距既有线6m，建设1条机走线，在DK''2+828.52处新设备用轨道衡1座。 ②既有两台单翻翻车机，其中南侧1台具备接卸C80型敞车。 ③既有12（14）、13（15）道螺旋卸车机经大修后已恢复使用。 ④14道焦煤卸车线设置2处受焦坑、1处集装箱卸车间，办理敞车或集装箱到达的焦炭卸车。 ⑤18、19、20道石料卸车线，采用轨道式门式起重机进行货物的装卸。配备集装箱门式起重机（Gn=40.5t，S=35m）2台，走行轨长度700m。 ⑥既有10、11道解冻库规模维持不变。 图2 佳华装卸场平面布置示意图 2）佳华交接场 总规模设9条到发线，近期工程建设5条，既有中润专用线走行线作为1条到发线（6道），有效长度均满足1050m；交接场北端设电力机待线1条，有效长度100m；中润专用线分叉处设安全线1条，佳华装卸场至佳华交接场间设安全线1条，有效长度50m，佳华交接场不办 理货运作业，无货运设备。 图3 佳华交接场平面布置示意图 1.3轨道 1.3.1 轨道结构形式、类型 本次改扩建工程钢轨全部采用50kg/m，25m长普通钢轨。到发线、其他站线及场区内装卸线轨道全部采用有砟轨道。轨道类型见表19。 表19 站线轨道标准表 项目; 单位; 战线. 钢轨; 类型; Kg/m; 50. 每节轨长; m; 25. 轨枕; 类型; 混凝土枕; /; 新Ⅱ型. 数量; 混凝土枕; /Km; 1600. 道床; 材料; 碎石道碴. 顶宽; m; 2.9. 面碴带宽; m. 边坡; m; 1:1.5. 道砟厚度; 混凝土枕; cm; 25. 混凝土宽枕. 轨道高度; 混凝土枕; m; 0.63. 1.3.2有砟轨道 根据本线预测运量，轨道按有砟轨道设计。 （1）钢轨及配件 钢轨：站线采用50kg/m，25m标准长度的钢轨，困难条件下可采用 12.5m长度钢轨。铺设不同类型的钢轨时，应采用异型钢轨连接。 配件：钢轨接头螺栓应采用8.8级及以上高强度接头螺栓，螺母应采用10级高强度螺母，垫圈应采用单层弹簧垫圈。 （2）轨枕及扣件 轨枕：佳华交接场、走行线到发线及其他站线铺设新Ⅱ型混凝土枕，每公里1600根。 扣件：混凝土轨枕地段，50kg/m钢轨的站线宜采用弹条Ⅰ型扣件；有碴桥面、临靠正线的安全线采用与桥枕配套的弹性扣件。 （3）道床 碎石道床材料应符合国家现行标准的规定，站线道床应采用Ⅰ级碎石道碴。道床边坡坡度采用1：1.5，道岔的道床厚度、肩宽、边坡应与连接的主要线路一致； 调车线、牵出线和有列检作业的到发线轨道外侧的道床肩宽应为1.5m； 经常有调车和列检等作业的调车线、推送线、牵出线、到发线间及调车作业繁忙的道岔群范围内应用道碴将线路间填平至轨枕底低3cm； 车站站线道床顶面宽度2.9m，曲线外侧不加宽。 1.4道岔 （1）道岔轨型：正线上的道岔，其轨型应与正线线路轨型一致。站线上的道岔轨型不低于其连接线路轨型。 （2）岔枕类型：本线均采用钢筋混凝土岔枕。 （3）道岔型号选择：本线采用道岔型号均为CZ2209。 1.5站场路基 a、站线路基形式 车站路基面形状应根据路基面的宽度、排水要求和路基填挖情况，可设计为一面坡、双面坡或锯齿形坡，路基的横向坡度不宜倾向正线。 站线单线路基应设计为三角形路拱，其坡率宜为2％～4％。 b、站内最外侧路基面宽度 站线中心线至路基边缘的宽度：车场最外侧线路不应小于3m；有列检作业的车场最外侧线路不应小于4m，困难条件下，采用挡碴墙时不应小于3.5m；最外侧梯线和平面调车牵出线有调车人员上、下车作业的一侧不应小于3.5m；最小路肩宽度不应小于0.6m。 c、路基基床及填料 路堤基床表层填料颗粒粒径不应大于150mm，路堤基床表层可选用C组及以上填料。当采用C组填料时，细粒土含量大于30%的碎石土、砾石土、砂类土，低液限粉土，在年平均降水量大于500mm的地区，其塑性指数不应大于12，液限不应大于32%；低液限黏土，其塑性指数不应大于12，液限不应大于32%。基床填料的压实标准应符合《铁路专用线设计规范（试行）》（TB10638-2019）表6.3.4的规定。 1.6桥涵 本工程处于沿海地区，沿线没有经过通航河道立交道路。本线相邻既有铁路站场，地下管线及其规划管网对应既有涵洞设置；佳华交接场至佳华装卸场范围内，排灌系统已基本与既有铁路相配套，邻近既有线的涵洞与既有线桥涵相对应设置，以满足相应的排水功能。建设框框架排洪涵5座。 本工程不涉及既有桥涵利用、加固及改建。 - DK''2+643.50-3m保护涵 线路于DK''2+641.19和DK''2+645.55处跨越燃气管线，DK''2+641.19 处燃管线为DN300，管顶标高1.81；DK''2+645.55燃气管线为DN500，管顶标高2.13。既有轨面标高3.71。本项目在不移动燃气管线的情况下，采用2-3m盖板涵，盖板涵与铁路相交角度为92度，盖板涵中心里程DK''2+643.5，净高2.1m，基础顶标高0.22m，顶板底标高2.63m，DN300 管顶与顶板底的距离为0.83m，DN500管顶与顶板底的距离为0.5m。既有铁路联络线在J1K2+636.5处跨越首钢循环水渠，为1-6.0m框架涵，铁路与水渠斜交20°21′。 - DK''2+663.082-6m 排水涵 线路于DK''2+648.6~DK''2+668.02跨越一排干，在DK''2+663.08处有燃气管线垂直铁路方向上跨。设计采用2-6m框架涵，框架涵与铁路正交，离涵身出口约0.9m处为燃气管线基础，基础四周采用永久钢板桩防护。 1.7电气化 本工程无新增和改造牵引所工程，因此无外部电源工程。本工程维持聂庄牵引变电所的牵引变压器容量、备用方式不变。本工程改建既有东港分区兼开闭所，维持既有主接线不变，在东港站方向母线馈出一条直供馈线，馈线断路器采用固定备用方式。新增馈线设置单独的计费装置。新增1面网开关控制盘，对接触网电动隔离开关进行控制。 1.8机务及车辆设备 （1）机务设备：由于装卸场线路扩建，本项目需拆除佳华厂内被占压的既有机车检修库，还建60×18m机车库1座，预留检修边跨建设条件，配属的内燃机车运用整备、小辅修的任务考虑利用周围企业专用线检修库承担。19道机待线设检查坑1座，检查坑上设雨棚，具备整备作业条件。 佳华装卸场配属内燃机车的中修及以上修程可委托路局机务段检修或待东厂区与本厂区的铁路线路连通后，利用东厂区的中修库进行。 救援设备分布及等级：丰润机务车间既有一等救援设备，可满足本线救援任务的需求，本次研究维持既有。 （2）车辆设备：1）佳华交接场：根据既有情况，结合经济行车和机车交路等有关设计资料，本工程在佳华交接场设技术交接兼列检作业场一处（暂按车辆交接模式设计），总定员30人，10人/班，三班制；设技术交接作业场房屋一处，与行车信号综合楼合建，房屋轴线尺寸（长×宽）为25.2m（3.6×10间）×6m，轴线面积为216m2，包含值班室2间（国铁、地铁各1间）、办公室2间（国铁、地铁各1间）、更衣室4间（国铁3间、地铁1间）、工具间1间、材料间1间，共10间生产房屋。 技术交接作业场值班室内设HMIS传输计算机及数据信息集中管理设备（CPS）1套，车号复示终端等设备；作业场内配备便携式轴温测量仪、滚动轴承故障诊断仪、车辆制动试验监测装置等检修设备（列检采用机车试风），并配备对讲机、列检摄像手电筒等设备。 技术交接作业场内5条到发线上设电动脱轨器10台（一股道两台）。到发线两侧均考虑地面硬化，设检车通道，车场两端铺设横向运输通道，并与站外道路相通。 2）佳华装卸场 充分利用佳华装卸场既有车辆设施，设佳华爱车点一处，总定员6人，2人/班，三班制；配备相应的便携设备；房屋通过既有信号综合楼调配解决。 1.9通信 1）通信网构成及主要设备类型的选定 ①传输及接入 传输：本工程在佳华交接场新设STM-4传输设备1套，接入聂庄至东港线既有传输系统。 本工程在东港站信号楼、佳华交接场信号楼、佳华装卸站信号楼通信机械室新设PTN设备各1套，通过本工程新敷设的24芯光缆中的4芯，采用GE光口互连，组建线路1+1保护系统。根据各专业业务需求，东港站新设的PTN设备与既有STM-4传输设备通过2M或FE接口互连。 本工程为红外轴温探测站、装卸检修房屋、检修库等接入节点设置综合接入PTN设备，通过站内12芯光缆，分别接入各站信号楼新设的 PTN设备，为上述节点提供2M或者10/100M通道。 本工程新设的传输设备接入既有聂庄至东港线既有传输系统网管；在滦南通信站新设PTN网管。 接入：本工程在交接场新设接入NU设备1套，接入滦南通信站既有局端LT设备，扩容既有LT设备2M接口板。 ②调度通信系统 本工程在佳华交接场信号楼通信机械室设置车站调度交换机1套，通过传输系统提供的2M通道接入东港站既有车站调度交换机，并对既有车站调度交换机扩容2M数字环板。佳华交接场信号楼运转室设置车站值班员操作台1套，与车站调度交换机同址设置语音记录仪1套。 ③车站（场）通信系统 本工程根据行车定员，佳华装卸场、交接场分别设置平面调车通信系统，为调车长设置调车固定台1台，备用1台，调车员设置调车作业手持台12台，备用4台；根据经济定员，佳华装卸场为货运定员设置货运固定台1台，备用1台，设置货运手持台2台，备用1台。 本工程根据行车定员，佳华交接场、装卸场为太原局商检车号作业人员，以及企业商检车号作业人员分别设置固定台1台，备用1台，分别设置商检及车号作业手持台8台，备用2台。 根据车辆专业定员要求，为装卸场作业人员新设无线对讲设备。 站（场）通信系统天线采用立杆方式安装。 ④站间行车电话及其它专用通信系统 本工程列调、货调、站间行车、站场电话等均纳入调度通信系统解决。 ⑤站场视频监控系统 本工程在信号楼运转室、通信机房，以及佳华交接场咽喉区、佳华装卸场道口处设置视频监控前端采集设备，在装卸场内道口、灯桥、作业区等处设置视频监控前端采集设备，在信号楼通信机械室设置视频交换机和NVR网络硬盘录像机。 室内视频前端采集设备采用网线接入机房内设置的视频交换机；室外视频前端采集设备，采用光缆方式接入机房视频交换机。 2）电源系统及接地 本工程在在交接场信号楼通信机械室新设-48V/90A高频开关电源1套、配备100AH密封阀控式蓄电池2组。 交接场信号楼、装卸场信号楼通信机械室设置UPS不间断电源5kVA各1套。 本工程防雷及接地要求严格按照《铁路防雷及接地工程技术规范》（TB10180-2016）执行。 3）通信线路类型 ①长途通信线路 本工程东港站信号楼至佳华交接场信号楼间沿铁路一侧敷设24芯单模充油光缆1条。 长途通信线路采用直埋方式敷设。通信线路的防强电、防雷、防蚀等措施按电气化铁路有关通信规范及规定办理。 ②地区及站场通信线路。 站内通信线路根据工程需要采用不同容量的阻燃型HYAT23市话充油电缆，站内各接入节点敷设阻燃型GYTZA5312芯单模光缆。 地区及站场光、电缆通过新设综合配线柜、电缆交接箱、分线盒或光缆终端盒引入。地区通信线路一般采用直接配线或间接配线方式。 地区及站场通信线路根据具体情况采用环形引入方式。 ③通信线路防护及维护设施 建设通信线路的防护按照电气化铁路有关规范、规定执行。 通信线路在经过特殊地段时，采用钢管或电缆槽进行防护。地区及站场通信线路引入室内时，采用钢管或PVC管防护。生产房屋采用暗管配线方式。室内配线及防护材料采用阻燃型。 4）主要工程数量 表20 主要工程数量表 序号; 名称; 单位; 数量. 一、通信线路. 1; 挖、填电缆沟; 沟公里; 24.9. 2; 敷设埋式光缆≤24芯; 条公里; 12. 3; 敷设埋式光缆≤12芯; 条公里; 29.4. 4; 敷设市话电缆; 条公里; 4. 5; 光(电)缆保护及其他; m; 6000. 6; 架设12m电杆（含基础、接地）; 处; 0. 二、通信设备. 1; 安装与调试综合接入PTN设备; 端; 9. 2; 安装与调试STM-4传输设备; 套; 1. 3; 安装与调试STM-16传输设备; 套; 1. 4; 扩容既有传输系统设备; 项; 1. 5; 光通道调测; 项; 11. 6; 既有传输系统通道调整; 项; 3. 7; 安装智能配线架; 端; 3. 8; 安装电话分机; 套; 25. 9; 扩容既有程控交换机; 项; 1. 10; 安装与调测车站调度交换机; 台; 1. 11; 扩容车站调度交换机; 台; 1. 12; 安装与调测调度台/值班台; 台; 1. 13; 安装与调测车站录音设备; 台; 1. 14; 安装与调测直通电话; 台; 12. 15; 既有调度通信系统调测; 项; 1. 16; 安装开关电源设备90A; 台; 2. 17; 安装蓄电池48V100Ah; 组; 4. 18; 安装蓄电池抗震铁架二层及以上; 架; 2. 19; 安装电源防雷设备; 套; 2. 20; 安装电源及设备房屋环境监控站; 套; 2. 21; 扩容既有电源及环境监控系统; 项; 1. 22; 不间断电源5kVA; 台; 2. 23; 安装防雷屏蔽等; 套; 2. 24; 其他电源配线等; 项; 2. 25; 综合布线; 点; 240. 26; 安装GSM-R天线; 副; 2. 27; 调整既有GSM-R天馈线; 副; 2. 28; 安装作业手持台(OPH/GPH)含SIM卡; 台; 8. 29; 既有基站调测; 系统; 1. 30; 新设数字式平面调车固定台; 套; 4. 31; 新设数字式平面调车机车台; 架; 2. 32; 安装数字式平面调车手持台; 台; 32. 33; 安装数字式商检、车号、货运固定台; 架; 8. 34; 安装数字式商检、车号、货运手持台; 台; 25. 35; 安装装卸检修作业手持台; 台; 26. 36; 安装站场无线通信系统天线; 副; 5. 37; 安装避雷器; 处; 5. 38; 安装视频监控设备; 项; 3. 39; 安装调试室内快球摄像机; 台; 4. 40; 视频杆塔(含基础); 处; 4. 41; 安装调试室外变焦枪式摄像机(含防护箱等); 台; 4. 42; 布放电力电缆YJV224x10; hm; 60. 43; 安装调试室外摄像机(含防护箱等); 台; 50. 1.10信号 各站采用透镜式色灯信号机、铝合金机构。非桥梁上进站、正线出站、进站复示、预告等列车信号机以及专用线、牵出线、机走线等进入联锁区处的防护用调车信号机采用高柱，高柱信号机的高度应满足电气化铁路标准要求，其余信号机采用矮型。 各站信号机点灯采用具有主灯丝断丝报警功能的智能点灯单元，列车信号机采用双灯双丝定焦信号点灯装置，新设灯丝报警主机系统对列车信号灯丝进行监督和报警。 1.11信息 本工程信息系统主要由货物运输管理信息系统、办公管理信息系 统、货车装载视频监控系统等构成。 ①办公管理信息系统 本工程在佳华交接场、佳华装卸场新设办公管理信息系统设备，新设办公管理信息系统交换机，为办公管理人员配置办公管理终端及打印机等设备。 本工程利用东港站既有办公管理信息系统，并对东港站既有办公 管理信息系统扩容。 ②货物运输管理信息系统 货运管理信息系统由货运制票、十八点统计、列车确报等功能子系统组成。 本工程在佳华装卸场新设货运管理信息系统设备，新设货运管理 信息系统交换机，根据定员新设货运管理信息系统终端设备，并配置打印机。 本工程利用东港站既有货运管理信息系统，并对东港站既有货运 管理信息系统扩容。 ③货车装载视频监控系统 本次设计在2处轨道衡分别设置货车装载视频监控系统各1套。在装卸场站信息机房新设视频交换机、存储服务器、磁盘阵列等设备，并在货运员室设置视频监控终端。货物装载视频监控系统由光纤通道、设备门架、视频监控前端设备、车号识别设备及联网系统组成，以实现对货运车辆装载状态的安全监控。 （1）货物装载视频监控系统由光纤通道、设备门架、视频监控前端设备、车号识别设备及联网系统组成，以实现对货运车辆装载状态的安全监控。 （2）每1套独立的系统需安装1座门架，每座门架上安装摄像机3套、照明设备3套；车号识别装置需安装在线路中心位置；列车来车自动判别装置安装在距离车号扫描装置20米的同侧钢轨上；门架基础分别安装在被监控线路的两侧。具体安装方式由现场具体情况而定。门架处安装室外防护机柜，内设工业交换机、光纤收发器等设备。 （3）本次设计视频监控系统监控图像暂按不上传，只做站内存储、监视考虑。 |
| 总平面及现场布置 | 1工程平面布置 佳华应急工程位于唐山市宝业实业院内，占地为工业用地；佳华装卸场改扩建工程大部分位于佳华院内进行建设，占地为工业用地；部分位于唐山海港洲丽现代建材有限公司内建设，佳华交接场位于唐山市通宝焦化有限公司及唐山中浩化工有限公司内建设，占地为工业用地，部分位于文化大街，占地为建设用地。 2施工布置 （1）交通 项目位于海港经济开发区内，周边交通便利。 （2）市政条件 项目所在地电力、供水、排水、供热等市政设施条件完善，电力、自来水、热力能够满足供应，污水、雨水排放顺畅。 （3）其他物资供应 项目位于海港经济开发区内，施工场地、交通运输、施工用水、用电等条件均能满足施工的要求。唐山市是我国重要的建材工业基地，建筑大部分材料如钢材、水泥、材、土产材料等有充足的供应。场地较为开阔，施工条件良好。 （4）临时占地 本项目佳华厂区外无临时占地，不设取弃土场。 |
| 施工方案 | 一、施工工艺 1、施工期 拆除工程 本工程主要包括钢轨拆除、轨枕拆除、道床开挖、填方、地面平整等工序，另外本线拆除部分厂区既有平房；拆除部分110kV线路；建设铁路沿线需排迁地方通信线路1.2km。 环境影响主要表现在施工噪声、固体废物、施工扬尘、施工废水等方面。 图4 施工期工艺流程及产污位置示意图 本工程拆除既有通信线路1.2km，拆除工程产生废钢轨、轨枕、弃土石方等固体废物。本工程拆除的废钢轨、轨枕交由综合管理部处理，本工程拆除产生废弃土石方作为周边厂区内场地平整使用。 改扩建工程 本项目建设内容施工期主要包括项目线路工程、路基工程、桥涵工程及其配套工程等。在施工过程中会对周围环境产生一定影响，具体施工工艺流程如下： 1)场地平整 施工前拆迁建筑物，将清理的废筑路材料在施工场地内临时堆放，要求堆放整齐并采取遮盖及洒水等抑尘措施，废筑路材料及时由汽车送城建部门指定地点统一消纳处理，便于后期道路施工。 2)路基工程 根据施工设计图，确定土方开挖工作面；填方路基采用逐层填筑，分层压实的方法施工。施工工序为平地机、推土机整平→压路机压实-→路基填筑。挖掘机从高至低分幅开挖，每层开挖深度控制在3~4m，每幅宽度控制在8~10m。填土时适当加大宽度和高度，分层填土、压实，多余部分利用平地机或其他方法铲除修整。 3)回填填料并压实、地基处理 路基填筑材料随到随填。路基场地平整后按照施工要求分层填筑及碾压，碾压过程保证密实度满足规范要求。 4)砌体工程、混凝土工程 在新线两侧设计钢筋混凝土悬臂式挡土墙，首先进行土方挖掘，土方挖掘后进行挡土墙基底混凝土垫层，然后进行墙身浇筑；在煤炭装卸区内，清理现有联锁砌块铺面，使用压路机进行压实，铺设混凝土板硬化面。 5)建筑材料和弃土运输 本项目的建筑材料由汽车进行运输，在施工过程中产生的建设垃圾送城建部门指定地点统一消纳处理，路基开挖产生的弃土作为周边厂区内场地平整使用 6)桥涵工程 本项目需修建桥涵5座，采用钢筋混凝土框架涵，孔径1.0m，首先根据设计桩号进行坐标放样，然后进行基础开挖，测定地基承载力合格后，安装预制的钢筋混凝土框架箱涵，最后进行涵洞两侧的防护工程。 - 轨道工程 有作轨道施工方法主要采用单枕法，其施工顺序为：施工准备→ 摊铺底层道砟→单枕法铺轨→分层上砟整道→应力放散及无缝线路锁定→轨道整理→钢轨预打磨。 8）站场工程 按照设计方案进行站场建构筑物和设备安装等工程 - 配套工程 按照设计方案进行通信、信号和信息等配套设施的安装 - 场地清理 施工完毕后清理场地。 本工程施工期主要环境影响特性详见图5。 图5 施工期工艺流程及产污位置示意图 - 运营期 a:列车解冻工艺 冬季生产时，采用火车运输的炼焦煤在运输过程中易冻结造成卸车困难，故列车先引至解冻库解冻，解冻库由解冻库房、热风炉、混合室、引风机、煤气管、废气管、烟囱等组成，热风炉燃料为高炉煤气，高炉煤气在热风炉内燃烧产生的600~850℃热废气，进入混合室与库内循环回来的废气混合，降温到 180~210℃ ，由引风机送入密闭的解冻库房内，依靠对流传热方式，使库内的车辆中的冻煤解冻。解冻库内的两侧下方铺设热风管道，管道上每隔1.2~1.5m设有喷嘴，喷口正对车帮与车底的相交处，热废气从顶部进入废气管，部分返回混合室与热风炉来热废气混合降温，剩余经废气管及排气筒排入大气。列车完成解冻后驶出解冻库至卸车区卸车。经与建设单位商榷，解冻库改造工程另作环评，不在本次评价范围内。 图6 运营期列车解冻工艺流程及产污位置示意图 b：维修工艺 项目设置机车库及维修车间，机车库主要用于4台内燃机的日常检修，对内燃机进行日常检修，主要包括缸盖水压试验（发动机进行水压试验时，首先将气缸体，气缸垫，气缸盖装配好密封水套的出水口，然后从水套的进水口加水压入，查看有没漏水部位，项目运营期缸盖水试验台废水循环使用，不外排）、压力试验（采用压缩空气试压）、制动机试验台（专供JZ-7型制动机的自动制动阀、单独制动阀、遮断阀、中继阀、分配阀主阀和副阀、紧急放风阀和作用阀性能测试的试验设备。）等，对部分零件喷油增加润滑度，减少磨损；维修车间主要用于轴承、齿轮等小零件维修，进行喷油、抛光打磨、钻孔、电焊等工艺，焊接过程中会产生O3和氮氧化物等有害物质，焊接及抛光烟气中含有少量的金属烟尘，金属烟尘浓度较低，少量废气能够迅速扩散。 产排污节点：抛光打磨废气、焊接废气、缸盖水压试验过程产生的废水；设备运行的噪声；废润滑油、废液压油、废油桶、废焊条、钻眼产生的废边角料。 图7 运营期维修工艺流程及产污位置示意图 二、施工时序及建设周期 本项目建设起止年限：2023年12月-2024年11月，共计12个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 1.1生态系统类型 本项目位于河北唐山海港经济开发区内。根据现场踏勘，项目周边主要为人工生态系统，区域土壤主要为滨海盐土，不利于植物生长，植物主要为绿化植被，物种丰富度一般。受人为干扰，区域野生动物稀少，现有的野生动物多为一些常见的鸟类及啮齿类动物等，生态环境质量一般。 1.2动植物资源调查 本项目周边区域受人类干扰较大，野生动物种类较少，没有大型野生哺乳动物，现有野生动物多为一些常见的鸟类及啮齿类动物等。区域土壤主要为滨海盐土，不利于植物生长，植物主要为绿化植被，物种丰富度一般。 项目所在区域冲积平原区植被类型为人工落叶阔叶林，主要树木有杨、柳、椿、榆、槐等。 野生植物有荆条、白草、黄草、苍耳、茜草、车前子、马齿苋等。 野生动物兽类有兔、刺猬等，禽类有麻雀、燕子、鹰、布谷鸟、喜鹊、黄鹂等，爬行动物有青蛙、蛇、蟾蜍等，水生动物有鲤鱼、鲇鱼、黑鱼、小虾、港虾等，昆虫类有蜈蚣、蜘蛛、蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱、蝉等。 - 水文 地下水为第四系孔隙潜水，勘测期间地下水埋深0.3~2.0m（高程0.57~1.66）。地下水主要由大气降水补给，水位季节变化幅度2.0~3.0m。本项目所在区域的河流水系为海河流域滦河及冀东沿海诸河水系。项目区东、北侧为一排干，西侧为二排干。一排干属于曹妃甸区境内排水干渠，由柏各庄西灌区二排支倒虹吸，沿三农场、四农场、五农场边界至一排干排水闸，最终入渤海，全长15km，流域面积132.7km²；二排干发源于唐山海港经济开发区王滩镇南苑庄村，于唐山京唐港海事处南（二排干闸南）汇入渤海，全长13.37km，流域面积44.4km²，是唐山海港经济开发区境内河流，为唐山海港经济开发区的一条重点排水渠。 - 海洋 所在区域海域均位于渤海北部靠西岸。沿海地势平坦，平均坡度小于0.25%，自岸向海倾斜，等深线与海岸基本平行。全域海岸线0-5m等深线面积183km2，5-10m等深线面积219.4km2，10-20m等深线面积1405.5km2，共计1807.9km2。海水平均盐度为32.3‰，夏季多雨季节可降到30‰左右。近海营养盐丰富，主要有硝酸盐、硅酸盐、亚硝酸盐和铵盐等。本海域流场为往复流，以潮流为主。涨潮流向为SW，落潮流向为NE，潮流平均最大流速范围为0.19-0.74m/s。海域冰期为11月底至翌年3月，盛冰期为1-2月。固定冰最大宽度为150m，厚度为0.10-0.80m。浮冰最大流速为0.5m/s，浮水流向为NE-SW。 - 土壤及生物多样性 本县地貌单一，土壤类型较简单。其成土母质属于河流冲击物，受河流冲击影响较突出，砂、壤、粘层次排列明显，而造成土壤的土种和变种复杂多样。 5、环境空气 （1）空气质量达标区判定 根据唐山市生态环境局网站公布的《2022年唐山市环境状况公报》： 2022年全市优良天数275天，同比增加19天，优良天数比例为75.3%，同比提高5.2个百分点。重度污染以上天数比0.8%，同比减少5天。全市空气质量综合指数4.47，同比下降10.6%。 2022年浓度均值情况：2022年，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为37微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为67微克/立方米化硫（SO2）年均浓度为8微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为32微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百度平均为1.5毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为182微克/立方米。各县（市、区）环境空气质量综合指数在3.74-4.51，较上年均有显著下降。PM2.5年平均浓度范围在25-38微克米；PM10年平均浓度范围在54-75微克/立方米；SO2年平均浓度范围在7-13微克/立方米；NO2年平均浓度范围在24-40微克/立方米；CO日均值第95百分位浓度平均范围在1.1-1.8毫克/立方米；O3日最大8小时平均第90百分位浓度平均范围在165-188微克/立方米。评价结果见下表。 表21 区域空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度值; 8; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度值; 32; 40; 达标. CO; 第95百分位浓度日平均浓度值; 1500; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 182; 160; 不达标. PM10; 年平均质量浓度值; 67; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度值; 37; 35; 不达标. 由上表可知，项目所在区域环境质量为不达标区，超标因子为PM2.5、O3。 （2）项目所在区域污染物环境质量现状 本项目基本污染物环境质量现状数据使用唐山市生态环境局网站公布的《2022年唐山市环境状况公报》中海港经济开发区2022年常规污染物年均浓度以及在相应保证率下各个污染物的日均浓度的达标情况，结果见下表。 表22 海港经济开发区2022年常规污染物年均值统计 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度值; 13; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度值; 28; 40; 达标. CO; 第95百分位浓度日平均浓度值; 1200; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 179; 160; 不达标. PM10; 年平均质量浓度值; 54; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度值; 25; 35; 达标. 由上表可知，2022年区常规污染物监测数据显示，海港经济开发区PM10、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度日平均浓度值、PM2.5年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3日最大8小时平均第90百分位浓度超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ⑶特征污染物 本项目TSP监测数据引用河北德普环境监测有限公司对唐山中浩化工有限公司进行的空气质量监测数据，监测时间为2022.6.21-6.27。唐山中浩化工有限公司位于本项目南侧690m，非甲烷总烃监测数据引用《唐山开滦炭素化工有限公司4万吨/年萘法苯酐工程项目环境影响报告书》中数据；监测地点位于唐山开滦炭素化工有限公司厂区外，位于本项目西侧1500m，监测时间为2021年3月13日-3月19日，均满足“3年内，在厂址5km范围内”的要求，因此，本项目引用此监测数据是可行的。 表23 环境空气质量现状监测内容一览表 监测点位; 检测项目. 厂区东北侧企业预留用地边界; TSP（24小时平均浓度）. 唐山开滦炭素化工有限公司厂区外; 非甲烷总烃（1小时平均浓度）. ②监测及分析 监测采样方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）、《环境监测技术规范》和《空气及废气监测分析方法》中规定的方法进行。 ③监测结果数据统计分析与评价 评价方法：采用单因子污染指数法进行评价。 污染指数Pi的定义如下： Pi=Ci/Coi 式中：Pi―某污染物的标准指数； Ci―某污染因子现状监测浓度，mg/m3； Coi―某污染因子的环境质量标准，mg/m3。 评价标准：常规项目采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单中要求。 按上述方法对监测数据进行统计，对环境空气质量现状采用标准指数法进行评价。 表24 监测因子浓度变化范围及标准指数统计结果一览表 监测因子; 监测点位; 类别; 结果（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 标准指数. TSP; 厂区东北侧企业预留用地边界; 24h平均; 0.058-0.156; 0.3; 0.19-0.52. 非甲烷总烃; 唐山开滦炭素化工有限公司厂区外; 1h平均; 0.60-0.80; 2.0; 0.3-0.4. 由上表可知，TSP的24h平均浓度现状值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃的1h平均浓度现状值满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 6、声环境质量现状 本项目厂界50m范围内无声环境敏感点，未对声环境质量现状进行监测。 7、地表水 运营期佳华交接场生活污水经化粪池处理，定期清掏；佳华装卸场员工由佳华现有员工调剂，项目装卸场不新增劳动定员；本项目运营期缸盖水试压废水循环使用，不外排。本项目无废水直接排入地表水，因此未对区域地表水环境质量现状进行调查。 8地下水、土壤环境 本项目正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径，按照编制指南要求不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 佳华装卸场2015年至2019年期间曾停运，2019年进行了大修恢复。佳华装卸场大修恢复后调车场5条调车线，其中4道、5道有效长度分别为1045m、1017m，其余调车线有效长度均满足1050m。既有卸煤系统有翻车机和螺旋卸车机，翻车机为2台单翻翻车机，配2条重车线和2条空车线，有效长度分别为460m和550m；螺旋卸车机配2条卸车线，有效长度均为519m。解冻库2座，1#解冻库设2条解冻线，有效长度各253m；2#解冻库设2条解冻线，有效长度各598m。边修线1条，有效长度266m。化工品装车线2条，有效长度各294m。机车检修库1座，设2条机车检修库线。现有货物需求量为500万吨/年，其中汽运为180万吨/年，火车运输320万吨/年，火车运输比例为64%。佳华于2021年委托相关单位编写了《河钢乐亭钢铁项目外围综合管廊工程项目环境影响报告表》，项目于2021年8月19日取得唐山海港经济开发区行政审批局出具的审批意见（海审批环字【2021】18号），主要建设1#火车受焦坑、2#火车受焦坑、火车集装箱卸车间新增一条铁路线，新增铁路在原有铁路站场南侧，靠近厂区现有道路，现阶段正在建设中。 本项目厂区外建设线路主要位于唐山通宝焦化有限公司、唐山中浩化工有限公司以及唐山海港洲丽现代建材有限公司用地范围内，其中唐山通宝焦化有限公司已于2019年停止生产，本项目使用的是通宝焦化地上物已拆除腾空的土地，项目占用的唐山中浩化工有限公司土地为该公司预留地；占用的唐山海港洲丽现代建材有限公司土地范围内只有围墙，无其他地上物。 没有与项目有关的原有环境污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 通过现场调查了解，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；本项目厂界外50m范围内无声环境敏感保护目标，铁路中心线外两侧200m范围内无声环境敏感保护目标；500m范围内无地下水环境保护目标；项目新增占地范围内，无生态环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1环境质量标准 1.1环境空气质量标准： 本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，非甲烷总烃执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准值见下表。 表25 环境空气质量标准 适应环境; 污染因子; 环 境 质 量 标 准. 取值时间; 限值; 单位; 标准名称及类别. 环境空气; PM10; 年平均; 70; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单二级. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NMHC; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. 1.2声环境质量标准： 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准，标准值见下表。 表26 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间; 标准名称. 3类; 65; 55; 声环境质量标准（GB3096－2008）. 1.3振动环境标准 执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中的工业集中区标准限值，标准值见表27。 表27 振动环境质量标准 适用地带范围; 昼间; 夜间; 标准名称. 工业集中区; 75; 72; 《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）. 2污染物排放标准 2.1噪声排放标准： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准，运营期既有铁路及改扩建铁路距外侧轨道中心线30m处均执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案表1限值，即距离铁路外轨中心线30m处昼间70dB（A），夜间70dB（A）、新建铁路距外侧轨道中心线30m处均执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案表2限值，即距离铁路外轨中心线30m处昼间70dB（A），夜间60dB（A）。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。标准限值见下表。 表28 施工期噪声排放标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间; 标准名称. 施工; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 表29 运营期噪声排放标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间; 标准名称. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 既有铁路及改扩建铁路; 70; 70; 《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90)及修改方案表1标准限值. 新建铁路; 70; 60; 《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90)及修改方案表2标准限值. 2.2大气污染物排放标准： 施工期PM10执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019）标准：颗粒物浓度限值：80µg/m3。 运营期散装物料运输扬尘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值：颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3，焊接及抛光颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求。具体限值见下表。 表30 大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 监测点浓度限值; 单位; 标准名称. 施工扬尘; PM10*; 80; µg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934—2019）. 运营期; 颗粒物（无组织）; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. *指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。 2.3固体废物排放标准： 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 本项目为铁路线路改建项目，项目不涉及SO2、NOx排放，项目无生产废水外排，COD、氨氮区域总量不增加。因此，本项目建议总量指标：COD、氨氮、SO2、NOx总量指标均为零。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | ## 项目设有施工宿营地，位于佳华现有厂区内，营地内不设置食堂、浴室等生活设施。施工期对周围环境产生的影响主要为：施工设备运行噪声影响，废气影响，废水影响，固体废物影响以及生态环境影响分析。 ## 施工期 1废气影响分析 （1）施工扬尘 项目设有施工宿营地，营地内无食堂。在整个施工期间，施工期主要的大气污染物是现有房屋拆除、地面清理、路基开挖平整、回填填料并压实、地基处理、建筑材料的运输、弃土运输、桥涵工程、碎石道砟铺设工程及铁路铺设工程等过程中，将产生一定量的施工扬尘，在风力作用下，扬尘将扩散一定距离，导致施工场地周边的环境空气中粉尘浓度升高，对区域环境空气质量产生一定的影响。 （2）施工机械、运输车辆尾气 施工期使用的施工机械和运输车辆以柴油、汽油为能源，在使用过程中产生的尾气主要污染物为NOx、NMHC和CO等。属于无组织排放，具有流动性、间歇性。 2废水影响分析 （1）施工期废水类别 项目施工废水主要有混凝土养护废水、机械和车辆设备冲洗废水及施工营地产生的生活污水。 （2）影响分析 混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。对周边环境敏感点无影响。 机械和车辆设备冲洗废水：主要为含油废水，设立专门清洗点对机械和车辆设备进行清洗，建设隔油池及沉淀池，经处理后清水回用于混凝土养护过程，不外排。 施工营地生活污水：施工人员生活污水包括施工人员洗浴、洗涤和粪便污水（水厕），根据拟建工程施工进度安排，高峰期日均施工人员为400人，生活用水的人均日用水量为10L，生活污水排放系数取0.8，生活污水产生量为3.2t/d。生活污水维持既有排水出路，就近排入市政污水管网。 3噪声影响分析 （1）噪声源强：主要为施工机械产生的噪声。施工设备运行中的噪声见下表。 表31 主要施工机械噪声强度表 单位：dB(A) 设备名称; 噪声强度dB(A); 设备名称; 噪声强度; 备 注. 挖掘机; 82～90; 压路机; 80～90; 设备5m处. 推土机; 83～88; 重型运输车; 82～90. 轮式装载机; 90～95; 商砼搅拌车; 85～90. 起重机; 88～98. （2）预测计算 声源传到距离r观测点的噪声级为： LI=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r0)——声源r0处声级； r ——噪声源到观测点的距离。 式中未考虑声屏障、遮挡物、空气吸收等的影响。 利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离的贡献值，详见下表。 表32 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 单位：dB（A） 序 号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测值. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 1; 挖掘机; 70; 64; 61; 58; 56; 50; 44; 41. 2; 推土机; 68; 62; 59; 56; 54; 48; 42; 39. 3; 轮式装载机; 75; 69; 66; 63; 61; 55; 49; 46. 4; 压路机; 70; 64; 61; 58; 56; 50; 44; 41. 5; 重型运输车; 70; 64; 61; 58; 56; 50; 44; 41. 6; 商砼搅拌车; 70; 64; 61; 58; 56; 50; 44; 41. 7; 起重机; 87; 80; 75; 71; 64; 62; 55; 49. （3）影响分析 根据各主要施工机械在不同距离处的贡献值，距施工机械50m处昼间噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限制要求，距施工机械200m处夜间噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限制要求，即昼间70dB（A），夜间55dB（A），本项目居民建筑距离佳华厂区最近距离为2743m，施工期距离敏感点较远，施工设备对敏感点噪声昼夜影响较小。 4固废影响分析 施工期间产生的固体废物主要有废钢轨、轨枕、废弃土石方、建筑垃圾和生活垃圾。 施工期间施工人员产生的生活垃圾易腐败变质，产生恶臭，孽生蚊蝇并传播疾病，对施工人员的健康和周围环境造成不利影响，需要及时处理；工程拆迁、施工营地撤离时会有一定数量的建筑垃圾产生，对附近环境产生一定影响。 施工产生的生活垃圾及建筑垃圾及时清运至指定地点后不会对当地环境产生不利影响。 ## 5生态环境影响分析 ## 5.1临时占地对土地利用的影响 ## 拟建工程施工过程中需要设置堆土区、施工场所，将直接造成植被的损失和破坏，碾压也会造成地表土壤性状改变，土地利用的结构和类型发生变化，短期内改变原有土地的使用功能。 ## 材料堆放场、施工场地在施工结束后绝大部分将恢复其原来的用地性质，不会对区域土地利用产生较大影响。 ## 施工期施工便道对沿线生态环境的影响主要有： ## ①将破坏地表原有植被作物； ## ②施工过程中车辆碾压使占地范围内的土壤紧实度增加，对土地复耕后作物根系发育和生长不利； ## ③在干燥天气下，车辆行驶扬尘，使便道两侧作物叶面覆盖降尘，光和作用减弱，影响作物生长；降雨天气，施工车辆进出施工场地，施工便道上的泥土将影响到公路路面的清洁，干燥后会产生扬尘污染； ## 总之，在短期内，临时性工程占地将影响沿线土地的利用状况。施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，其影响将逐渐减小或消失。 ## 5.2临时占地对土壤的影响 ## 本工程施工期对土壤的影响主要来自于开挖、敷设和填埋以及施工机械、车辆的作业。本建设项目对土壤的影响主要表现在建设期管线的建设对土壤的占压和扰动破坏。 ## 临时占地在工程结束后2～3年耕作可恢复其原有使用功能。但因重型施工机械的碾压、施工人员的践踏、土体的扰动等原因，施工沿线的自然土壤的理化性质、肥力水平将受到一定的影响，并进一步影响地表植被恢复。这种影响预计持续2～3年，随着时间的推移逐渐消失。具体表现如下： ## （1）影响土壤紧实度 ## 管道铺设后的回填，一般难以恢复原有的土壤紧实度，施工中机械碾压，人员践踏等都会影响土壤的紧实度。土层过松，易引起水土流失，土体过紧，又会影响作物生长。 ## （2）土壤污染 ## 施工过程中各种机器设备的燃油滴漏也可能对沿线土壤造成一定的影响。 ## 5.2对沿线植被及动物的影响 项目沿线土地为在建工业企业、盐碱荒地，无植被，无野生动物。 ## 5.3对生态完整性的影响 ## 如果在一个小的扰动后，生态系统能够维持自组织稳定的状态，以及有足够的适宜能力来继续自组织的发展，该生态系统即具有生态完整性特征。生态完整性的判定包括生产能力和稳定状况两方面。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 根据周边现状调查，沿线周边为在建工业企业、盐碱地，无农业、地表植被、野生动植物，因此项目的运行不会对周边农业、地表植被、野生动植物产生影响。 2、废水 （1）缸盖水压试验废水 项目缸盖水压试验废水循环使用，不外排。 （2）职工生活污水 本项目建成运营后，本项目建成运营后，共新增劳动定员89人（佳华交接场），佳华装卸场员工由佳华现有员工调剂，项目装卸场不新增劳动定员，由于倒班及工作性质等原因，本项目工作人员不同时在岗，因此生活用水产生量按67人计，生活用水定额按80 L/d·人计，生活用水量为5.36m3/d（1956.4m3/a），污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为4.288m3/d（1565.12 m3/a）。 3、噪声 项目建成后，噪声影响主要为厂区内设备运行噪声及铁路噪声，铁路噪声主要是列车运行过程中机车牵引噪声，机车、车辆与轨道相互作用产生的轮轨噪声，机车鸣笛噪声，机车、车辆制动噪声等。 3.1铁路噪声 1）基本预测模型 本评价采用《环境影响评价技术导则 声导则》(HJ2.4-2021)中的铁路（时速低于200km/h）、城市轨道交通噪声预测模型。 预测点列车运行噪声等效声级基本预测计算式： 式中：LAeq,p ——列车运行噪声等效A声级，dB； T——规定的评价时间，s； ni——T时间内通过的第 i 类列车列数； teq,i——第i类列车通过的等效时间，s； Lp0,t,i——规定的第i类列车参考点位置噪声辐射源强，可为A计权声压级或频带声压级，dB； Ct,i——第i类列车的噪声修正项，可为A计权声压级或频带声压级修正项，dB； tf,i——固定声源的作用时间，s； L ——固定声源的噪声辐射源强，可为A计权声压级或频带声压级，dB； p0,f ,i Cf,i ——固定声源的噪声修正项，可为A计权声压级或频带声压级修正项，dB。 列车运行噪声的作用时间采用列车通过的等效时间teq，其近似值按式计算。 式中：teq,i——第i类列车通过的等效时间，s； l——列车长度，m； v——列车运行速度，m/s； d——预测点到线路中心线的水平距离，m。 列车通过等效时间teq,i 的精确计算，可按式计算。 式中：teq,i——第i类列车通过的等效时间，s； li——第i类列车的列车长度，m； vi——第i类列车的列车运行速度，m/s； d——预测点到线路的距离，m。 列车运行噪声的修正项Ct,i，按式计算。 式中：Ct,i ——列车运行噪声的修正项，dB； Ct,v,i——列车运行噪声速度修正，计算方法可参照式（B.21）、式（B.22）以及式（B.23），dB； Ct,θ——列车运行噪声垂向指向性修正，dB； Ct,t——线路和轨道结构对噪声影响的修正，可按类比试验数据、标准方法或相关资料确定，部分条件下修正方法参照表B.4，dB； At,div——列车运行噪声几何发散损失，dB； Aatm——列车运行噪声的大气吸收，计算方法参照A.3.2，dB； Agr——地面效应引起的列车运行噪声衰减，计算方法参照A.3.3，dB； Abar——声屏障对列车运行噪声的插入损失，dB； Ahous——建筑群引起的列车运行噪声衰减，计算方法参照A.3.5.2，dB； Chous——两侧建筑物引起的反射修正，计算方法参照表A.1，dB； Cw——频率计权修正，dB。 固定声源在传播过程中的衰减修正项Cf ,i ，按式计算。 式中：Cf ,i——固定声源在传播过程中的衰减修正项，dB； Cf ,θ——固定声源垂向指向性修正，dB； Adiv——固定声源几何发散衰减，dB； Aatm——固定声源大气吸收衰减，计算方法参照A.3.2，dB； Agr——地面效应引起的固定声源噪声衰减，计算方法参照A.3.3，dB； Abar ——屏障引起的固定声源衰减，dB； Ahous——建筑群引起的固定声源声衰减，计算方法参照 A.3.5.2，dB。 2）速度修正 表33 速度修正 分类; 列车速度; 线路类型; 修正公式; 编号. 地铁、轻轨、跨座式单轨、有轨电车、普通铁路; ＜35km/h; 高架线及地面线; （B.21）. 中低速磁浮; ——. 地铁、轻轨、跨座式单轨、有轨电车、普通铁路; 35km/h≤v≤160km/h; 高架线; （B.22）. 高速铁路（时速低于200km/h）; 60km/h≤v＜200km/h. 地铁、轻轨、跨座式单轨、有轨电车、普通铁路; 35km/h≤v≤160km/h; 地面线; （B.23）. 高速铁路（时速低于200km/h）; 60km/h≤v＜200km/h. 式中：Ct,v——速度修正，dB v0——噪声源强的参考速度，km/h，该速度应在预测点设计速度的75%～125%范围内； v——列车通过预测点的运行速度，km/h。. 3）垂向指向性修正 列车运行噪声垂向指向性修正（Ct,θ） 地面线或高架线无挡板结构时（θ是以高于轨面以上 0.5 m，即声源位置，为水平基准）： 式中：Ct, θ——列车运行噪声垂向指向性修正，dB； θ ——预测点与声源水平方向夹角，（°）。 跨座式单轨辐射噪声垂向分布以轨面为界分为上下两层，预测时轨面以上和轨面以下区域分别采用不同的噪声源强值，可不再进行垂向指向性修正。中低速磁浮交通不考虑垂向指向性修正。 2）固定声源垂向指向性修正（Cf,θ） 铁路固定声源垂向指向性修正，应参考有关资料或通过类比声源测量获取。 由于机车风笛鸣笛每次作用时间较短，可按固定点声源简化处理。机车风笛按高、低音混装配置，其指向性函数如式（B.26）所示。式中，0°≤θ≤180（当 θ＞180°时，式中θ应为360-θ）。 式中：θ——风笛到预测点方向与风笛正轴向的夹角，如图 B.3 所示，（°） c）线路和轨道结构修正（Ct,t） 铁路（时速低于200km/h）、高速铁路轮轨区域以及地铁和轻轨（旋转电机）线路和轨道条件噪声修正应按照类比试验数据、标准方法或相关资料计算，部分条件下修正可参照表34。 表34 不同线路和轨道条件噪声修正值 线路类型; 噪声修正值/dB（A）. 线路平面圆曲线半径（R）; R＜300m; +3. 300m≤R≤500m; +3. R＞500m; +0. 有缝线路; +3. 道岔和交叉线路; +4. 坡道（上坡，坡度＞6‰）; +2. 有砟轨道; -3. d）列车运行噪声几何发散衰减（At,div） 不同类型铁路及城市轨道交通线路运行噪声几何发散衰减应按照表36中式B.27~式B.30分别计算。 表35 噪声几何发散衰减 列车类型; 修正公式; 编号. 铁路（速度＜200 km/h）、地铁和轻轨 （旋转电机）; （B.27）. 地铁和轻轨（直线电机）、中低速磁 浮; （B.28）. 跨座式单轨; （B.29）. 有轨电车; （B.30）. 式中：At,div——列车运行噪声几何发散衰减，dB； d0——源强点至声源的直线距离，m； d——预测点至声源的直线距离，m； l——列车长度，m。. e）声屏障插入损失（Abar） 铁路（时速低于200km/h）及城市轨道交通列车运行噪声可视为移动线声源，根据HJ/T90中规定的计算方法，对于声源和声屏障假定为无限长时，声屏障顶端绕射衰减按式（A.24）计算，当声屏障为有限长时，应根据HJ/T90中规定的计算方法进行修正。实际应用时，应考虑声源与声屏障之间至少1次反射声影响，如图B.4所示，首先根据HJ/T90规定的方法计算声源S0通过声屏障后的顶端绕射衰减，然后按照相同方法计算声源与声屏障之间反射声等效声源S1通过声屏障后的顶端绕射声衰减，同时考虑顶端绕射和声屏障反射的影响，Abar可按式（B.31）计算。 此外，在计算铁路（时速低于200km/h）和城市轨道交通列车运行噪声时，当声源与受声点之间受其它遮挡物影响（如桥面、路基等），声源传播无法满足直达声传播条件，计算受声点处未安装声屏障时的声压级应按式（A.24）计算遮挡物的附加衰减量。 4）预测技术条件 （1）轨道概述 本专用线按无缝线路设计、有砟轨道结构形式。 无缝线路钢轨采用50kg/m、定尺长25m（或12.5m）新轨。轨枕采用新Ⅱ型钢筋混凝土轨枕，轨枕铺设密度为1600根/km。采用弹条Ⅰ型扣件。 （2）列车长度 机车类型为DF10D型调车机车，DF10D型调车机车长度为18.8m；货车类型为C70 车型，单车长度约为13.976m，5000t列车编组数量采用54辆。 （3）列车运行速度 设计速度目标值为20km/h。 （4）预测年度列车对数 根据设计，项目铁路专用线预测年度列车对数见表36。 表36 货物列车对数表 单位：对/日 区段; 2030; 2040. 东港站～佳华交接场; 11; 11. （5）昼、夜间车流分布 本项目全部列车到发站时间段包括昼间和夜间。 3）噪声源强 根据项目铁路技术条件，按照铁道部“关于印发《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）》的通知”（铁计[2010]44号），确定铁路线路不同列车运行速度下的瞬时噪声级源强详见表33。 表37 货车列车噪声源强表 运行速度，km/h; 30; 40; 50; 60; 70; 80. 货车源强，dBA; 75; 76.7; 78.2; 79.5; 80.8; 81.9. 注：①线路条件：Ⅰ级铁路，无缝、60kg/m 钢轨，轨面状况良好，混凝土轨枕，有碴道床、平直、路堤线路。对于普速铁路桥梁线路的源强值，在上表的基础上增加3dBA，对于高速铁路桥梁线路的源强值，可采用上表数据。②参考点位置：距列车运行线路中心25m，轨面以上3.5m处。. 本次噪声影响预测中采用列车平均速度为20km/h，速度修正量为-5.28dB(A)，则本项目铁路噪声源强为69.7dB(A)。 针对本线实际情况，距离外轨30m处本工程铁路噪声的等效声级预测结果详见表38。 表38 距离外轨30m处噪声等效声级 单位：Leq（dBA） 断面; 路基形式; 轨面高度（m）; 距外轨距离30m. 近期昼间; 近期夜间; 中期昼间; 中期夜间; 远期昼间; 远期夜间. 专用线; 路基; 1.2; 58.31; 47.70; 58.31; 47.88; 58.32; 47.90. 根据表39，由于铁路车速较慢，车流量小，本项目铁路对周边30m范围外环境的贡献值，在47.7dB(A)～58.31dB(A)之间，满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90)及修改方案表1、表2标准限值。 3.2厂内噪声 项目建成后，噪声影响主要为维修车间维修设备运行噪声。设备位于封闭车间内。可综合降噪15dB（A），厂区西南角为坐标原点（0，0，0），具体噪声源强及治理措施见下表。 |

|  | 表39 本项目生产工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 边界; 距离/m; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 维修车间; 移动式空压机; 0.8Mpa; 90; 选用低噪声设备，维修设备位于封闭车间内; 153.5; 843; 1; 东; 2; 84.0; 昼夜; 15; 69.0; 1. 南; 3; 80.5; 65.5; 1. 西; 3.5; 79.1; 64.1; 1. 北; 10.5; 69.6; 54.6; 1. 2; 喷油器螺母拆装机; /; 85; 152.5; 843; 1; 东; 3; 75.5; 昼夜; 15; 60.5; 1. 南; 3; 75.5; 60.5; 1. 西; 2.5; 77.0; 62.0; 1. 北; 10.5; 64.6; 49.6; 1. 3; 喷油器; /; 85; 152.5; 844; 1; 东; 3; 75.5; 昼夜; 15; 60.5; 1. 南; 4; 73.0; 58.0; 1. 西; 2.5; 77.0; 62.0; 1. 北; 9.5; 65.4; 50.4; 1. 4; 抛光机; /; 85; 152.5; 845; 1; 东; 3; 75.5; 昼夜; 15; 60.5; 1. 南; 5; 71.0; 56.0; 1. 西; 2.5; 77.0; 62.0; 1. 北; 8.5; 66.4; 51.4; 1. 5; 钩缓拆装机; /; 85; 153.5; 844; 1; 东; 2; 79.0; 昼夜; 15; 64.0; 1. 南; 4; 73.0; 58.0; 1. 西; 3.5; 74.1; 59.1; 1. 北; 9.5; 65.4; 50.4; 1. 6; 砂轮机; /; 85; 153.5; 845; 1; 东; 2; 79.0; 昼夜; 15; 64.0; 1. 南; 5; 71.0; 56.0; 1. 西; 3.5; 74.1; 59.1; 1. 北; 8.5; 66.4; 51.4; 1. 7; 台钻; /; 85; 153.5; 846; 1; 东; 2; 79.0; 昼夜; 15; 64.0; 1. 南; 6; 69.4; 54.4; 1. 西; 3.5; 74.1; 59.1; 1. 北; 9.5; 65.4; 50.4; 1. 8; 电焊机; /; 85; 154.5; 844; 1; 东; 1; 85.0; 昼夜; 15; 70.0; 1. 南; 4; 73.0; 58.0; 1. 西; 4.5; 71.9; 56.9; 1. 北; 9.5; 65.4; 50.4; 1. 9; 电焊机; /; 85; 154.5; 843; 1; 东; 1; 85.0; 昼夜; 15; 70.0; 1. 南; 3; 75.5; 60.5; 1. 西; 4.5; 71.9; 56.9; 1. 北; 10.5; 64.6; 49.6; 1. 表40 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 0.0; 0.0; 55; 54; 55; 54; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 0.0; 0.0; 57; 53; 57; 53; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 26.8; 26.8; 55; 53; 55; 53; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 34.7; 34.7; 55; 53; 55; 53; 65; 55; 达标; 达标. 由上表可知，项目四周厂界昼间噪声预测值为55-57dB(A)，夜间噪声预测值为53-54dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 本项目噪声监测计划一览表见下表。 表41 本项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求. 铁路外侧轨道中心线30m处; 等效连续A声级; 1次/年; 《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90)及修改方案表2标准限值要求. |
| --- | --- |

|  | 4、铁路振动影响源 1）预测方法 振动源强、传播规律受到较多因素的影响，一般地形、地貌、地质条件以及某些人工构筑物均会对振动的传播产生影响，因此振动的产生、传播随着各处具体情况的差异表现出各自的特点。 本次振动影响评价根据《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》（2010年修订）中的列车振动源强及预测模式进行，各项参数的修正及取值根据工程实际情况及类比监测数据资料确定。 2）振动预测公式的选用 铁路行驶列车所产生的列车振动Z振级，在评价范围内可用下式表示： 式中：VLZ0, i—振动源强，列车通过时段的最大Z计权振动级，单位为dB； Ci—第i列列车的振动修正项，单位为dB； n—列车通过的列数； 振动修正项Ci 按下式计算： Ci =CV +CW +CL+CR+CH+CG+CD＋CB 式中：CV——速度修正，单位为dB； CW——轴重修正，单位为dB； CL——线路类型修正，单位为dB； CR——轨道类型修正，单位为dB； CG——地质修正，单位为dB； CD——距离修正，单位为dB； CB——建筑物类型修正，单位为dB。 3）公式参数的确定 （1）振动源强VLz0,i 考虑到不同的列车类型、启动加速、制动减速等的影响，本评价实际的列车运行速度确定为20km/h。因此，本次评价根据《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》（2010年修订版）中给出的本项目货物列车噪声源强20 km/h运行速度下的源强值作为本项目振动源强，即速度为18km/h、源强为69.7dB，使用振动修正项确定本项目实施后的振动贡献值。 （2）速度修正CV 预测时的列车运行计算速度，应尽量接近预测点对应区段正式运营时的列车通过速度，不应按最高设计列车运行速度计算。列车速度的确定应考虑不同列车类型、起动加速、制动加速、区间通过、限速运行等因素的影响。预测计算速度可按设计最高速度的90%确定。 CV =20lg(V/V0) 式中：V0—参考速度； V—列车实际运行速度。 本项目线路实际运行速度为20km/h，则速度修正值CV为-7.9dB。 （3）距离衰减修正CD 铁路环境振动随距离的增加而衰减，其衰减值与地质、地貌条件密切相关。距离修正CD关系式见下式： 式中：kR—距离修正系数，与线路结构有关；d0=30，对于路基线路，当d≤30m时，kR＝1；当 30m＜d≤60m 时kR＝2；对于桥梁线路，当d≤60m时，kR＝1； d0—参考距离； d—预测点到线路中心线的距离。 本次评价预测点到铁路中心线的距离分别为30m、45m、60m，源强参考距离为30m，根据距离衰减公式得距离衰减修正分别为CD=0dB，CD=-3.5dB，CD=-6.0dB。 （4）轴重修正CW 根据大量试验调查结果，车辆轴重是引起环境振动的主要因素，轴重越大环境振动影响也越大，轴重与振动的关系式为： 式中，W0—参考轴重，21t； W—预测车辆的轴重，25t。 本项目电力牵引机车轴重修正量CW为0.79dB。 （5）地质修正CG 地质条件可分为3类，即软土地质、冲积层、洪积层等，相对与冲积层地质，洪积层地质修正CG=-4dB，软土地质修正CG=+4dB，特殊地质条件下的修正，一般通过类比测量获取修正数据。本线路主要为冲积地质，本次评价CG=0dB。 （6）线路类型修正 CL 距线路中心线30～60m 范围内，冲积层地质，普通客车、货车路堑振动相对于路堤线路CL取 2.5d B。 本项目线路类型修正CL=0。 （7）轨道类型修正CR 高速铁路无砟轨道相对于有砟轨道：CR=-3dB，本线路为有轨，不修正； （8）建筑修正CB 预测建筑物室外0.5m振动时，应根据建筑物类型进行修正，本次评价预测点距离建筑物均超过0.5m，无需考虑建筑物类型修正，即CB=0。 4）预测技术条件 （1）列车对数：本工程预测年度内货车对数见表37。 （2）列车速度：速度目标值为20km/h。 （3）线路、轨道：有缝线路钢轨采用50kg/m，线路为有砟轨道。 （4）轨枕：采用新Ⅱ型混凝土轨枕，轨枕铺设密度为1440根/km。采用弹条Ⅰ型扣件。 5）典型路段空间振动预测结果与评价 根据行车、轨道、线路等工程条件，采用前述预测方法，对专用线沿线不同距离位置处的振动预测结果见表42。 表42 铁路专用线沿线振动强度 单位：Leq（dBA） 断面; 路基形式; 距外轨距离. 30m; 45m; 60m. 专用线; 路基; 62.59; 59.09; 56.59. 从预测结果表40知：本线建成后，昼夜间普通路基段距线路外轨30m以外、铁路振动贡献值满足《城市区域环境振动标准》GB10070-88中对于工业集中区昼间75dB、夜间72dB的环境振动标准要求。 |
| --- | --- |

|  | 5、废气 本项目运营期不设置食堂，员工餐食依托现有佳华食堂，可满足员工用餐需求。 物料运输飘尘：项目运输货物主要为煤炭和焦炭，货物装卸过程不在本次评价范围内，故本项目运输过程废气污染源主要为散货运输过程产生的飘尘。运营期煤炭、焦炭等运载列车运行过程中散货表面颗粒物会被风吹而飘散于沿线两侧，使空气中的TSP增加，对两侧的大气环境产生一定的影响。 类比曹南线运煤列车未经采取任何抑尘措施输运煤时，列车运行速度为60~80km/h，平均风速为3.07m/s，铁路两侧30m处TSP浓度为231~382μg/m3，扣除附近背景值189μg/m3，列车通过时贡献浓度为42~193μg/m3，对铁路两侧大气产生一定影响，但贡献浓度相对较小。 类比京秦线上秦皇岛市吴庄附近监测断面实测资料可知，采用喷淋粘结剂至货车煤、铁矿石表面抑尘，重车通过时各监测点TSP浓度为 25~43μg/m3，空车通过时各监测点TSP浓度为55~69μg/m3。由此可见，列车在采取抑尘措施后，两侧TSP贡献量较小，不会对周围的大气环境产生明显影响。 内燃机车废气：本项目铁路专用线上使用的部分列车以内燃机车牵引。根据中国气象局国家气候中心和交通运输部规划研究院环境资源所对多年铁路运输行业大气污染物排放的统计研究结果，内燃机车大气污染物排放源强烟尘为54mg/(t.km)，SO2为8mg/(t.km)，CO为25mg/(t.km)，CnHm为18mg/(t.km)，NOx为65mg/(t.km)，污染物浓度很小且为移动排放源，对环境影响轻微。 焊接、抛光及打磨废气：项目小零件维修时需要对其进行抛光焊接打磨处理，此过程会产生少量焊接、抛光及打磨废气。 ①焊接 项目建成后共设2台焊机进行生产，焊接过程使用焊条。焊条用量为1t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，焊接过程颗粒物产生系数见下表： 表43 09焊接 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 排污系数. 焊接; 焊接件; 结构钢焊条（JXXX）、钼和铬钼耐热钢焊条（RXXX）、不锈钢焊条（G/AXXX）、堆焊焊条（DXXX）、低温钢焊条（WXXX）、铸铁焊条（ZXXX）、镍和镍合金焊条（NiXXX）、铜和铜合金焊条（TXXX）、铝和铝合金焊条（LXXX）、特殊用途焊条（TSXXX）; 手工电弧焊; 所有规模; 颗粒物; 千克 /吨-原料; 20.2. 项目焊接过程焊条用量为1t/a，根据上表，项目车间焊接过程颗粒物产生量为0.02t/a，焊接无固定工位，共设置1台移动式焊烟净化器处理焊接过程产生的颗粒物，净化器收集效率为90%，处理效率为90%，处理后于车间无组织排放，排放量为0.002t/a。 ②抛光打磨 焊接后的工件需要使用打磨机进行表面处理，处理过程有颗粒物产生。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》C33-C37行业核算环节-06预处理核算环节系数，具体参数见下表。 表44 C33-C37行业核算环节-06预处理核算环节系数 核算环节; 产品 名称; 原料 名称; 工艺名称; 规模 等级; 污染物指标; 系数单位; 产污 系数. 预处理; 干式预处理; 钢板、其他金属材料; 抛丸、打磨; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨-原料; 2.19. 项目仅对部分焊接件进行打磨处理，打磨工件量为15t/a，根据上表计算，颗粒物产生量为0.033t/a，项目设置一台移动式焊烟净化器处理处理打磨过程产生的颗粒物，净化器收集效率为90%，处理效率为90%，处理后于车间无组织排放，排放量为0.003t/a。 表45 无组织排放量汇总表 产污工序; 处理措施; 单台风量m3/h; 产生量t/a; 收集效率; 未收集量t/a; 处理效率; 处理后排放量t/a. 焊接; 移动式焊烟净化器; 3000; 0.02; 90%; 0.002; 90%; 0.002. 打磨; 0.033; 0.0033; 0.003. 合计; /; /; 0.053; /; 0.0053; /; 0.005. 综上，颗粒物无组织总排放量为0.0103t/a，排放速率为0.0043kg/h，经预测，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值，即1mg/m3。 6、固废 专用线路建成后，专用线路部分日常运营中可能产生有少量包装废弃物等散落约2t/a；项目建成后共新增劳动定员89人，由于倒班及工作性质等原因，本项目工作人员不同时在岗，因此生活垃圾产生量按67人计，按每人每日产生垃圾量0.5kg计算，则项目产生生活垃圾量为33.5kg/d（12.23t/a）；焊接过程产生的废焊条（0.1t/a），台钻过程产生的废边角料（0.1t/a），集中收集后定期外售。 危险废物： 废润滑油、废液压油及废油桶暂存佳华危废间内，委托有资质单位统一处理。 表46 危险废物汇总表 单位：t/a 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.85; 机械设备; 液体; 石油类; 石油类; T/I; 采用专用容器收集，暂存佳华危废间，交由有资质单位处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.4; 机械设备; 液体; 石油类; 石油类; T/I. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.39; 包装; 固体; 石油类; 石油类; T/I. 7地下水、土壤 项目可能涉及地下水和土壤污染的途径主要为废气、废水。通过工程分析可知，本项目废气污染物主要为颗粒物，不涉及重金属；运营期佳华交接场生活污水经化粪池处理，定期清掏；本项目无废水直接排入地表水。本项目运营期内废润滑油、废液压油依托佳华现有危废间储存，定期委托有资质单位处置。内燃机柴油由场外车辆定期添加柴油，厂区内无柴油储存，柴油在线量为4.2t。 表47 地下水污染识别结果 识别情景; 识别内容; 运行阶段. 施工期; 运营期. 特征因子; /; 石油类. 正常状况; 污染途径; /; /. 非正常状况; /; 防腐防渗措施失效，垂直入渗. 表48 土壤环境影响及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 废润滑油、废液压油、废油桶; 佳华现有危废间存储; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃. 8、环境风险 本项目涉及到的风险物质主要为柴油、润滑油、废油桶及废润滑油。柴油不在厂区内储存，柴油在线量为4.2t；润滑油、液压油储存于油脂库内，润滑油最大储存量为3.4t/a，废润滑油最大储存量为0.85t/a，液压油最大储存量为0.5t/a，废液压油最大储存量为0.4t/a，废油桶最大储存量为0.39t/a，暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。 项目主要装置及涉及环境风险物质情况见下表。 表49 主要装置及涉及环境风险物质情况一览表 序号; 危险物品名称; 状态; 储存方式; 最大储量qn/t; 临界量Qn/t. 1; 润滑油; 液体; 桶装; 3.4; 2500. 2; 液压油; 液体; 桶装; 0.5; 2500. 3; 废润滑油; 液体; 桶装; 0.85; 100. 4; 废液压油; 液体; 桶装; 0.4; 100. 5; 废油桶; 固体; 密闭储存; 0.39; 100. 6; 柴油; 液体; 柴油机车内; 4.2; 2500. |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目厂区外建设线路主要位于唐山通宝焦化有限公司、唐山中浩化工有限公司以及唐山海港洲丽现代建材有限公司用地范围内，其中唐山通宝焦化有限公司已于2019年停止生产，本项目使用的是通宝焦化地上物已拆除腾空的土地，项目占用的唐山中浩化工有限公司土地为该公司预留地；占用的唐山海港洲丽现代建材有限公司土地范围内只有围墙，无其他地上物。 项目选线周边200m范围内均为工业用地，无环境敏感点，因此项目选址选线合理。 综上所述，项目选址选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气 1.1废气 施工期大气污染源主要为施工扬尘。 ⑴ 施工扬尘 施工扬尘的主要来源有：房屋拆除、场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。 施工严格按照《河北省扬尘污染防治办法》(河北省人民政府令[2020]第1号)、《关于印发<河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》（冀建质安函〔2023〕105号）及同类施工场地采取的抑尘措施，采取如下防尘和抑尘措施： ①必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 ②施工现场连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 ③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 ④施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 ⑤施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ⑥拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水等降尘措施，严禁敞开式拆除。 ⑦基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷淋等降尘措施。 ⑧施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 ⑨施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 ⑩施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 ⑪建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 ⑫施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑬施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。重污染天气时相应增加洒水频次。 ⑭建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 ⑮遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 ⑯组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 按照《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019），施工场地扬尘排放应符合下表规定的浓度限值。 表50 扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值（µg/m3 ）; 达标判定依据（次/天）. 颗粒物; 80; ≤2. 根据河北省《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB 13/T 2935—2019）要求：监测点位应设置于施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性；监测点位应优先设置于车辆进出口处。监测点数量多于车辆进出口数量时，其它监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度；当与其他施工场地相邻或施工场地外侧是交通道路且受道路扬尘影响较大时，应避开在相邻边界处设置监测点；采样口离地面的高度应在3m～5m范围内。施工场地扬尘监测点数量宜符合下表要求。 表51 施工场地扬尘监测点数量设置 占地面积S（m2）; 监测点数量(个). S≤5000; ≥1. 5000＜S≤10000; ≥2. 10000＜S≤100000; ≥4. S＞100000; 在10万平方米最少设置4个监测点的基础上，每增加10万平方米最少增设1个监测点（不足10万平方米的部分按10万平方米计）。. 本项目佳华交接场建筑物占地面积为1513m2，佳华装卸场建筑面积为1615m2，根据河北省《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB 13/T 2935—2019），项目佳华交接场施工期场区设置1个废气监测点位监测施工扬尘，设置于施工场区出入口；佳华装卸场施工期场区设置1个废气监测点位监测施工扬尘，设置于施工场区出入口。 （2）施工机械、运输车辆尾气 施工期使用的施工机械和运输车辆以柴油、汽油为能源，在使用过程中产生的尾气主要污染物为NOx、NMHC和CO等。属于无组织排放，具有流动性、间歇性。 项目施工期较短，施工机械、运输车辆运行较为分散，根据现行环保要求，施工期非道路移动机械使用国三及以上排放标准或使用新能源汽车，运输车辆使用国五及以上排放标准的汽车或新能源车辆，机械尾气无组织排放的NMHC、NOX、CO对环境空气影响较小，随着施工期的结束影响随之消失。 ## 1.2废水 工程建设过程中，施工机械、车辆冲洗等产生的污水及施工营地也将产生少量的生活污水。因废水排放量小，可以不需专门处理。对周边环境敏感点无影响。 ## 1.3噪声 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地周围环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： 施工期建设单位合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ①建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中； ②合理安排施工时间，中午和夜间禁止施工； ③使用商品混凝土及商品砂浆，避免混凝土及砂浆生产时噪声的影响； ④运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 采取以上措施后，施工噪声对周围环境影响较小，且将随着施工期的结束而消失，对敏感点影响较小。 ## 1.4固体废物 施工期间产生的固体废物主要有废钢轨、轨枕、废弃土石方、建筑垃圾和生活垃圾。 施工期间施工人员产生的生活垃圾易腐败变质，产生恶臭，孽生蚊蝇并传播疾病，对施工人员的健康和周围环境造成不利影响，需要及时处理；工程拆迁、施工营地撤离时会有一定数量的建筑垃圾产生，对附近环境产生一定影响。本次评价提出措施如下： ①废钢轨、轨枕由运营管理部按相关规定处理。 ②对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 ③清场废物处置：应及时清运。废土可供附近填筑低凹地，平整地面。 ④生活垃圾：施工人员产生的生活垃圾，根据拟建工程施工进度安排，高峰期日均施工人员为400人，生活垃圾按每人每天0.5kg/d计，生活垃圾产生量为73t/a，委托环卫部门处置。 ## 采取上述措施，施工期产生的固废都可得到合理处置，对外界环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目仅评价线路工程情况，不对装卸场装卸过程进行评价。 1、噪声 项目采用无缝线路、专用线轨道减振装置、控制随机鸣笛、优先选用低噪声、低振动结构优良的车辆等措施，采取上述措施后，对环境影响较小。 2振动 由于铁路振动的影响范围较噪声影响范围小，运营部门要加强轮轨的维护、保养、定期进行轨道打磨和车轮的清洁与旋轮工作，以保证其良好的运行状态，减少附加振动。 3废气 煤炭、焦炭等运输废气： 列车飘尘对线路两侧的影响程度与列车运行速度，货物的种类、表面含水率、风速和沿线空气湿度等条件有关。项目运营后，采用喷淋粘结剂喷至货车煤炭、焦炭等散货表面进行固结，可以有效控制飘尘污染。 内燃机车废气：本项目铁路专用线上使用的列车以内燃机车牵引。根据中国气象局国家气候中心和交通运输部规划研究院环境资源所对多年铁路运输行业大气污染物排放的统计研究结果，内燃机车大气污染物排放源强烟尘为54mg/(t.km)，SO2为8mg/(t.km)，CO为25mg/(t.km)，CnHm为18mg/(t.km)，NOx为65mg/(t.km)，污染物浓度很小且为移动排放源，对环境影响轻微。 焊接、抛光及打磨废气：项目焊接、抛光及打磨废气，经移动式焊烟净化器处理后于密闭车间内无组织排放，对环境影响轻微。 综上所述，本项目废气各污染源采取有效的污染防治措施后对大气环境影响较小。 4废水 运营期佳华交接场生活污水经化粪池处理，定期清掏；佳华装卸场员工由佳华现有员工调剂，项目装卸场不新增劳动定员；本项目运营期缸盖水试压废水循环使用，不外排。 5固废 一般固废：项目运营期职工站场内设置生活垃圾投放箱，同站场垃圾一同处理。焊接过程产生的废焊条，台钻及打磨过程产生的废边角料，集中收集后定期外售。 危险废物：废润滑油、废液压油及废油桶暂存佳华危废间内，委托有资质单位统一处理。 表52 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废间（共160m2）; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 佳华厂区危废间，厂区西侧; 160m2; 专用容器桶; 100kg/桶; 半年. 废液压油; HW08; 900-218-08; 专用容器桶; 100kg/桶; 半年. 废油桶; HW08; 900-249-08; /; /; 半年. 收集后的废油桶加盖封闭、废润滑油、废液压油装入专用密闭容器中，暂存于佳华厂区的危废间（位于佳华厂区西侧，危废间占地面积160m2）内，本项目危险废物产生量较小，暂存区域占地面积约为1m2，仅占佳华危废间的0.5%，依托佳华厂区的危废间可行。 综上所述，本项目固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。 7地下水、土壤 本项目涉及土壤污染的途径为废润滑油、废液压油垂直入渗。根据生产装置、辅助设施可能泄漏特殊的性质将污染区分为一般污染防治区和重点污染防治区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案： 机修库、油脂库地面：采用抗渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。 危废间：已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）关于防渗要求处理，危废间地面及裙角防渗层由下至上依次为：a素土夯实，压实系数设计为0.94；b其上为100mm厚3:7灰土垫层，压实系数设计不小于0.94；c180mm厚C30抗渗砼，抗渗等级为P8；d水泥基渗透结晶型防渗涂层，厚度设置不小于1mm。整体防渗层渗透系数小于10-10cm/s。 为了确保防渗措施的防渗效果，应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理。采取上述措施后，项目对地下水及土壤环境影响较小。 8、环境风险 以下为针对本项目风险物质制定的风险防范措施： 废润滑油、废液压油、废油桶由项目生产区转运至危废间运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。 ①废润滑油、废液压油：采用专用容器储存，暂存于厂区危废暂存间内。 ②机修库、油脂库地面：采用抗渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。 ③本项目根据防渗分区划分，危废间属于重点防渗区，危废间地面及裙角防渗层由下至上依次为：a素土夯实，压实系数设计为0.94；b其上为100mm厚3:7灰土垫层，压实系数设计不小于0.94；c180mm厚C30抗渗砼，抗渗等级为P8；d水泥基渗透结晶型防渗涂层，厚度设置不小于1mm。整体防渗层渗透系数小于10-10cm/s。 ④如油类物质发生火灾后，使用干粉或泡沫灭火器灭火，不会产生消防废水。灭火后，消防废物作为危废，委托有资质单位处理。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资39231.09万元，环保投资估算为350.5189万元，占项目建设总投资的0.89%，环保投资详见下表。 表53 环保投资明细 单位：万元 序号; 项目; 治理设施; 投资(万元). 1; 废气; 施工围挡、定期洒水抑尘、焊烟净化器; 42.4357. 2; 废水; 化粪池、污水输送管道; 26.76. 3; 噪声; 施工机械维护及临时隔声措施、无缝线路、专用线轨道减振装置、优先选用低噪声、低振动结构优良的车辆; 70. 4; 地下水及土壤; 机修库、油脂库防渗; 191.3232. 5; 固废; 既有建筑物拆除及垃圾清运; 20. 合 计; 占总投资0.89%; 350.5189. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工过程定期洒水抑尘，可减少作物叶面覆盖降尘。 | — | — | — |
| 水生生态 | — | — | — | — |
| 地表水环境 | 混凝土养护水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。机械和车辆设备冲洗废水建设隔油池及沉淀池，经处理后清水回用于混凝土养护过程，不外排。 | — | 运营期佳华交接场生活污水经化粪池处理，定期清掏；佳华装卸场员工由佳华现有员工调剂，项目装卸场不新增劳动定员；本项目运营期缸盖水试压废水循环使用，不外排。 | — |
| 地下水及土壤环境 | — | — | 本项目涉及土壤污染的途径为废润滑油、废液压油垂直入渗。根据生产装置、辅助设施可能泄漏特殊的性质将污染区分为一般污染防治区和重点污染防治区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案： 机修库、油脂库地面：采用抗渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。 危废间：已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）关于防渗要求处理，危废间地面及裙角防渗层由下至上依次为：a素土夯实，压实系数设计为0.94；b其上为100mm厚3:7灰土垫层，压实系数设计不小于0.94；c180mm厚C30抗渗砼，抗渗等级为P8；d水泥基渗透结晶型防渗涂层，厚度设置不小于1mm。整体防渗层渗透系数小于10-10cm/s。 为了确保防渗措施的防渗效果，应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理。采取上述措施后，项目对地下水及土壤环境影响较小。 | — |
| 声环境 | 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应选择外环路，尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 | 施工厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 优先选用低噪声车辆，加强对车辆和轨道的维护，维修设备位于封闭车间内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90)及修改方案表1、2标准限值、《城市区域环境振动标准》（GB10070-88） |
| 振动 | — | — | — | — |
| 大气环境 | 施工期间遇大风、干燥季节，向施工地段地表洒水并保持一定湿度，以控制扬尘，并在沿途采取设置一定高度围挡。物料在运输、卸料及临时堆存过程中产生一定扬尘，采取运输时加盖苫布、临时堆场土方表面压实，采取遮盖措施，及时洒水抑尘等措施。 | 无二次扬尘产生。施工扬尘场界达到《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)中80μg/m3标准。 | 运营期煤炭等运载列车产生的飘尘，对散货表面喷洒粘结剂，降低扬尘 项目内燃机废气污染物浓度小且为移动排放源，对环境影响轻微；项目焊接、台钻、抛光过程产生的颗粒物经一套移动式焊烟净化器处理，处理后经车间无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 固体废物 | 弃土在施工作业带内暂时堆放，并采取苫布遮盖、洒水抑尘等措施，用于地面平整 | — | 站场内设置垃圾投放箱，同站场垃圾一同处理； 废润滑油、废液压油及废油桶暂存于佳华现有危废间内，委托有资质单位处置；焊接过程产生的废焊条、台钻及打磨过程产生的废边角料，集中收集后定期外售。 | — |
| 电磁环境 | — | — | — | — |
| 环境风险 | — | — | ①废润滑油、废液压油：采用专用容器储存，暂存于厂区危废暂存间内。 ②机修库、油脂库地面：采用抗渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。 ③本项目根据防渗分区划分，危废间属于重点防渗区，危废间地面及裙角防渗层由下至上依次为：a素土夯实，压实系数设计为0.94；b其上为100mm厚3:7灰土垫层，压实系数设计不小于0.94；c180mm厚C30抗渗砼，抗渗等级为P8；d水泥基渗透结晶型防渗涂层，厚度设置不小于1mm。整体防渗层渗透系数小于10-10cm/s。 ④如油类物质发生火灾后，使用干粉或泡沫灭火器灭火，不会产生消防废水。灭火后，消防废物作为危废，委托有资质单位处理。 | — |
| 环境监测 | 施工期场区设置废气监测点位监测施工扬尘 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935—2019） | — | — |
| 其他 | — | — | — | — |

- 七、结论

本工程符合国家和地方产业政策；工程选址基本合理；施工期产生的固体废弃物妥善处置，施工过程中加强施工扬尘、施工废水、施工机械噪声有效治理，合理选择施工时序，做好生态保护措施，只要切实落实设计及环评提出的各项污染治理和生态保护措施和建议，该项目对环境影响可控制在一定范围。综上所述，该项目从环境保护角度考虑是可行的。