- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     盐泥综合利用项目

建设单位（盖章）：唐山三友盐化有限公司

编制日期：            2024年1月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 盐泥综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-130274-89-01-375703 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张小军 | 联系方式 | 13933414593 |
| 建设地点 | 唐山海港经济开发区大清河盐场 |  |  |
| 地理坐标 | 1#卤池（ 118 度 46 分 33.513 秒， 39 度 12 分 36.349秒） 2#卤池（ 118 度 44 分 55.89 秒， 39 度 10 分 23.92秒） 3#卤池（ 118 度 44 分 56.47 秒， 39 度 10 分 38.65秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目行业类别 | 四十七、 生态保护和环境治理业 ——103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 唐山海港经济开发区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 海审批投资备字〔2023〕127号 |
| 总投资（万元） | 1290 | 环保投资（万元） | 1290 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 10年 |
| 是否开工建设 | £否 R是： 盐泥自2020年8月开始运至唐山三友盐化有限公司进行护坡 | 用地（用海） 面积（m2） | 64000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、与产业政策的符合性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于其中的鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用10．工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术。本项目已进行投资项目申报备案（备案编号：海审批投资备字〔2023〕127号），项目符合国家及地方产业政策。 2、选址符合性分析 本项目位于唐山三友盐化有限公司厂区内，根据已取得的不动产权证（乐国用(2000)第1206号）可知，本项目所在区域用地性质为工业用地。本项目周围无基本农田保护区、饮用水保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等特殊保护区域。 综上分析，本项目选址可行。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理项目建设与上述要求的符合性分析如下： （1）生态保护红线 海港经济开发区规划范围内无水源保护地的核心区、风景名胜区、森林公园等自然和人文景观保护区等生态红线。 本项目选址位于唐山三友盐化有限公司厂区范围内，厂区北至滨海公路，东至唐山湾国际旅游岛，南至渤海湾，西至小清河。项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯等重要基础设施，且项目不在河北省生态保护红线范围内，也不在唐山市海洋生态保护红线范围内，距离菩提岛自然保护区5000m，项目不侵占生态保护红线，满足生态保护红线要求。项目与生态保护红线位置关系见附图。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目环评对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目所在区域的环境底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。 本项目无废气、废水、固废产生，噪声等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，污染物均能达标排放，符合环境质量底线的要求，满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源利用上线 本项目为一般固废综合利用项目，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单 对照《市场准入负面清单》（发改体改规[2022] 397号），本项目不在清单内。 综合以上分析，项目建设符合海港经济开发区“三线一单”要求。 4、与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）文件符合性 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(唐政字[2021]48号)及《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》相关要求，本项目位于河北唐山海港经济开发区规划范围内，所在区域属于唐山市环境管控单元中重点管控单元，对比分析详见下表。 表1-3 唐山市总体准入要求 属性; 管控 类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线区; 空间布局约束; 禁止类管控要求; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级人民政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提岀审核意见后，报经国务院批准。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目; 本项目所在位置不在生态红线范围内，距离菩提岛自然保护区5000m。; 符合. 限制类管控要求; 生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下10类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 （1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。 （2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。 （3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 （4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 （5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 （6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 （7）地质调查与矿产资源勘查开采。[具体开采活动，详见《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）]。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 （8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 （9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。 （10）法律法规规定允许的其他人为活动。开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照相关规定办理用地用海用岛审批。. 一般生态空间; 总体要求; 空间布局约束; 1、 根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的项目。 2、 严格控制新増建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。; 1.本项目属于固体废物综合利用目，不属于高污染、高能耗、高物耗项目。 2.本项目位于唐山三友盐化有限公司内，不新增占地，不占用生态空间中的林地、草原等。; 符合. 大 气 环 境; 空间布局约束; 2、严禁违规新增钢铁、焦化、平板玻璃、水泥、陶瓷产能，禁止新建《产业结构调整指导目录》中限制类项目。; 本项目属于固体废物处理项目，不属于新增钢铁、焦化、平板玻璃、水泥、陶瓷产能，不属于《产业结构调整指导目录》中限制类。; 符合. 污染物排放管控; 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 本项目不涉及。; 符合. 2、全市范围内禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，城市建成区、县城等人口密集区不再建设燃油、燃生物质锅炉。新建锅炉环评文件审批执行新排放标准。新建锅炉应符合质量、安全、节能、环保等各项指标要求。; 本项目不设置锅炉。; 符合. 地表水环境; 空间布局约束; 4、未完成污水集中处理设施建设的工业园区（工业集聚区），一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 本项目位于唐山三友盐化有限公司厂区内，本项目不产生废水。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。; 本项目属于一般固废综合利用项目，不属于高污染、高耗水行业新增产能，不属于十大重点行业。; 符合. 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流：强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。; 本项目位于海港经济开发区， 洗车废水循环使用不外排。; 符合. 土壤及地下水环境; 空间布局约束; 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目采取合理的防治措施后对土壤影响较小; 符合. 污染排放管控; 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。; 本项目将盐泥作为护坡材料，对卤池进行护坡处置。; 符合. 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。; 本项目不涉及重金属污染物排放。; 符合. 4、组织开展工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。推行生态环境保护综合执法，加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管，依法査处违法排污等行为。全面禁止洋垃圾入境，逐步实现固体废物零进口。; 本项目为工业固体废物综合利用项目，可促进工业固废减量化、资源化。; 符合. 资源; 水资源; 资源利用效率要求; 1、严格地下水管理。在地下水禁止开釆区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井应当制定计划逐步予以关停；在地下水限制开采区，一般不得开凿新的取水井，确需取用地下水的，应按用1减2的比例以及先减后加的原则同步削减其它取水单位的地下水用水量，且不得深层、浅层地下水相互替代；在地下水一般超采区，应当按照采补平衡原则严格控制开釆地下水，限制取水量，并规划建设替代水源，采取措施增加地下水的有效补给。; 本项目使用现有取水井供水，不开凿新井，用水量较少; 符合. 产业总体布局要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》相关要求。; 项目不属于《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》中限制类和淘汰类项目。; 符合. 2、严格限制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。; 本项目位于海港开发区范围内，不属于生态脆弱或环境敏感地区，项目不属于两高项目。; 符合. 项目入园准入要求; 空间布局约束; 1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。 2、加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。 3、县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 4、新建、升级工业园区（工业集聚区）必须同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。所有工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。加快完善工业园区配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。推进重点流域工业园区污水集中处理设施提标改造，推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，逐步规范完善园区水环境管理台账。; 1、本项目符合国家及地方产业政策要求，不属于落后的生产技术、工艺、装备和产品。 2、本项目所在区域为工业用地，项目位置与周边居民点距离满足大气环境防护距离要求。 3、本项目为固体废物处置项目，不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目。 4、本项目洗车废水循环使用不外排。; 符合. 综上所述，本项目符合唐山市“三线一单”及生态环境分区管控相关要求。 5、与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）文件符合性 表1-4 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求 序号; 管控要求; 项目情况; 符合性. 1; 5.2.1 当天然基础层饱和渗透系数不大于 1.0×10 -5 cm/s，且厚度不小于0.75 m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层; 项目场地当天然基础层饱和渗透系数不大于 1.0×10 -5 cm/s，且厚度不小于0.75 m，可满足要求; 符合. 2; 6.5 危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。国家及地方有关法律 法规、标准另有规定的除外; 本项目所处理盐泥，为一般工业固体废物，满足要求; 符合. 3; 8.1 第 I 类一般工业固体废物可按下列途径进行充填或回填作业： a）粉煤灰可在煤炭开采矿区的采空区中充填或回填； b）煤矸石可在煤炭开采矿井、矿坑等采空区中充填或回填； c）尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。; 利用氯碱盐泥护坡，属于第 I 类一般工业固体废物在原采区中充填，满足要求; 符合. 4; 8.3 不应在充填物料中掺加除充填作业所需要的添加剂之外的其他固体废物。; 本项目实施护坡作业，不添加任何添加剂; 符合. |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 唐山三友盐化有限公司是以海盐生产为主，集卤水化工、海水养殖、旅游餐饮、商贸物流等多业并举的大型国有企业。唐山三友氯碱有限责任公司位于唐山市曹妃甸区南堡经济开发区，主要生产烧碱、聚氯乙烯、专用树脂等产品。唐山三友盐化有限公司、唐山三友氯碱有限责任公司同为唐山三友集团有限公司子公司。 唐山三友盐化有限公司计划用唐山三友氯碱有限责任公司产生的盐泥，对储卤池的池埝内坡泥土进行置换，经平整压实后，再用土工布进行苦盖。充分发挥盐泥粘度大、密度高的特点，既能避免因池埝内坡遭雨水冲刷流失而产生的清淤费用，又可防止池埝遇风产生扬尘而影响环境和卤水质量。 - 2020年8月唐山三友盐化有限公司编制了《唐山三友盐化有限公司盐泥综合利用方案》，并通过专家论证，开始使用氯碱盐泥进行道路护坡。2023年8月，唐山市环保局执法支队对唐山三友氯碱有限责任公司进行执法检查并提出要求，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》盐泥综合利用应按规定编制环境影响评价报告。据此要求，唐山三友盐化有限公司立即停止建设，并于2023年9月22日完成本项目投资备案（核准文号：海审批投资备字〔2023〕127号）。 唐山三友盐化有限公司盐泥综合利用项目涉及未批先建的问题，2024年1月8日，唐山市生态环境局海港经济开发区分局出具关于《唐山三友盐化有限公司盐泥综合利用项目》征求意见的复函中回复，按照《唐山市生态环境局环境行政处罚自由裁量权裁量标准(试行 )》(唐环发[2023]71 号)第八条违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。唐山三友盐化有限公司盐泥综合利用项目未批先建行为属于初次违法且危害后果轻微并及时改正。同时此次未批先建行为属于《唐山市生态环境轻微违法行为不予行政处罚事项清单》中序号2“应当编制环境影响报告书、报告表的建设项目，未依法报批，但处于建设阶段，无污染物产生，企业主动停止建设或者恢复原状的。”故对唐山三友盐化有限公司不予行政处罚。 2023年11月唐山三友盐化有限公司委托唐山众联环境检测有限公司对盐泥属性进行了鉴定，根据唐山众联环境检测有限公司出具的《唐山三友盐化有限公司固体废物(盐泥)检测结果说明》，盐泥属于第一类工业固体废物。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“四十七、生态盐泥保护和环境治理业——103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用——其他”类别，应编制报告表。唐山三友盐化有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表。 2、相关工程介绍 本项目盐泥来源主要为唐山三友氯碱有限责任公司烧碱生产的一次盐水工艺产生，唐山三友氯碱有限责任公司相关情况如下： （1）企业基本情况 唐山三友氯碱有限责任公司位于南堡开发区北部。厂址中心坐标位于东经118°11'29.76",北纬39°15' 33.48",主要生产纯碱、烧碱、聚氯乙烯等产品。东侧临开发区希望西路；南侧为六号路；北侧隔围墙是唐山三友硅业有限责任公司和唐山三孚硅业有限公司；西侧与三友热电厂相邻。 （2）盐泥的来源 盐泥主要来源于全厂烧碱生产的一次盐水工艺。介绍如下： 工艺由配水、化盐、反应、精制、预处理、膜过滤组成。 利用半地下化卤池，原盐由铲车送入化卤池。脱氯工序来的淡盐水直接进入配水槽， 然后同其他化盐水一起送入化卤池底部，沿化卤池逆流而上，在化卤池上部出口得到NaCl 浓度为310-315g/L的饱和粗盐水，自流入粗盐水池。 从缓冲罐出来的粗盐水用泵送入粗盐水槽，向盐水分别加入精制剂NaOH溶液和NaClO溶液。粗盐水中的Mg²+与OH- 反应生成 Mg(OH)2, 菌藻类、腐殖酸等有机物则 被NaClO氧化分解成为小分子有机物。反应后的盐水由加压泵送至气水混合器，与压 缩空气混合后进入加压溶气罐。饱含空气的盐水经减压在文丘里混合器中与絮凝剂FeCl₃溶液混合，然后进入预处理器。由于减压作用，气泡大量释放出来，附着在杂质颗粒上并向上浮起，浮泥在预处理器上部自动排出。澄清盐水从预处理器上部溢流进折流槽，再加入精制剂Na2CO3溶液后进入反应槽，使CO3²- 和盐水中的Ca²+反应生成不溶性的碳酸钙沉淀。反应后的盐水自流入中间槽，经过滤器进液泵加压后送入凯膜过滤器，将固体悬浮物降至1wtppm 以下，流入一次盐水储槽，经一次盐水泵送往二次盐水精制及电解工段。 预处理器及凯膜过滤器底部的泥浆排入泥浆池，用泥浆泵打入箱式压滤机，压滤后的滤液回收去化盐，盐泥作为唐山三友盐化有限公司护坡原料。 - 图1 唐山三友氯碱有限责任公司一次盐水工艺流程图 - （3）盐泥成分 根据2015年11月由江苏久力环境工程有限公司编制的《唐山三友氯碱有限责任公司3.5万吨/年聚氯乙烯、3.0万吨/年烧碱技术改造工程项目环境影响报告书》、2016年1月5日由南堡开发区安全生产与环境保护局出具的关于唐山三友氯碱有限责任公司 3.5万吨/年聚氯乙烯、3.0万吨/年烧碱技术改造工程项目环境影响报告书的环评批复、 2017年5月24日由南堡开发区安全生产与环境保护局出具关于3.5万吨/年聚氯乙烯、3.0万吨/年烧碱技术改造工程项目验收意见的函的，并根据《危险废物目录(2021版)》，盐泥为一般工业固体废物。 根据企业提供的盐泥杂项分析报告单数据，盐泥主要化学成分组成一览表见表2-1。 表2-1 盐泥主要化学成分一览表 成分 日期; 碳酸钙; 氢氧化镁; 硫酸钙; 总碱（碳酸钠）; 酸不容物; 氯化钠. %; %; %; %; %; %. 2023年9月23日; 24.65; 14.68; 0.14; 0.13; 6.33; 9.32. 2023年9月24日; 25.01; 15; 0.15; 0.15; 6.42; 9.38. 2023年9月25日; 24.86; 14.32; 0.16; 0.16; 6.20; 9.30. 2023年9月26日; 24.72; 15.81; 0.18; 0.11; 6.38; 9.4. 2023年9月27日; 25.32; 14.32; 0.13; 0.13; 6.29; 9.26. 2023年9月28日; 26.0; 15.36; 0.12; 0.12; 6.30; 9.27. 盐泥产自唐山三友氯碱有限责任公司，来源于全厂烧碱生产的一次盐水工艺，主要化学成分为碳酸钙，其次为氢氧化镁和氯化钠，根据《唐山三友氯碱有限责任公司3.5万吨/年聚氯乙烯、3.0万吨/年烧碱技术改造工程项目环境影响报告书》及其批复与验收意见可知，盐泥为一般工业固体废物。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中 3.6条规定，第I类一般工业固体废物是指按照HJ 557规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过GB 8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6~9范围之内的一般工业固体废物。为鉴别唐山三友盐化有限公司本次送检盐泥是否为第I类一般工业固体废物，唐山三友盐化有限公司委托唐山众联检测有限公司按照HJ 557规定方法对盐泥浸出液中的特征污染物进行了检测，检测结果如下： 根据关于盐泥浸出试验检测结果，检测结果一览表见表2-2。 表2-2 盐泥浸出试验检测结果一览表 序 号; 污染物; 单位; 浸出浓度; 限值; 是否达标; 备注. I; 总汞; mg/L; 0.00002L; 0.05; 达标; 未检出. 2; 烷基汞; mg/L; 未检出; 不得检出; 达标. 3; 总镉; mg/L; 0.0012L; 0.1; 达标; 未检出. 4; 总铬; mg/L; 0.0105; 1.5; 达标. 5; 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.5; 达标; 未检出. 6; 总砷; mg/L; 0.00032; 0.5; 达标. 7; 总铅; mg/L; 0.0042L; 1.0; 达标; 未检出. 8; 总镍; mg/L; 0.0064; 1.0; 达标. 9; 苯并(a)芘; mg/L; 0.000004L; 0.00003; 达标; 未检出. 10; 总铍; mg/L; 0.0007L; 0.005; 达标; 未检出. 11; 总银; mg/L; 0.0029L; 0.5; 达标; 未检出. 12; 总α放射性; Bq/L; 0.523; I; 达标. 13; 总β放射性; Bq/L; 1.48; 10; 达标. 14; pH; 无量纲; 8.81; 6~9; 达标. 15; 色度; 倍; <2; 50; 达标. 16; 悬浮物; mg/L; 4L; 70; 达标; 未检出. 17; 五日生化需氧量; mg/L; 2.3; 20; 达标. 18; 化学需氧量; mg/L; 10; 100; 达标. 19; 石油类; mg/L; 0.06L; 5; 达标; 未检出. 20; 动植物油; mg/L; 0.13; 10; 达标. 21; 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.5; 达标; 未检出. 22; 总氮化物; mg/L; 0.004L; 0.5; 达标; 未检出. 23; 硫化物; mg/L; 0.0IL; 1.0; 达标; 未检出. 24; 氨氮; mg/L; 0.25L; 15; 达标; 未检出. 25; 氟化物; mg/L; 0.06; I0; 达标. 26; 磷酸盐（以P计）; mg/L; 0.0lL; 0.5; 达标; 未检出. 27; 甲醛; mg/L; 0.0SL; 1.0; 达标; 未检出. 28; 苯胺类; mg/L; 0.03L; 1.0; 达标; 未检出. 29; 硝基苯类; mg/L; 0.2L; 2.0; 达标; 未检出. 30; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 5.0; 达标; 未检出. 31; 总铜; mg/L; 0.006; 0.5; 达标. 32; 总锌; mg/L; 0.0446; 2.0; 达标. 33; 总锰; mg/L; 0.924; 2.0; 达标. 34; 元素磷; mg/L; 0.0lL; 0.1; 达标; 未检出. 由上述检测结果可知，盐泥浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6~9范围之内，属于第I类一般工业固体废物。 - （4）盐泥现状处置措施 盐泥中主要成分为CaCO3、Mg(OH)2、NaCl，采用板框压滤机压滤后，含水量60%左右，为一般工业固体废物。 根据建设单位提供资料，唐山三友氯碱有限责任公司产生的盐泥自产生后，运至唐山唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司渣场筑坝。至2020年，纯碱分公司渣场无法继续利用盐泥，故计划将盐泥运至唐山三友盐化有限公司综合利用，用于道路筑坝，唐山三友盐化有限公司于2020年8月编制了《唐山三友盐化有限公司盐泥综合利用方案》并通过专家论证，于是将盐泥用于唐山三友盐化有限公司厂区现有道路，即进场道路以南至洗盐车间北侧2号苦卤泵处、一号回卤泵站向南至送水路桥处等8段道路两侧进行道路护坡处置，并通过了专家论证。现唐山三友盐化有限公司为对卤池池埝进行护坡维护，降低维修成本，减少扬尘和泥土流失，计划将盐泥用于卤池护坡。 - 现有工程概况 （1）建设单位：唐山三友盐化有限公司 （2）工作制度及劳动定员：本项目年工作300天，每天1班，每班8小时，劳动定员1200人。 （3）生产能力：年产原盐50万吨/年。 表2-4 现有工程组成一览表 类别; 建筑内容; 建设内容. 主体工程; 卤池; 75万公亩. 公用工程; 给水系统; 市政管网供水. 供电系统; 市政供电电网. 排水系统; 无生产废水外排； 生活污水排入市政管网， 最后进入海港大清河污水处理厂. 供暖方式; 市政供暖. 环保工程; 废气治理; 无废气产生. 废水治理; 无生产废水产生； 生活污水排入海港大清河污水处理厂. 噪声治理; 合理布置噪声源，厂房隔声，对主要噪声源加装减振基础。. 固废治理; 生活垃圾交由环卫部门处理；危险废物包括废试剂瓶、废润滑油，暂存于厂区危废暂存间，并委托有资质单位处理。. - （4）现有工程主要生产设备 - 表2-5 现有工程组成一览表 设备名称; 数量（台/套）; 型号及主要参数; 备注. 拖拉机; 70; ——; ——. 扒盐机; 49; ——; ——. 压池机; 40; ——; ——. 活碴机; 57; ——; ——. 轴流泵; 2; 250-ZLB; ——. 237; 350-ZLB; ——. 5; 500-ZLB; ——. 收洗盐一体机; 1; ——; ——. 装卸队斗轮机; 1; ——; ——. 装卸队破碎机; 3; ——; ——. 洗盐车间输送皮带; 1; B800; ——. 洗盐车间堆坨机; 1; ——; ——. 洗盐车问卤水泵; 1; ——; ——. 洗盐车间清水泵; 1; ——; ——. 洗盐车间离心机; 3; ——; ——. 洗盐车间滤干机; 2; ——; ——. 洗盐车间喂料机; 4; ——; ——. 东机房轴流泵; 2; ZW-900; ——. 东机房潜水轴流泵; 3; 800QZB; ——. （5）厂区位置及周边关系 地理位置：厂址中心坐标为东经118.776062588°，北纬39.210289157。 平面布置：厂址中心为办公生活区域，四周均为盐田，075乡道贯穿厂区内部。 周边关系：厂址周围无基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。 4、本项目概况 （1）项目名称：盐泥综合利用项目 （2）建设单位：唐山三友盐化有限公司 （3）建设性质：新建 （4）工程投资：项目总投资为1290万元，项目盐泥处置项目，均为环保投资。 （5）工作制度及劳动定员：本项目年工作365天，2班，每班8小时，3人/班，劳动定员6人，不新增劳动人员，从现有工程调配。 （6）建设内容： 用唐山三友氯碱有限责任公司产生的盐泥，对储卤池的池埝内坡泥土进行置换，经平整压实后，再用土工布进行苦盖。充分发挥盐泥粘度大、密度高的特点，既能避免因池埝内坡遭雨水冲刷流失而产生的清淤费用，又可防止池埝遇风产生扬尘而影响环境和卤水质量。 表2-6 本项目组成一览表 项目; 本项目. 主体工程; 1#卤池护坡工程; 护坡面积8000m2，平均护坡厚度125cm. 2#卤池护坡工程; 护坡面积16000m2，平均护坡厚度125cm. 3#卤池护坡工程; 护坡面积40000m2，平均护坡厚度125cm. 辅助工程; 配套建设洗车平台，平台尺寸6m*4m，洗车废水经两级过滤后循环使用不外排. 储运工程; 盐泥运至厂区直接进行护坡作业，不设临时储存场所. 公用工程; 供水; 无需用水. 供电; 无需用电. 供暖; 无需供暖. 环保工程; 废水; 洗车废水沉淀后循环使用. 废气; 无废气. 噪声; 选用低噪设备，车辆减速行驶. 固废; 沉淀池污泥回用于卤池护坡. （7）建构筑物 项目不涉及建构筑物。 （8）主要原辅材料用量及能源消耗 表2-7 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 处理量; 备注. 1; 盐泥; m3/a; 8000; 来源：唐山三友氯碱有限责任公司. 2; 土工布; m2/a; 6400; /. 唐山三友盐化有限公司计划对3座卤池进行护坡作业，1#卤池护坡面积8000m2，2#卤池护坡面积16000m2，3#卤池护坡面积40000m2，护坡面积合计64000m2，平均护坡厚度均为125cm，盐泥用量64000m2×1.25m=80000m3。计划利用期10年，8000m3/a，要求盐泥pH6-9，含水率60%左右，密闭货车运输，约每7-10d转运一次，单次转运量约175m3，三友盐化有限公司对每批次盐泥进行pH检测，不符合准入要求的盐泥返回唐山三友氯碱有限责任公司，不进行护坡。 建立台账管理制度，并对每批次盐泥进料情况进行详细记录，按批次记录盐泥入厂量、pH值、含水率等基本情况，落实环境管理台账记录责任人，对台账的真实性、完整性和规范性负责。 （9）主要设备 项目主要设备详见下表。 表2-8 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 全封闭运输车; 2; 租赁，不在厂内加油、维修. 2; 挖掘机; 1. 3; 翻斗车; 4. 4; 推土机; 1; /. （10）地理位置、平面布置及周边关系 地理位置：本项目位于河北省唐山市大清河盐厂内，项目中心坐标为东经118.776062588°，北纬39.210289157。 平面布置：本项目位于厂区现有1#卤池，2#卤池，3#卤池，紧邻075乡道。 周边关系：本项目周边均为盐田蒸发池。本项目周围无基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。 （11）给排水 生活用水：本项目不新增劳动定员，职工用水依托现有工程，不新增生活用水。 生产用水：车辆冲洗用水，运输车辆每次进出厂区都要进行自动冲洗，每次冲洗水 量1m3，合计冲洗水量约52m3/a，洗车废水经二级沉淀后循环使用，定期罐车补充新水，新鲜水量约14m3/a，循环使用。 （12）土石方平衡 表2-6 土石方平衡表 m3 序号; 工程项目; 土方开挖; 土方/盐泥回填; 余方/借方. 1; 护坡作业; 80000; 80000; 80000. 2; 道路平整、扩宽; 0; 80000; 80000. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 1、盐泥运输。盐泥自唐山三友氯碱有限责任公司使用全封闭的汽车运输至本公司（厂外运输不在本次环评范围内），自卸至卤池边坡池埝，运输过程严格防止撒落现象发生。盐泥使用全封闭的汽车运输。 2、池埝清挖、平整：首先用挖掘机对卤池现有池埝内坡进行清挖、平整，清挖土方量约为8000m3/a。产生的清挖土方用于卤库进车道路平整、扩宽，不外排。 3、蒙护、整形：唐山三友氯碱有限责任公司盐泥最大存储能力约10天，可实现每七天集中运输一次，每次运输175m3；唐山三友盐化有限公司每7-10天进行一次池埝护坡施工作业，一次性倒运、整形，当天施工完成。 厂内不设临时储存场所，盐泥运至厂区卤池池埝，直接进行护坡作业。每次施工按照175m3的护坡量，对池埝进行整形护坡，每平米填盐泥量约1.25方。 盐泥自全封闭运输车卸至池埝，通过挖掘机将盐泥倒运至卤池池埝内坡进行蒙护、整形。 4、苫盖：最后使用土工布对池埝进行苫盖。 图2-2 工艺及排污节点图 产污节点： 挖掘机、翻斗车、运输车作业过程产生的噪声N； 洗车废水W； 洗车沉淀池污泥S； 本项目涉及产排污节点情况详见下表。 表2-7 项目排污节点及治理措施一览表 类别; 编号; 污染源; 污染物; 治理措施. 废水; W; 洗车废水; SS; 洗车废水循环使用，不外排. 噪声; N; 挖掘机、翻斗车、运输车; 等效连续A声级; 选用低噪设备，车辆减速行驶. 固废; S; 洗车沉淀池; 污泥; 晾晒后运至卤池护坡. 主要污染工序： （1）废水：主要为洗车废水。 （2）噪声：本项目产噪设备主要为挖掘机、翻斗车、运输车等车辆，其噪声源强为80dB(A)~95dB(A)。 （3）固废：废物主要为洗车沉淀池污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、环保手续情况 本项目为新建工程，建设地点位于唐山三友盐化有限公司厂区内，唐山三友盐化有限公司厂于2000年10月20日通过了河北省重点污染源限期治理达标验收（一控双达标），并于2019年11月6日进行了固定污染源排污登记，编号为91130294788659432Y001Z。 - 生产工艺 - 利用临海纳潮泵站提取海水，通过送水路将海水输送至盐田初级制卤区和蒸发区，经过逐级自然蒸发，将卤水逐步浓缩至饱和；将饱和卤水导入结晶区，继续日晒蒸发，逐渐结晶析出原盐晶体，通过应对降水、最大限度排淡出滩，充分利用蒸发量，实现原盐产量最大化；将原盐从结晶池内采收，成品盐集中堆坨待售，年产原盐50万吨/年。 - 污染物产生及排放情况 - （1）废水 - 原盐生产过程纳排水情况每年用于原盐生产纳潮量约6000万方，通过自然蒸发结晶析盐后，剩余的卤水量约15万方，这部分卤水再经过集中复晒后，又形成高盐度中级卤水，返回盐田蒸发区循环蒸发利用。整体进入盐田生产过程的海水不外排。 - 生活污水产生量365t/d，排入唐山海港大清河污水处理厂，出水回用于大清河盐场绿化和道路洒水抑尘。 - （2）噪声 - 通过采取选取低噪声设备、设置减振基础等措施。 （3）固废 - 生活垃圾交由环卫部门处理。厂区危险废物包括废试剂瓶和废润滑油，暂存于厂区危废暂存间，并委托有资质单位处理。 - 与本项目有关的原有环境问题 - 唐山三友盐化有限公司不存在与本项目有关的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 ①区域环境质量评价 根据2023年6月唐山市生态环境局发布的《2022年唐山市生态环境状况公报》，2022全年监测365天，优良天数275天（优83天，良192天），其中：轻度污染天数71天，中度污染天气16天，重度污染天气2天，严重污染天数1天。2022年全市空气质量综合指数4.47，与上年相比下降10.6%。 ②基本污染物环境质量现状评价 2022年，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为37微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为67微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为8微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为32微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.5毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为182微克/立方米。 具体情况见下表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80%; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95.7%; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.7%; 0.057; 不达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1500; 4000; 37.5%; /; 达标. O3; 日最大8小时平均 第90百分位浓度; 182; 160; 113.75%; 0.1375; 不达标. 根据上表分析可知，唐山市PM2.5年均浓度值及O3日最大8小时平均第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值；SO2年均浓度、PM10年均浓度、NO2年均浓度、CO日均值第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标”。因此，唐山市区域为不达标区域。 ③海港经济开发区基本污染物环境质量现状评价 表3-2 海港经济开发区2022年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率/%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67%; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70%; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.14%; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 35; 71.43%; /; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1200; 4000; 30%; /; 达标. O3; 日最大8小时平均 第90百分位浓度; 179; 160; 111.875%; 0.1185; 不达标. 由上表可知，项目所在海港经济开发区SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、CO日均值第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值要求；O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值要求，即项目所在海港经济开发区为不达标区。 （1）其他污染物 本次评价TSP现状数据引用《海水苦卤制备碱式碳酸镁新产品项目环境影响报告书》中现状监测数据，监测时间2022年7月22日~7月28日，监测7天，TSP监测24h平均浓度，采样时间不少于24h，监测数据有效。 表3-3 其他污染物补充监测点位信息表 监测点名称; 与厂址相对方位; 距离(m); 环境功能. 项目上风向; NW; 900; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 表3-4 其他污染物补充监测点位信息表 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准 (μg/m3）; 浓度范围 (μg/m3）; 最大浓度占 标率/%; 超标率 /%; 达标 情况. 厂址西南 1000m; TSP; 24h; 300; 59~110; 37.7; --; 达标. 由上表可以看出，监测点TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求。 2、声环境 区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 - 地下水 本次地下水环境现状监测数据引用《海水苦卤制备碱式碳酸镁新产品项目环境影响报告书》中现状监测数据，监测时间2022年7月，监测数据真实有效，监测点与本项目位置关系、坐标、井深见下表，区域地下水流向为西北向东南，Q5监测点紧邻场地区域，Q7监测点位于地下水流方向两侧，引用点位符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）。 表 3-5 地下水监测井点一览表 编号; 监测点名称; 方位; 与本项目距离m; 监测点类型; 坐标; 井深（m）; 监测层位. Y; X. 1; Q5; W; 10; 浅层水质监测点; 40394286.51; 4342635.26; 10; 浅层水. 2; Q7; S; 300; 40394385.90; 4342016.21; 10. 表.3-6 地下水检测与评价结果一览表 监测项目; 单位; 标准值; 1#; 2#. 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数. pH; 无量纲; 6.5~8.5; 7.6; 0.40; 7.1; 0.067. 嗅和味; /; 无; 无; /; 无; /. 肉眼可见物; /; 无; 无; /; 无; /. 色; 铂钴色度单位; 15; 5L; /; 5L; /. 浑浊度; NTU; 3; 1L; /; 1L; /. 耗氧量; mg/L; 3.0; 0.32; 0.107; 0.26; 0.087. 溶解性总固体; mg/L; 1000; 14900; 14.9; 18300; 18.3. 总硬度; mg/L; 450; 1020; 2.267; 1060; 2.356. 氨氮; mg/L; 0.5; 0.025L; /; 0.025L; /. 硝酸盐（以 N 计）; mg/L; 20; 0.88; 0.044; 0.67; 0.034. 亚硝酸盐（以 N 计）; mg/L; 1.0; 0.001L; /; 0.001L; /. 挥发性酚类; mg/L; 0.002; 0.0003L; /; 0.0003L; /. 氰化物; mg/L; 0.05; 0.002L; /; 0.002L; /. 硫化物; mg/L; 0.02; 0.003L; /; 0.003L; /. 碘化物; mg/L; 0.08; 0.05L; /; 0.05L; /. 氟化物; mg/L; 1.0; 0.61; 0.61; 0.69; 0.69. 硫酸盐; mg/L; 250; 680; 2.72; 987; 3.948. 氯化物; mg/L; 250; 7590; 30.36; 8900; 35.6. 钠; mg/L; 200; 5210; 26.05; 7490; 37.45. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.3; 0.050L; /; 0.050L; /. 六价铬; mg/L; 0.05; 0.004L; /; 0.004L; /. 铝; mg/L; 0.2; 0.008L; /; 0.008L; /. 汞; ug/L; 1; 0.04L; /; 0.04L; /. 砷; ug/L; 10; 0.3L; /; 0.3L; /. 硒; ug/L; 10; 0.4L; /; 0.4L; /. 铅; ug/L; 10; 2.5L; /; 2.5L; /. 镉; ug/L; 5; 0.5L; /; 0.5L; /. 铁; mg/L; 0.3; 0.03L; /; 0.03L; /. 锰; mg/L; 0.1; 0.01L; /; 0.01L; /. 铜; mg/L; 1.0; 0.2L; /; 0.2L; /. 锌; mg/L; 1.0; 0.05L; /; 0.05L; /. 三氯甲烷; ug/L; 60; 0.4L; /; 0.4L; /. 四氯化碳; μg/L; 2.0; 0.4L; /; 0.4L; /. 苯; ug/L; 10; 0.4L; /; 0.4L; /. 甲苯; ug/L; 700; 0.3L; /; 0.3L; /. 菌落总数; CFU/mL; 100; 72; 0.72; 38; 0.38. 总大肠菌群; MPN/L; 30; 10L; /; ＜2; /. 石油类; mg/L; 0.05; 0.01L; /; 0.01L; /. 评价区浅层地下水溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐和钠普遍超标，其余监测因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。地下水溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐和钠出现超标，主要因为本区位于滨海平原区，地下水埋深浅，蒸发作用强烈，且本区遭受海侵和海潮作用的影响，导致浅层地下水含盐量高，基本水质因子出现超标现象，属于地质结构和水文地质结构等自然因素造成的。从监测结果可以看出，区域浅层地下水水化学类型主要以Cl-Na型水为主。 4、土壤环境 唐山众联环境检测有限公司于2023年12月6日对场地池埝进行土壤环境质量监测，采样深度0.2m，检测结果见下表。 表3-7 土壤环境质量现状检测结果一览表 序号; 监测因子; 筛选值（mg/kg）; 监测结果. 1; 砷; 60; 7.91. 2; 镉; 65; 0.13. 3; 铬（六价）; 5.7; /. 4; 铜; 18000; 23.7. 5; 铅; 800; 20.2. 6; 汞; 38; 0.058. 7; 镍; 900; 31.1. 8; 四氯化碳; 2.8; ND. 9; 氯仿; 0.9; ND. 10; 氯甲烷; 37; ND. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; ND. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; ND. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; ND. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; ND. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; ND. 16; 二氯甲烷; 616; ND. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; ND. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; ND. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; ND. 20; 四氯乙烯; 53; ND. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; ND. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; ND. 23; 三氯乙烯; 2.8; ND. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; ND. 25; 氯乙烯; 0.43; ND. 26; 苯; 4; ND. 27; 氯苯; 270; ND. 28; 1,2-二氯苯; 560; ND. 29; 1,4-二氯苯; 20（5.6）; ND. 30; 乙苯; 28（7.2）; ND. 31; 苯乙烯; 1290; ND. 32; 甲苯; 1200; ND. 33; 间二甲+对二甲苯; 570; ND. 34; 邻二甲苯; 640; ND. 35; 硝基苯; 76; ND. 36; 苯胺; 260; ND. 37; 2-氯酚; 2256; ND. 38; 苯并[а]蒽; 15; ND. 39; 苯并[а]芘; 1.5; ND. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; ND. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; ND. 42; 䓛; 1293; ND. 43; 二苯并[а、h]蒽; 1.5; ND. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; ND. 45; 萘; 70; ND. 由监测结果可知：工程所在区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 5、生态 本项目在唐山三友盐化有限公司范围内进行建设，不涉及新增用地，本次项目无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及新建、改建或扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目建设地点位于唐山三友盐化有限公司现有厂区内，项目周边500m范围不涉及自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境保护目标 根据现场踏勘，本项目所在厂区厂界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 根据现场踏勘，本项目所在厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目建设地点位于唐山三友盐化有限公司厂区内，不新增占地，不涉及生态环境保护目标。 表3-8 主要环境保护目标及保护级别 环境 要素; 保护 目标; 坐标/°; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 方位; 最近距离m; 功能要求. 经度°; 纬度°. 大气 环境; --; --; --; --; --; --; --; --; --. 地下水; 项目范围区域地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 本项目场界外周边50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 土壤环境; 厂址及附近土壤敏感点; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值. 生态环境; 占地范围内无生态环境保护目标; --. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 根据本项目污染源产生及排放特点，确定本项目污染物排放执行以下污染物排放标准： 运营期： - 1、噪声：厂界噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-9 噪声排放标准 2、固体废物 类 别; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 噪声; 连续等效A声级; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB 1238-2008)2类标准限值. 本项目盐泥综合利用参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》。 |
| 总量 控制 指标 | 根据河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函〔2020〕247号）要求，建议污染物总量控制为：COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。 （1）废气 根据本项目实际情况， 项目不涉及燃气燃煤等燃料使用，因此不涉及SO2、NOx外排。 （2）废水 项目无废水产生。 综上，本项目建成后，总量控制指标为SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有厂区内进行，无施工期。 |
| --- | --- |
| 营运期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 盐泥含水率60%，含水率较高，护坡作业中颗粒物产生量极小，可忽略不计。 为减少风蚀扬尘对周边环境影响，评价要求项目护坡作业过程中应采取以下大气污染防治措施：①严格控制作业面范围，对已完成回填的工作面要及时实施苫盖；②合理安排作业时间，大风天气禁止护坡作业；③每次作业完成后，要对正在作业的工作面及时实施苫盖。 2、地表水环境影响分析 1、废水源强分析 本项目废水主要为车辆清洗废水，主要污染物SS，浓度约为1500 mg/L，洗车废水循环使用不外排，废水中主要含有石粉（成分为 SiO 2 、CaO 和 CaCO 3 等），少量石块的细粒。通过调研和水质分析可知，该废水的特征污染物为悬浮物（SS），根据废水特性， 以沉淀为主体处理工艺是可行的。废水处理用二级沉淀工艺。沉淀池尺寸12m*4m*2m，洗车回用水对水质要求不高，故经沉淀池处理后，回用具有可行性。 污泥 二级沉淀池 卤池护坡 项目无废水外排，对地表水环境无影响。 3、声环境影响分析 （1）噪声源种类和源强参数 本项目主要噪声源为翻斗车、推土机、挖掘机、运输车辆等，噪声源强为80-90dB(A)，为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 表4-1 项目主要噪声源及治理措施（室外声源） 序号; 噪声源; 空间相对位置; 噪声源强 dB(A); 数量（台）; 声源控制措施; 运行时段; 备注. X; Y; Z. 1; 翻斗车; /; /; /; 85; 4; 选用低噪设备; 昼间; 流动源. 2; 挖掘机; /; /; /; 90; 1; 选用低噪设备; 昼间; 流动源. 3; 推土机; /; /; /; 80; 1; 选用低噪设备; 昼间; 流动源. 4; 运输车辆; /; /; /; 85; 2; 车辆减速行驶; 昼间; 流动源. 注：以1#卤池的西北角为坐标原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 （2） 预测模式 本次环评采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）附录 B典行业噪声预测模型中的工业噪声预测计算模型对厂界处噪声值进行预测，其中户外声传播的衰减采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）附录A中规定的计算户外声传播衰减的模式，具体如下： ①基本模式 户外声传播衰减的基本模式如下： LA(r)=LA(r0)－(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中：LA(r)——距声源r处A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处A声级，dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar——屏障引起的A声级衰减量，dB(A)； Agr——地面效应A声级衰减量，dB(A)； Amisc——其它多方面因素引起的A声级衰减量，dB(A)。 ②其他衰减量 户外声传播衰减过程中，空气吸收衰减量、地面效应衰减量与几何发散衰减量相比甚小，故本次预测中忽略空气吸收衰减量Aatm、地面效应衰减量和其他多方面因素引起的A声级衰减量Amisc。 （3）预测结果及分析 作业设备均为移动设备，并且多为单独作业，作业时间为昼间一班制，作业地点为卤池。护坡作业每天都集中在一定单元内，范围较小。 按照以上步骤对本项目各噪声源对各厂界噪声贡献声级进行预测，预测计算结果详见下表。 表4-2 声环境影响预测结果 单位：dB(A) 预测点; 本项目贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 南厂界; 0; /; 60; 50; 达标. 北厂界; 0; /; 达标. 东厂界; 0; /; 达标. 西厂界; 0; /; 达标. 本项目夜间不运行，由上表可知，由于作业区距离厂界较远，经几何发散衰减，至厂界噪声值为零，对厂界无影响，厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 4、固体废物 本项目固废为沉淀池污泥，车辆清洗沉淀池需定期清理污泥，污泥产生量约为0.02t/a，收集回用于卤池护坡。 表4-3 项目一般固体废物排放信息一览表 序号; 产生环节; 一般固废名称; 一般固废类别; 类别代码; 产生量 t/a; 处置方式 和去向. 1; 洗车废水沉淀; 污泥; 无机废水污泥; 61; 0.02; 回用于卤池护坡. 固废管理要求： （1）应采取分区作业、覆盖等有效抑尘措施防止扬尘污染； （2）应严格控制护坡坡度，防止雨水侵蚀； （3）建立台账管理制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。按批次进行记录，异常情况应按次记录。环境管理台账应当按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。台账真实记录基本信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等； （4）当本项目完成3座卤池的护坡作业时，仍需对覆盖层进行维护管理，防止覆盖层不均匀沉降、开裂； （5）定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施； （6）根据有关环境管理和环境监测的规定，建设单位应设立环保管理机构，并配备环保管理专业人员，负责全厂的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 5、土壤及地下水影响分析 （1）盐泥与池埝中污染物含量对比 为对比分析池埝-盐泥土壤污染物含量，唐山三友氯碱有限责任公司委托益铭检测技术服务(青岛) 有限公司对盐泥按照《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中分析方法进行分析，分析结果与三友盐化池埝土壤污染物含量进行对比，结果见下表。 表4-4 池埝-盐泥土壤污染物监测对比结果 序号; 污染物项目; 筛选值（mg/kg）; 三友盐化-池埝; 三友氯碱-盐泥. 1; 砷; 60; 7.91; 8.7. 2; 镉; 65; 0.13; 0.22. 3; 铬（六价）; 5.7; ND; ND. 4; 铜; 18000; 23.7; 33. 5; 铅; 800; 20.2; 41.4. 6; 汞; 38; 0.058; 0.028. 7; 镍; 900; 31.1; 22. 8; 四氯化碳; 2.8; ND; ND. 9; 氯仿; 0.9; ND; ND. 10; 氯甲烷; 37; ND; ND. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; ND; ND. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; ND; ND. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; ND; ND. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; ND; ND. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; ND; ND. 16; 二氯甲烷; 616; ND; ND. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; ND; ND. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; ND; ND. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; ND; ND. 20; 四氯乙烯; 53; ND; ND. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; ND; ND. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; ND; ND. 23; 三氯乙烯; 2.8; ND; ND. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; ND; ND. 25; 氯乙烯; 0.43; ND; ND. 26; 苯; 4; ND; ND. 27; 氯苯; 270; ND; ND. 28; 1,2-二氯苯; 560; ND; ND. 29; 1,4-二氯苯; 20（5.6）; ND; ND. 30; 乙苯; 28（7.2）; ND; ND. 31; 苯乙烯; 1290; ND; ND. 32; 甲苯; 1200; ND; ND. 33; 间二甲+对二甲苯; 570; ND; ND. 34; 邻二甲苯; 640; ND; ND. 35; 硝基苯; 76; ND; ND. 36; 苯胺; 260; ND; ND. 37; 2-氯酚; 2256; ND; ND. 38; 苯并[а]蒽; 15; ND; ND. 39; 苯并[а]芘; 1.5; ND; ND. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; ND; ND. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; ND; ND. 42; 䓛; 1293; ND; ND. 43; 二苯并[а、h]蒽; 1.5; ND; ND. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; ND; ND. 45; 萘; 70; ND; ND. 由监测结果可知：重金属监测结果中，盐泥砷、镉、铜、铅监测结果略高于池埝，汞、镍监测结果低于池埝，但均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，故盐泥利用不会对三友盐化公司土壤环境造成较大影响。 通过调查，唐山三友氯碱有限责任公司以唐山三友盐化有限公司的产品原盐为原料进行加工，生产工艺中添加氢氧化钠、次氯酸钠、碳酸钠等辅料，盐泥为生产时产生的污泥，期间未额主动外添加含重金属物料，故盐泥中重金属来源如下： ①原料原盐中带入； ②添加氢氧化钠、次氯酸钠、碳酸钠等工业辅料不纯，含极少量重金属杂质。 - 地下水防渗性能分析 - 1)包气带岩性 - 场地包气带岩性及特征根据地下水调查结果显示，项目场地内包气带厚度为 0.86～1.57m，平均厚度为 1.26m，包气带岩性以杂填土、粉质粘土为主，在场地内连续稳定存在。 2)渗水实验 为查明场地包气带渗透性相关参数，本次评价进行渗水试验。 ①试验方法 渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响采用双环法，双环的直径分别为50cm和25cm，高25cm。双环法在试坑底部同心压入直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为由内外环之间渗入的水主要消耗在侧向扩散上，从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上，为准垂向一维渗流，试验一直进行到渗入水量稳定不变时为止。 ②技术要求 a.保证运营期间内环和外环的水层在同一高度。 b.试验过程中为保证不露出地面应使内外环的水层始终大于5cm，内环每加一次水计录一次时间，每次加水的量一致。 c.渗水速率稳定延续1~2小时。 d.应以水层在5cm的时刻为试验结束的时刻。 ③渗水试验成果 表4-5包气带渗水试验数据统计表 编号; 时间T（min）; 渗水量（m3/d）; 渗水面积F （m2）; 内环水头高度（m）; 毛细压力（m）; 渗入深度L （m）; 渗透系数K（m/d）; 渗透系数K（cm/s）. S1; 240; 0.000430; 0.0706; 0.1; 0.8; 0.62; 0.00573983; 6.64332E-06. S2; 240; 0.000390; 0.0706; 0.1; 0.8; 0.57; 0.00462862; 5.35721E-06. 说明; - 渗透系数计算公式： -   - 2） 渗水环（内环）半径 R=0.125m； - 3） 渗水环（内环）面积：0.049 m2。. 根据检验报告，盐泥为第I类一般工业固体废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》中关于贮存场和填埋场技术要求“5.2.1当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层”。本项目场地天然基础层渗透系数，可满足要求。 （3）防渗措施 根据本项目的特点，无需开展土壤及地下水评价，仅对本项目土壤及地下水环境污染防治措施提出要求。 地下水和土壤环境保护措施与对策应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则确定。建设单位在盐泥处置过程中，是制定和实施地下水环境保护措施与对策的行为主体。地下水及土壤防渗措施如下： ①建立完善的雨、污分流。 ②加强管理，对职工进行定期培训，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。 ③项目区严格污染物准入，严禁其他固废进入卤池，防止有毒有害物质污染地下水、土壤。 ④建设单位应制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。 - 结论 - 在严格落实各项土壤地下水污染防治措施前提下，项目对地下水环境影响及土壤环境较小。 6、环境风险 本项目不涉及环境风险物质。 7、生态 本项目在唐山三友盐化有限公司内进行建设，不涉及新增用地，因此，本项目不会对区域的生态环境造成明显影响。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，因此无需进行电磁辐射评价。 9、自行监测计划 表4-6 自行监测要求一览表 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、北、西侧厂界外1m处; 连续等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 土壤; 池埝盐泥回填层下天然土壤层; 砷、镉、铜、铅、汞、镍; 次/年; 《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，并与现状值对比. 地下水; 池埝下游潜水含水层; 砷、镉、铜、铅、汞、镍; 次/年; 与现状值对比. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 洗车废水 | SS | 沉淀后循环使用 | / |
| 声环境 | 翻斗车、推土机、挖掘机、运输车辆 | 噪声 | 选用低噪设备，车辆减速行驶 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 洗车废水沉淀池 | 污泥 | 回用于卤池护坡 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）应采取分区作业、覆盖等有效抑尘措施防止扬尘污染； （2）应严格控制护坡坡度，防止雨水侵蚀； （3）建立台账管理制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。按批次进行记录，异常情况应按次记录。环境管理台账应当按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。台账真实记录基本信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等； （4）当本项目完成3座卤池的护坡作业时，仍需对覆盖层进行维护管理，防止覆盖层不均匀沉降、开裂； （5）定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施； （6）根据有关环境管理和环境监测的规定，建设单位应设立环保管理机构，并配备环保管理专业人员，负责全厂的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 2、排污许可证管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号），本项目属于名录中未作规定的类别，后续是否纳入排污许可管理，从主管部门要求。 3、排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。本项目无废气、废水排放口，且不涉及固废储存，对现有工程已存在的排放口也应满足排污口规范化管理要求。 4、建设单位公开信息内容 表5-2 建设单位公开信息内容一览表 序号; 公开信息; 内容. 1; 基础信息; 单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模. 2; 排污信息; 主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量. 3; 污染防治设施; 污染防治设施的建设和运行情况. 4; 环保手续; 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况. |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策且选址合理，采取污染防治措施后，污染物可达标排放，项目建设不会改变周围环境质量等级，从环境保护的角度考虑，在完全落实报告中各项要求的前提下该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | 0 | / | / |
| 废水 | COD | 0.128 | / | / | 0 | 0 | 0.128 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0128 | / | / | 0 | 0 | 0.0128 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 1.6245 | / | / | 0 | 0 | 1.6245t/a | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.01 | / | / | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 废试剂瓶 | 0.005 | / | / | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
|  | 污泥 | 0 | / | / | 0.05 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①