- 建设项目环境影响报告表

项目名称：京唐港废钢仓储加工项目

建设单位（盖章）：唐山德泰供应链有限公司

编制日期： 2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	57

附表	58

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 京唐港废钢仓储加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2202-130274-89-01-499866 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张建强 | 联系方式 | 17713160195 |
| 建设地点 |  | 唐山市海港开发区老沿海公路以南，海华路以西 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度0分41.616秒，39度16分1.461秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4210金属废料和碎屑加工处理； G5920通用仓储 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业85金属废料和碎屑加工处理，废钢加工处理 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 唐山海港经济开发区行政审批局 | 项目审批文号 | 海审批投资备字(2023) 170号 |
| 总投资（万元） |  | 8000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 40000.2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划文件名称：河北唐山海港经济开发区总体规划修编(2022-2030) |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评文件名称：唐山海港经济开发区总体规划修编(2022-2030年)环境影响报告书 规划环评审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称：河北省生态环境厅关于《唐山海港经济开发区总体规划修编 (2022-2030年)环境影响报告书》的审查意见 审查意见文号：冀环环评函〔2024〕1387号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 唐山海港开发区位于唐山市东南部，规划修编后，开发区面积67.42km2。其中海域1.056km2(均为省政府批复范围，人工海岸线长度3.14千米)，陆域66.364km2(陆域与海域以2021年修测海岸线为准)。陆域范围为：北至沿海公路新线，东至唐港高速公路及延长线，西至小河子，南至9号路及渤海。其中62.917km2位于城镇开发边界内，3.447km2位于城镇开发边界外。 规划构筑“一心三区”的组团式空间布局结构。 “一心”：指在文化大街西段的湖林新河周边一带，充分利用湖林新河的良好自然景观，打造集行政、商业、文化、体育等功能的综合性公共服务中心，带动生活服务用地向西、向北发展，对接曹妃甸新城。 “三区”：指结合开发区发展特点、现状基础和区域功能格局，进一步构建功能较集中的组团式布局，形成三大片区：工业片区、物流片区和办公金融服务区。工业片区与办公金融服务区以海滨路和海港大道为界，物流片区与办公金融服务区以港兴大街为界。 工业片区以兴业大街、港兴大街、海港大路及二排干等为界形成四个工业 组团：西北部组团主要发展新兴产业，以一类、二类工业为主，中部组团重点发展机械制造及建材产业，以一类、二类工业为主；东北部组团重点发展钢材及钢材深加工，以三类工业为主；东部组团重点发展化工产业，以三类工业为主。 开发区规划3个片区：分别为工业片区、物流片区、办公金融区，其中工业片区分为新兴产业区、机械制造及建材产业区、钢材及钢材深加工区、化工产业区。物流片区分为加工物流区和港口物流区。 本项目位于钢材及钢材深加工区，钢材及钢材深加工区主要以黑色金属冶炼及钢材加工为主导产业，兼顾钢铁产业上游原辅材料相关产业及下游耗钢产业。重点发展不增加炼铁及炼钢产能，支持企业发展电弧炉短流程炼钢工艺，鼓励创新生产技术、更新生产设备。鼓励发展高品质特殊钢、高端装备用特种合金钢、钢压延等钢材深加工产业。兼顾发展钢铁企业上游原料加工、下游大宗固废等综合利用产业。 本项目对周边企业产生的废钢进行仓储，根据客户需求配套相应的废钢加工过程，符合园区产业定位。本项目在园区中的位置见附图5。 2、与规划环评结论符合性分析 本项目主要为废钢仓储加工项目，根据客户需求配套相应的废钢加工过程，位于钢材及钢材深加工区，本项目与规划环评结论符合性分析见下表。 - 与规划环评结论符合性分析 规划环评结论中要求; 项目建设情况; 符合性. 资源承载力分析; 水资源承载力分析; 开发区规划新鲜水由外调地表水、外调地下水、海水淡化水和再生水组成。开发区可利用水资源量均大于需水量，因此在充分利用污水处理厂再生水的前提下，区域水资源可以承载规划的实施。本评价要求开发区加快完善再生水回用管网建设，在满足用水水质要求的前提下，优先利用再生水。开发区产业的发展规模、进度和结构，应视不同时期的水资源条件具体调整，根据同期可用水资源量以及规划产业水耗情况对规划产业规模进行实时调整，做到“量水而行”。; 本项目洗车废水循环使用; 符合. 土壤资源承载力分析; 土地承载力分析结果表明，开发区土地资源能够承载规划的实施。; 本项目租用现有车间进行建设，不新增占地; 符合. 环境承载力分析; 环境空气承载力分析; 开发区颗粒物、二氧化硫及二氧化氮环境容量可满足园区的发展，通过企业提升改造、减少无组织排放等改造措施对开发区污染物排放量进行了削减，污染物削减量大于规划期末开发区颗粒物排放量，能够满足规划实施。因此从环境容量角度分析，当地环境容量可支撑规划的实施。同时本评价建议开发区应结合“十四五”及后续总量控制目标和减排任务，并根据《关于进一步改革 和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》、《河北省排污权有偿使用和交易管理》等文件相关要求，加强污染物总量控制工作。; 本项目为废钢仓储加工项目，不涉及二氧化硫及二氧化氮，严格落实颗粒物倍量削减方案; 符合. 水环境承载力分析; 开发区规划实施后，通过提高再生水回用率等措施，降低废水外排量，可使开发区废水污染物排放量有所减少，有利于区域地表水环境质量的改善。同时本次评价建议应结合“十四五”及后续总量控制目标和减排任务，加强污染物总量控制工作。; 本项目员工生活污水经园区管网排入海港经济开发区污水处理厂处理；喷淋用水直接蒸发；洗车废水循环使用，无废水直接排入地表水; 符合. 3、与规划环评审查意见符合性分析 - 与河北唐山海港经济开发区规划环评审查意见符合性分析 审查意见中要求; 项目建设情况; 符合性. 落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调街接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。; 本项目为废钢仓储加工项目，根据客户需求配套相应的废钢加工过程，位于钢材及钢材深加工区，符合园区产业定位; 符合. 推进开发区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化开发区能源结构、交通运输方式等《规划》内容。; 本项目物料运输采用公路运输，运输车辆全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车; 符合. 严格空间管控要求，进一步优化开发区空间布局。结合村庄、居住区、饮用水井及生态环境分区管控要求，设置梯度产业管控空间，与敏感点保持足够的防护距离，加强对涉VOC 项目的管控，减少污染物排放和突发事件可能对敏感目标环境产生的影响。城镇开发边界外的区域维持现状，不得进行开发建设。; 本项目500m范围内无敏感点，不涉及VOCs排放，各废气污染源经处理后均可达标排放，对环境产生的影响较小; 符合. 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。提升现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实开发区污染减排方案，通过实施工业企业提标改造、优化交通运输结构等措施，减少污染物排放量，确保区域环境质量持续改善。严格按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》,环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减。严格按照《关于进一步加强重金属污染防控的意见》及《河北省重金属污染防控工作方案》，落实重金属管控要求，第一类重金属车间口处理并满足相应排放标准后排入开发区集中式污水处理厂进一步处理。; 项目主要为废钢仓储加工项目，本项目满足规划环评文件提出的各项目入区要求，严格落实倍量削减方案; 符合. 严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和与规划不符的现有企业环境管理要求。“两高”产能维持现状不得扩大， 其中炼焦产能708万吨/年、炼铁产能896万吨/年、炼钢产能810万吨/年、水泥粉磨产能440万吨/年、卫生陶瓷产能400万件/年、火力发电总装机容量1200MW、热电联产总装机容量50MW。化工产业禁止发展农药制造及炸药、火工及焰火产品制造，仅在省政府认定的化工集中区内发展；建材产业禁止发展水泥熟料、平板玻璃制造、石棉制品制造；新兴产业区禁止新建铸造、专业电镀等表面处理工艺、含有毒有害废气污染物的项目；加工物流区港兴大街以北仅发展仓储物流项目，不得新增有毒有害和易燃易爆危险物质存储项目。开发区不断提高现有企业清洁生产水平，促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调; 本项目不属于“两高”类项目，项目位于钢材及钢材深加工区内，不涉及有毒有害和易燃易爆物质存储; 符合. 统筹基础设施建设，严格落实建设内容及时限。加快海水淡化水及再生水供水设施及配套管网建设，地下水使用不破许可取水量，抓紧关停自备水井，禁止新增自备水井。根据供热需求，优化供热规划规模和形式，充分利用工业余热资源，禁止新建分散燃煤、生物质供热设施。; 本项目用水来自园区供水管网，车间不采暖，厂区无供热设施; 符合. 优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励开发区提高廊道、铁路、水路运输及清洁能源汽车比例，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应 要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。; 本项目物料运输采用公路运输，运输车辆全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车; 符合. 健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。建全完善包括环境空气、海洋、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化开发区风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 本项目严格落实风险防范措施; 符合. 在《规划》实施过程中，按照相关要求适时开展环境影响跟踪评价；规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。; 本项目不涉及; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“三线一单”，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下： （1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 本项目位于唐山市海港开发区老沿海公路以南，海华路以西，不在上述管控区范围内，即位于《河北省生态保护红线》确定的生态红线范围之外，距离最近的生态保护红线为项目西南侧8698米的唐山湾国际旅游岛，因此项目建设符合生态红线要求。项目与生态保护红线关系图见附图4。 - （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 - 项目区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。 项目对产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，各污染物均能达标排放。 综上所述，本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目用水主要为生产用水和职工生活用水，用水由园区供水管网提供。本项目用电依托当地电网。项目租赁唐山汉辰实业有限公司现有车间进行建设，根据《不动产权证》（冀（2022）海港经济开发区不动产权第0002620号），项目占地为工业用地，土地资源消耗符合要求。故本项目的建设符合资源利用上线。 因此，项目资源利用满足要求。 （4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不属于高污染高耗能项目，符合产业政策，采取相应的治理措施后污染物能达标排放。本项目不在环境准入负面清单之列。项目与开发区生态环境准入清单符合性分析见表3。 （5）与《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析 根据《唐山市生态环境准入清单》（2023年版），加快实施“三线一单”，构建生态环境分区管控体系，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同并进。全市共划定环境管控单元228个，分为优先管控单元、重点管控单元和一般管控单元，唐山市环境管控单元分布图见附图3。 本项目位于海港经济开发区老沿海公路以南，海华路以西，由唐山市环境管控单元分布图知，本项目属于重点管控单元。本项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析见表4。 |  |  |  |

| - 其他符合性分析 | - 与“开发区总体生态环境准入清单”符合性分析判定表 清单类型; 准入要求; 本项目情况; 结论. 总体要求; 符合《唐山市生态环境准入清单(2023年版)》中准入要求。; 本项目满足唐山市生态环境准入清单（2023年版）要求; 符合. 空间布局约束; 1、禁止在公路、铁路两侧建筑控制线范围内，建设除附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施； 2、开发区内村庄搬迁前，周边50m范围内不得建设工业项目。村庄饮用水井封停前保护区外300m内不得布设含电镀工序、产生CODcr浓度≥10000mg/L或氨氮浓度≥2000mg/L有机废液的工序，搬迁后纳入规划用地管理； 3、新兴产业区：规划居住区周边100m范围内不得建设使用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以上、溶剂型涂料(含稀释剂)等涉VOCs项目，200m范围内不得布置年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的项目，300m范围内不得建设有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量²的建设项目。 4、机械制造及建材产业区：海港大路以东200m范围内禁入排放废气涉及有毒有害污染物，涉及溶剂型涂料(含稀释剂)的企业不得超过10吨，临近规划居住区处，禁止布置涉及高VOCs含量物料加工工序、锅炉、污水处理站等，新建企业将办公区域或污染物产生量少、环境影响轻的工序(如包装车间、成品库等)靠近居住区布置。300m范围内不得新增有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。 5、加工物流区：大清河口海岛旅游区优先保护单元100m范围仅建设仓储物流项目(不得布设加工工序)，不得布置有毒有害和易燃易爆危险物质存储项目；300m内不得布设含电镀工序、产生CODcr浓度≥10000mg/L或氨氮浓度≥2000mg/L有机废液的企业。 6、入区项目严格执行规划产业定位及用地布局要求，并严格执行环评文件及批复中环境防护 离要求；不符合产业布局的现有企业按照本评价提出的管控要求进一步加强管理。 7、位于城镇开发边界外的区域保持现状不变。 8、在规划居住区与工业用地之间设置50m缓冲带，不得进行工业生产活动。; 本项目不在公路铁路两侧建筑控制线范围内，不涉及VOCs涂料，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储，项目位于城镇开发边界内，满足园区产业定位和规划; 符合. 污染物排放管控; 1、污染物排放： ①污染物允许排放量 大气污染物：颗粒物5107.74t/a(工业源2794.498t/a)、二氧化硫1208.142t/a、氮氧化物2513.21t/a、非甲烷总烃108.999t/a、苯3.334t/a、甲苯4t/a、二甲苯0.298t/a、硫化氢0.595t/a、氨137.064t/a、氯化氢20.831t/a、硫酸雾1.226t/a、苯并[a]芘3.463kg/a、沥青烟0.989t/a、甲醛4.236t/a、甲醇8.998t/a,锰0.002t/a、汞0.011t/a、二噁英类1.681gTEQ/a、铅7.922t/a、酚类2.186t/a、镉0.0186t/a、砷0.0894t/a、氟化物58.585t/a。水污染物COD20.050t/a、氨氮1.0t/a、总磷0.2t/a、总氮10.025t/a、五日生化需氧量4.010t/a、石油类0.668t/a、总铅0.066t/a、总砷0.066t/a、总汞0.001t/a。 ②存量源削减量 大气污染物：颗粒物887.03t/a、二氧化硫91.373t/a、氮氧化物328.412t/a、VOCs17.539t/a。(其中工业削减源：215.589t/a、二氧化硫91.185t/a、氮氧化物231.049t/a、VOCs15.644t/a。区域交通削减源：颗粒物671.441t/a、二氧化硫0.188t/a、氮氧化物97.363t/a、VOCs1.895t/a) ③新增源控制量 大气污染物(不含已取得环评手续排放量):颗粒物162.694t/a、二氧化硫79.479t/a、氮氧化物228.995t/a、非甲烷总烃15.006t/a、苯1.716t/a、甲苯0.0.470t/a、二甲苯0.269t/a、硫化氢0.160t/a、氨5.340t/a、氯化氢6.945t/a、硫酸雾0.041t/a、甲醛0.656t/a、甲醇1.444t/a,锰0.002t/a、汞0.0001t/a、二噁英类0.011gTEQ/a、铅0.566t/a、酚类0.320t/a、镉0.01456t/a、砷0.089t/a、氟化物1.479t/a。 水污染物：开发区不新增水污染物。 开发区碳排放及强度：规划碳排放量3808.35万tCO2/a，碳排放强度不得超过3.72tCO2/万元产值；开发区污染物排放强度：SO20.48kg/万元增加值、NO21.0kg/万元增加值、颗粒物1.1kg/万元增加值(工业源)、非甲烷总烃0.043kg/万元增加值、COD0.01kg/万元增加值、氨氮0.48g/万元增加值(如行业要求更严，遵循行业要求； 钢铁项目污染物排放强度满足以下要求：烧结球团工序SO2≤0.10kg/t、氮氧化物(以二氧化氮计)≤0.14kg/t、颗粒物≤0.05kg/t,炼铁工序SO₂≤0.06kg/t、氮氧化物(以二氧化氮计)≤0.20kg/t、颗粒物≤0.1kg/t,炼钢工序颗粒物≤0.10kg/t、热压延工序≤ SO20.02kg/t、氮氧化物(以二氧化氮计)≤0.10kg/t、颗粒物≤0.019kg/t、COD≤0.006kg/t 产品；铁矿采选行业选矿工序废水产量≤0.7m³/t、悬浮物≤0.21kg/t、化学需氧量≤0.11kg/t； 2、入区项目应严格执行《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》的相关要求； 3、新建具有绩效评级要求的涉气建设项目，须达到B级及以上水平； 4、新兴产业区、机械制造及建材产业区入驻项目须充分论证对规划居住区的影响； 5、入区项目清洁生产水平须达到国家已颁布的相应清洁生产标准或清洁生产评价指标体系的国内先进水平(二级水平)，同时满足相应行业审批原则的规定，无标准的应达到先进及以上水平； 6、含一类重金属废水车间处理达标并满足相应排放标准后排入园区污水处理厂；难生化降解 废水、高盐废水需在厂区处理满足相应排放标准后方可排入开发区污水处理厂； 7、固体废物全部合理处置，其中危险废物收集、贮存、运输、处置、利用须满足国家、地方相关法律法规、技术规范、标准要求。; 本项目颗粒物排放量为4.316t/a，严格落实颗粒物倍量削减方案；生产废水不外排，固体废物全部处置合理，危险废物暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位处理; 符合. 环境风险防控; 1、完善区域水环境风险三级防控体系，开发区雨水排放口设置闸阀，化工区内部设置2座初期雨水池(兼做应急事故水池)； 2、定期开展监督性监测，重点监管企业和开发区周边土壤环境中重金属和持久性有机污染物； 3、加强开发区与周边敏感区生态防护设施建设； 4、加强海洋环境风险防范，确保海洋生态敏感区的海洋环境及海域生态安全； 5、对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求； 6、涉风险物质企业应在建设项目环评、安评阶段进一步详细论证其风险状态下的影响范围，新增风险源的大气毒性终点浓度-1范围内不得有常住居民，具体控制距离根据项目环评的风 险分析结论确定； 7、入区涉风险企业根据要求编制突然环境事件应急预案并在相关生态环境管理部门备案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高环境风险防范能力； 8、建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。; 本项目建成后严格落实风险防范措施; 符合. 资源开发利用要求; 1、优先利用区域集中供热和工业余热资源，禁止新建分散燃煤、生物质供热设施；规划入驻 项目应优先利用集中供热，因工艺需求，企业可自建燃气等清洁能源锅炉，并充分论证可行性； 2、在集中供水实施前，有自备井企业可暂由自备井供水，使用量不得突破合法取水许可量；待集中供水实施后，逐步关停自备水井，禁止新增自备井；具备使用再生水条件的企业优先利 用再生水；具备使用海水淡化水的企业优先利用海水淡化水； 3、钢铁项目烧结球团工序能耗(不含脱硝)≤45kgce/t、电力消耗(不含脱硝，回收电量不抵扣)≤40kwh/t、固体燃料消耗≤41kgce/t、生产取水量≤0.2m³/t；炼铁工序能耗≤361kgce/t、高炉燃料比≤495kg/t、入炉焦比≤315kg/t、高炉喷煤比≥170kg/t、生产取水量≤0.42m³/t；炼钢工序能耗≤-30kgce/t、生产取水量≤0.5m³/t；热压延工序吨产品新水消耗≤0.60kg/t;铁矿采选金属回收率≥80%，电耗≤28kw·h/t，水耗≤7m³/t；焦炉技改项目顶装焦炉能耗≤110kgce/t； 4、规划入区项目采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标达到清洁生产先进水平。 5、开发区不能突破园区土地资源(66.364km²)、水资源(新鲜水4125.48万m³/a)、能耗(930.576万tce/a)利用上线。; 本项目清洁生产指标达到清洁生产先进水平；本项目用水由园区供水管网提供；本项目用电依托当地电网；项目在现有厂区内进行建设，不新增占地，符合资源利用上线; 符合. 产业准入要求; 1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录(2024年版)》及后续版本中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》中的产业项目。 2、禁入不符合开发区产业发展方向或上下游产业、行业准入要求的项目。 3、严控开发区“两高”行业产能：炼铁(3110)产能上限为896万吨/年，炼钢(3120)产能上限为810万吨/年，炼焦(2521)产能上限为708万吨/年，水泥粉磨(C3011)440万吨、卫生陶瓷制品制造(C3072)400万件/年，火力发电(D4411)1200MW;热电联产(D4412)50MW。 4、化工产业：禁止建设农药制造(263)、禁止建设炸药、火工及焰火产品制造(267)；新型建材产业：禁止建设水泥制造(3011)中的水泥熟料生产项目，禁止建设平板玻璃制造(3041)；禁止建设石棉制品制造(3081)；有色金属冶炼(321)仅限再生资源冶炼项目。 5、开发区钢铁等企业大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或者管状带式运输机等清洁方式运输比例不低于85%；达不到的，汽车运输部分应全部采用电动重卡、新能源汽车或达到国六排放标准的汽车。 6、新兴产业区：禁止新建涉及铸造、专业电镀等表面处理工艺的项目；禁入涉及有毒有害污 染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放的项目 7、加工物流区：港兴大街以北仅建设仓储物流项目，且不得新增有毒有害和易燃易爆危险物质存储项目。; 本项目为废钢仓储加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和淘汰类建设项目，为鼓励类；本项目位于钢材及钢材深加工区，符合园区规划; 符合. 其他相关要求; 1、入区项目需严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》有关规定，落实防沙治沙措施。 2、新建涉及重点重金属排放的建设项目需明确重点重金属污染物排放总量及来源。 3、入区项目严格执行相关行业深度治理要求、重污染天气应急减排措施制定技术指南。; 本项目污染物达标排放; 符合. - 与 “唐山市生态环境准入清单”（2023版）合性分析 要素属性; 管控类别; 管控要求; 本项目实际; 结论. 大气环境; 空间布局约束; 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。; 本项目不属于钢铁企业，不属于“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目; 符合. 2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。; 本项目为废钢仓储加工项目，根据客户需求配套相应的废钢加工过程，不涉及钢铁、水泥、平板玻璃等产能; 符合. 3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。; 本项目位于海港经济开发区，并配套建设高效环保治理设施，不涉及产能置换、煤炭替代并严格执行倍量削减方案; 符合. 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 本项目不涉及; -. 5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。; 项目不采用淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。; 符合. 6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。; 本项目不涉及; -. 污染物排放管控; 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放，进行颗粒物的倍量削减; 符合. 2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求。; 本项目不涉及; -. 3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。; 本项目不涉及; -. 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进 具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。; 本项目不涉及; -. 5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。; 本项目物料运输采用公路运输，运输车辆全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车; 符合. 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。; 本项目不涉及; -. 7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。; 本项目不涉及; -. 8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。; 本项目租用现有车间进行建设，施工期主要为生产设备的安装，采取相关措施后，对周边环境影响较小; 符合. 9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。; 本项目不涉及; -. 10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。; 本项目加强重污染天气应急响应，严格执行减排措施; -. 11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。; 本项目不涉及; -. 12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。; 本项目不涉及; -. 13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。; 本项目不涉及; -. 14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。; 本项目不涉及; -. 15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。; 本项目不涉及; -. 环境风险防控; 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。; 项目车间出入口处安装高清视频监控设施。满足视频监控数据保存三个月以上。; 符合. 资源开发利用; 1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。; 本项目不涉及; -. 2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。; 本项目不涉及; -. 3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。; 本项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求; 符合. 地表水环境; 空间布局约束; 1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。; 本项目不涉及; -. 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。; 本项目不涉及; -. 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。; 本项目不涉及; -. 4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目不涉及; -. 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 本项目不涉及; -. 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。; 本项目不涉及; -. 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。; 本项目职工生活污水经园区污水管网排入唐山海港经济开发区东部污水处理厂处理; 符合. 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。; 本项目无生产废水外排，职工生活污水经园区污水管网排入唐山海港经济开发区东部污水处理厂处理; 符合. 4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。; 本项目不涉及; -. 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。; 本项目不涉及; -. 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。; 本项目不涉及; -. 环境风险防控; 有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。; 本项目不涉及; -. 资源开发利用; 1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。; 本项目无生产废水外排，职工生活污水经园区污水管网排入唐山海港经济开发区东部污水处理厂处理; 符合. 2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高 效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌 溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。; 本项目不涉及; -. 土壤及地下水环境; 空间布局约束; 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目不涉及; -. 2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。; 本项目不涉及; -. 3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。; 本项目不涉及; -. 污染排放管控; 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。; 本项目不涉及; -. 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。; 本项目不涉及; -. 3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。; 本项目设备检修过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质单位处理; 符合. 4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。; 除尘灰经密闭管道收集至吨包袋中，密封后暂存于一般固废暂存区后外售综合利用；除尘器废过滤布袋经除尘器厂家更换并带走处置；洗车平台污泥集中收集，定期外售至建材厂；人工分拣产生的夹杂物集中收集后外售；落地碎料定期清扫，收集至袋内，用于打包压块过程；员工办公生活垃圾集中收集于生活垃圾桶内，交由环卫部门处置；设备维护更换的废润滑油、废液压油及废油桶集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置; 符合. 5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。; 本项目不涉及; -. 1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。; 本项目不涉及; -. 2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。; 本项目不涉及; -. 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。; 本项目建成后，依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案; -. 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。; 本项目不涉及; -. 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。; 本项目不涉及; -. 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。; 本项目位于唐山市海港开发区老沿海公路以南，海华路以西，根据《不动产权证》（冀（2022）海港经济开发区不动产权第0002620号），项目占地为工业用地，符合用地要求; 符合. 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。; 本项目不涉及; -. 8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。; 本项目不涉及; -. 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控 后期地下水环境监管。; 本项目不涉及; -. 10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。; 本项目不涉及; -. - 与 “海港经济开发区准入清单”符合性分析判定表 编号; 区县; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 本项目情况; 符合性分析. ZH130227420002; 海港经济开发区; 王滩镇; 重点保护单元; - 1、河北唐山海港经济开发区 - 2、中心城区 3、大气髙排放区重点管控区 4、水环境工业污染重点管控区 5、土壤建设用地污染风险重点管控 6、禁燃区 7、土地资源重点管控区; 空间布局约束; 禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。; 本项目为废钢仓储加工项目，不属于高污染、高耗能、高排放项目; 符合. 污染物排放管控; 1、深化企业超低排放标准治理，加快“五大行业”全流程达标治理。钢铁、焦化、电力、水泥、平板玻璃等五大行业在点源达到超低排放的基础上强化无组织排放管理，完成全流程整治。 2、开发区应当同步规划、配套建设相应的工业污水集中处理设施以及管网，并安装自动在线监控装置；向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目建成后，各污染物均满足排放标准要求；本项目无生产废水外排，职工生活污水经园区污水管网排入河北唐山市海港区东部污水处理厂处理; 符合. 符合. 环境风险管控; - 1、企业编制《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 - 2、开发区内企业可能发生苯泄漏及火灾爆炸事故的装置主要有苯储罐、苯输送管线的阀门及泵等部位。应在上述部位设置苯泄漏检测报警装置和水雾喷淋装置。 - 3、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，及时开展隐患排查，发现土壤污染隐患并采取措施消除或者降低污染隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，按照相关技术规范要求开展土壤、地下水环境监测，并将监测数据报所在地生态环境主管部门。; 项目建成后，按要求编制《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练; 符合. 资源利用要求; 1、王滩镇（沿海地区）位于深层地下水禁采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水禁采区管控要求。 2、提高水资源利用效率，减少新鲜水用量。 3、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。 4、城镇开发边界外区域，暂不开发建设，待土地性质调整后方可开发利用。; 项目车辆冲洗废水经沉淀后循环利用，可明显减少新水用量；根据《不动产权证》（冀（2022）海港经济开发区不动产权第0002620号），项目占地为工业用地，符合用地要求; 符合. |
| --- | --- |

| - 其他符合性分析 | 2、相关政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关要求，该项目不属于限制类和淘汰类建设项目，为鼓励类中“八、钢铁 7．废钢回收、拆解、除油、加工、分类、配送一体化”，且项目已经取得唐山海港经济开发区行政审批局出具的备案信息（海审批投资备字[2023]170号）。因此，本项目符合国家的产业政策。 3、用地符合性分析 本项目租赁唐山汉辰实业有限公司现有车间进行建设，根据《不动产权证》（冀（2022）海港经济开发区不动产权第0002620号），项目占地为工业用地，符合用地要求。 4、其他政策符合性分析 （1）与工业和信息化部2016年第74号公告《废钢铁加工行业准入条件》相符合性分析 - 与 《废钢铁加工行业准入条件》符合性分析判定表 序号; 相关要求; 本项目情况; 分析结论. 1; 一、企业的设立和布局 （一）废钢铁加工配送企业应符合有关法律法规规定，符合国家产业政策、土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划和主体功能区规划的要求，企业建设应有规范化设计要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，项目已经取得唐山海港经济开发区行政审批局出具的备案信息（海审批投资备字[2023]170号），符合产业政策; 符合. 2; （二）建设废钢铁加工配送项目时，应根据环境影响评价结论，确定厂址及其与周围人群和敏感区域的距离。新建废钢铁加工配送项目原则上应布局在符合相应功能定位的产业园区。在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废钢铁加工配送企业。已在上述区域投产运营的废钢铁加工配送企业要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过依法搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目位于海港经济开发区，项目不在生态保护红线范围之内，符合相应功能定位，未涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。; 符合. 3; （三）废钢铁加工配送企业应符合国家土地管理的相关政策和规定，应符合国家和本地区土地供应政策，以及禁止和限制用地项目目录、工业项目建设用地控制指标等相关土地使用标准的规定。; 本项目位于海港经济开发区，用地性质为工业用地，不属于禁止和限制用地项目目录，符合国家土地管理的相关政策和规定，符合国家和本地区土地供应政策; 符合. 4; - 规模、工艺和装备 （一）新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以上；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力应达到10万吨以上；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3万吨以上。; 本项目为迁建废钢仓储加工项目，年加工能力约200万吨，能够满足准入条件的要求; 符合. 5; （二）新建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3万平米，作业场地硬化面积不小于1.5万平米；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于2万平米，作业场地硬化面积不小于1万平米；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业厂区面积不小于1万平米，作业场地硬化面积不小于5千平米。土地使用手续合法（若土地为租用，合同期限不少于15 年）。; 本项目为迁建项目，本项目占地面积为40000.2m2，厂区地面均硬化，满足准入条件; 符合. 6; （三）废钢铁加工配送企业应配有打包设备、剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等，必须配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等。废旧不锈钢及其他废旧特种钢加工配送企业应配备成分检测设备。; 本项目项目配有剪切设备、打包设备以及配套装卸设备和车辆等，配备辐射检测仪器、电子磅等。项目原料进厂前委托分拣站进行预分选，厂区不配备分类设备，仅用人工进行分拣; 符合. 7; （四）废钢铁加工配送企业应选择生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。必须配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施，加工工艺和设备应满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求。; 本项目生产线生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用率高。配套有袋式除尘设备和噪声控制等环境保护设施，加工工艺和设备满足国家产业政策。; 符合. 8; （五）鼓励企业积极开发使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备，逐步淘汰鳄鱼剪式剪切机。; 本项目使用龙门式液压废钢剪断机，不使用鳄鱼剪式剪切机。; 符合. 9; - 产品质量 - （一）废钢铁加工产品达到废钢铁国家标准和行业标准。不得销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨及以下电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备的企业; 本项目产品达到废钢铁国家标准和行业标准。产品销售对象主要为周边钢材生产企业，同时建设单位承诺不会将产品销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨及以下电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备的企业。; 符合. 10; - （二）废钢铁加工配送企业应配备专职质量管理人员，建立质量管理制度。应通过ISO 质量管理体系认证。; 本项目企业配备有专职质量管理人员，建立有较完善的质量管理制度; 符合. 11; - 能源消耗和资源综合利用 - （一）废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗应低于30千瓦时/吨废钢铁，新水消耗应低于0.2吨/吨废钢铁。; 本项目综合电耗约2千瓦时/吨废钢铁，低于30千瓦时/吨废钢铁，新水消耗约0.0004t/t-废钢铁; 符合. 12; - （二）对加工废钢铁过程中产生的各种夹杂物，如有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、机油、汽油、氟利昂、电池等，应有相应的回收、处理措施和合法流向，避免二次污染。; 本项目加工过程中产生的各种夹杂物均有相应的回收、处理措施和合法流向，不会造成二次污染。; 符合. 13; - 环境保护 - （一）废钢铁加工配送企业应按照《建设项目环境保护管理条例》，严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度和排污许可制度等环境保护要求。应按照规定申领排污许可证，经有管辖权的环境保护行政主管部门审核同意、领取排污许可证后，方可排污。; 现有项目已办理了环评手续、环保竣工验收手续，申领了固定污染源排污登记回执，在本项目取得环评批复后，进行污染物排污许可证变更，建设完成后进行环保竣工验收; 符合. 14; （二）按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，应通过ISO环境管理体系认证。; 建设单位按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，在项目建成竣工后尽快进行ISO环境管理体系认证; 符合. 15; （三）废钢铁加工配送企业应有雨水、生产废水、生活废水的收集和循环利用系统，废水经无害化处理后达标排放，或者排入城市污水集中处理系统处理；应有废油回收储存设备和相关处理措施。废钢铁加工配送企业应有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案，消防设施应达到国家相关要求。; 1、厂区拟建雨污分流系统； 2、本项目无生产废水，生活污水排入唐山海港经济开发区东部污水处理厂处理 3、本项目生产设备维护检修的废润滑油、废液压油收集后，暂存于厂内危废间内，定期交由有资质单位处置； 4、企业按要求编制突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案。; 符合. 16; - 人员培训 - 废钢铁加工配送企业应制定完善的岗位操作守则和工作流程，明确人员岗位责任和工作权限，对大型破碎机、门式剪切机、抓钢机等大型设备操作人员和质量检验等关键岗位人员必须进行相关岗位技能培训，取得相关部门或机构颁发的对应工种职业技能证书，逐步实行持证上岗制度。鼓励企业组织人员参加行业培训，提高企业人员素质; 本项目制定完善的岗位操作守则和工作流程，明确人员岗位责任和工作权限；本项目门式剪切机、抓钢机等大型设备操作人员和质量检验等关键岗位人员需进行相关岗位技能培训，取得相关部门或机构颁发的对应工种职业技能证书，逐步实行持证上岗制度。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合相关政策的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 唐山德泰供应链有限公司成立于2021年11月15日，主要从事废旧物资回收销售，废钢铁加工销售等业务。企业于2022年3月委托唐山大自然环境评估有限公司编制了《京唐港废钢仓储加工项目环境影响报告表》，并于2022年3月22日取得唐山市海港经济开发区行政审批局批复，文号：海审批环字[2022]6号。2022年7月26日进行了固定污染源排污登记，编号为91130294MA7C05266U001Z，于2022年7月31日通过建设项目竣工环境保护验收，企业现拥有年废钢加工200万吨、周转废钢300万吨的能力。 公司为了发展需求，拟投资8000万元搬迁至唐山海港开发区唐山汉辰实业有限公司厂区内。搬迁后项目总占地面积40000.2m2，旧厂区除建筑物保留外，其余设备全部搬迁并购置新设备，旧厂区危险废物已全部交至有资质单位进行处置。建成后不新增产能。 1、本项目基本情况 （1）项目名称：京唐港废钢仓储加工项目 （2）建设单位：唐山德泰供应链有限公司 （3）建设性质：迁建 （4）建设内容和规模：主要利用原有车间，购置安装剪切设备，打包设备，配备监测仪器、电子磅等设备，年处理废钢200万吨，仓储废钢300万吨。 （5）项目建设内容一览表见下表： - 项目主要建设内容一览表 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 主要进行废钢加工。车间为单层钢结构，总建筑面积14105m2，尺寸155m×91m×13.7m，车间内由南向北依次划分为原料区（包括一般固废暂存区）、加工区、成品区。; 租赁现有. 储运工程; 库房; 1F，155m×61m×13.7m，建筑面积9455m2，钢结构; 租赁现有. 原料堆存区; 位于生产车间内85m×20m，占地面积1700m2. 一般固废暂存区; 位于生产车间内6m×20m，占地面积120m2. 成品区; 位于生产车间内91m×50m，占地面积4550m2. 辅助工程; 办公楼; 3F，砖混结构，建筑面积2991.6m2; 租赁现有. 门卫室; 建筑面积36m2; 租赁现有. 公用工程; 供水; 项目用水由园区市政供水管网接入. 供电; 园区供电管网供应. 供热; 生产车间不采暖，办公用房采暖制冷采用空调. 环保工程; 废气; 废钢加工生产线; 液压废钢剪断机剪切位置上方设置集气罩，每台液压打包机侧上方设置集气罩，以上废气一同进入一套风机风量为41000m3/h的脉冲布袋除尘器处理，处理后经17m高排气筒（DA001）排放. 废钢仓储; 废钢装卸、储存均在密闭的库房内进行，采用雾炮降尘+厂房阻隔的方式抑尘，并定时地面清扫；厂区门口配置洗车平台，对进出场车辆车轮进行冲洗. 废水; 项目雾炮降尘水全部蒸发不外排；洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水一并经市政污水管网排入唐山海港经济开发区东部污水处理厂统一处理. 噪声; 项目选用低噪声设备，将生产设备布置在生产车间内，加装减振基础，风机设置软连接. 场内减速，尽量减少鸣笛，加强绿化，加强地面维护. 固废; 一般固废：除尘灰经密闭管道收集至吨包袋中，密封后暂存于一般固废暂存区后外售综合利用；除尘器废过滤布袋经除尘器厂家更换并带走处置；洗车平台污泥集中收集，定期外售至建材厂；人工分拣产生的夹杂物集中收集后外售；落地碎料定期清扫，收集至袋内，用于打包压块过程；员工办公生活垃圾集中收集于生活垃圾桶内，交由环卫部门处置. 危险废物：设备维修保养产生的废润滑油、废液压油集中收集后于备用油桶中密闭储存，暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位进行处理；废油桶密封储存，暂存于厂区危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理. （6）本项目建构筑物情况见下表。 - 项目建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 结构形式; 防渗要求; 备注. 1; 生产车间; 14105; 14105; 1F，155m×91m×13.7m，1.5m基础墙+单层钢结构; 地面采用抗渗混凝土进行硬化并防渗，K≤10-7cm/s; 租赁现有，内设废钢加工生产线. 2; 库房; 9455; 9455; 1F，155m×61m×13.7m，1.5m基础墙+单层钢结构; 地面采用抗渗混凝土进行硬化并防渗，K≤10-7cm/s; 租赁现有. 3; 办公楼; 750; 2250; 3F，砖混结构; 一般地面硬化; 租赁现有. 4; 门卫室; 36; 36; 砖混结构; 一般地面硬化; 租赁现有. 5; 危废间; 6; 6; 1F，2m×3m，彩钢结构; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设：危废间地面和裙角采用抗渗混凝土硬化处理，四周设置围堰，地面、裙角和围堰并涂环氧树脂漆防腐，渗透系数K≤10-10cm/s; 新建，位于生产车间内. - （7）项目产品方案 本项目为废旧钢铁加工及废钢的仓储物流项目，原料及产品不涉及有毒、有害物质及危险品，具体产品方案及规模一览表见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 名称; 产品数量; 备注. 1; 废钢加工; 剪切钢; 40万吨/年; 外形尺寸由供需双方自行确定; 满足《废钢铁标准》(GB4223-2017). 2; 打包钢; 160万吨/年; 700mm×700mm×700mm以下. 3; 废钢仓储; 废钢; 300万吨/年. - 项目产品质量标准 产品; 执行标准; 型号; 类别; 外形尺寸及重量要求; 供应形状. 成品废钢; 《废钢铁标准》(GB4223-2017); 重型废钢; n类; 800mm×100mm以下，厚度>6mm，单重>3kg; 块、条、板、型. 中型废钢; -; 600mm×100mm以下，厚度>4mm，单重>1kg; 块、条、板、型. 小型废钢; -; 400mm×100mm以下，厚度>2mm; 块、条、板、型. 轻薄料废钢; -; 300mm×300mm以下，厚度>2mm; 块、条、板、型. 打包块; -; 700mm×700mm×700mm以下，密度>1000kg/m3; 块. - （8）项目主要原辅材料消耗 - 项目原辅材料情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 废钢仓储; 废钢; t/a; 3000000; 外购，集装箱运输，直接周转外售，不进行加工. 2; 废钢加工; 废钢板、废槽钢、机械配件等中、大型废钢; t/a; 400032; 外购，集装箱运输，暂存于生产车间原料区，进行废钢物理剪切. 3; 废钢筋头、轻薄片等小型废钢; t/a; 1600130; 外购，集装箱运输，暂存于生产车间原料区，进行废钢打包压块. 4; 能源消耗; 水; m3/a; 1224; 园区供水管网供给. 5; 电; 万kwh/a; 400; 本地电网. 6; 润滑油; t/a; 0.1; 外购，桶装，15kg/桶. 7; 液压油; t/a; 0.5; 外购，桶装，120kg/桶. 本项目外购废旧钢铁主要来源为本地及周边城市钢厂边角料、机械加工废钢（主要为零部件）等，收购的废钢中无含漆废钢，项目不收购废彩钢板、汽车外壳、箱板、电器柜壳以及各种小家电外壳。不涉及废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机及废五金电器等，严格控制回收的废旧钢铁种类，杜绝废钢中混入密封罐、灭火器、液压缸、减震器、液化气瓶、氧气瓶、乙炔瓶以及其他各种密封容器。项目原料不涉及沾有油类及盛装过有毒有害、易燃易爆、强腐蚀化学品或放射源的金属容器。原料经辐射检测不合格的禁止进入厂内，一旦发现应当立即停止入厂操作同时疏散人员远离放射源，并报告辐射环境主管部门进行处理。 （9）项目主要生产设备见下表。 - 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 液压金属打包机; Y81-1500t，处理量80t/h，包块大小0.8m×0.8m; 个; 2; 搬迁设备. 2; 液压金属打包机; Y81-800t，处理量50t/h，包块大小0.6m×0.6m; 台; 1; 搬迁设备. 3; 龙门式液压废钢剪断机; Q91-1250t，处理量50t/h，剪断频次3~4次/min; 台; 1; 搬迁设备. 4; 电子磅; SCS-200; 台; 1. 5; 通道式车辆辐射检测仪; /; 台; 1. 6; 天车; 豫正电葫芦20t; 台; 2; 配备磁力吸盘. 7; 叉车; 台; 2; 搬迁设备，厂区内非道路移动机械达到国三排放标准. 8; 装载机; 台; 1. 9; 抓钢机; PC200-8，国三及以上标准; 台; 4; 搬迁设备. 10; 空压机; 0.9L/min; 台; 1; 搬迁设备. 11; 雾炮机; 可移动式，雾炮射程30m，流量为20~30L/min; 台; 2. 12; 板链输送机; 台; 3. 13; 湿扫车; 辆; 1; 新能源汽车. 14; 洒水车; 辆; 1. 15; 脉冲式布袋除尘器; 41000m3/h，滤袋材质为覆膜针刺毡，过滤风速≤0.8m/min，布袋过滤面积为855m2; 套; 1; 搬迁设备. 16; 洗车平台; 6×2.5m; 套; 1. （10）工作制度及劳动定员：本项目建成后不新增劳动定员，仍为20人，工作天数为340天，每天3班，每班8小时。 （11）工程投资：项目总投资8000万元，环保投资为80万元，占总投资的1%。 （12）周边关系：本项目东侧为海华路，南侧、西侧为唐山熙泰供应链管理有限公司，北侧为港隆商贸城。项目地理位置见附图1。 （13）平面布置：本项目租赁唐山汉辰实业有限公司厂区东部现有车间，出入口位于厂区东侧，出入口南侧为办公楼，北侧由东向西依次为生产车间、库房。平面布置及周边关系见附图2。 2.2公辅工程： （1）给排水：本项目用水为职工生活用水及生产用水，由园区供水管网提供。 生活用水：项目不设食堂、宿舍、浴室，办公楼厕所为水厕。本项目劳动定员20人，用水量按30L/人·d计，年生产时间340d，则生活用水量为204m3/a（0.6m3/d）。生活污水量按用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为163.2m3/a（0.48m3/d），经市政管网排入唐山海港经济开发区东部污水处理厂。 喷淋用水：装、卸、转运物料过程中需要使用雾炮进行喷淋，喷淋用水量1m3/d，喷淋用水损耗蒸发。 洗车用水：本项目车辆清洗用水10.25m3/d，其中新水用量2m3/d，洗车废水沉淀处理后循环使用，循环用水量8.25m3/d（2805m3/a）。 图2 本项目水平衡图 单位m3/d （2）供电：项目用电由当地供电网提供，年用电400万kWh。 - （3）供热及制冷：项目生产不用热，生产车间、库房不设采暖设施，办公室冬季采用空调取暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 本项目主要为废钢加工及仓储物流，工艺流程如下。 （1）辐射检测、称重 项目厂区入口设置通道式车辆辐射检测仪，运输车辆进厂首先经过辐射检验。辐射检测超标的废钢铁装载车辆整车扣押，禁止进入厂内，并报告辐射环境主管部门进行处理。（本项目不含辐射超标原料后续处理的评价内容）。辐射检测合格后的车辆通过地磅进行称重。 产污节点：车辆运输产生的噪声。 （2）卸料储存 经称重后的车辆根据来料类别，符合客户需求的废钢无需进行加工，在库房内存储，定期周转。 需进行加工的废钢将集装箱运输至生产车间原料区，散装原料从运输车辆上通过抓钢机进行卸车。卸料之后将来料由人工根据经验大致分为轻薄料废钢、中大型其他废钢等，并将分类后的废钢原料根据需求采用抓钢机、装载机、叉车、天车等设施转移至相应的加工区加工。 产污节点：装、卸、转运物料过程产生的颗粒物；抓钢机、装载机、叉车、天车等设备运行产生的噪声。 （3）分拣 废钢铁卸货后由工人分拣出木块、石块等夹杂物。 产污节点：分拣产生的夹杂物。 - （4）废钢加工 - 废钢铁根据不同类别来料的特点采用不同的加工方式。本项目分别采用以下两种方式：第一种：物理剪切；第二种：压块打包。项目物理剪切的设备主要为龙门式液压废钢剪断机。 - 龙门式液压废钢剪断机主要用于将体积较大的剪切料及板料进行切割处理，首先利用天车配备的磁力吸具将剪切废钢送至链板输送机后送入龙门式液压废钢剪断机上料处，上料处带有液压控制的压板，物料进入上料仓后，压板落下压住物料，同时通过脉冲振动装置的振动作用缓缓输送至剪切区域，利用刀具将废钢铁剪成符合要求的尺寸。 - ②压块打包 - 液压打包机主要利用金属物料在外力作用下发生塑性变形的性质，给金属材料以足够的、能聚集并产生永久形变的外力，从而形成紧密的束块。首先利用抓钢机将需压块打包的物料投放至链板输送机上后送至液压打包机料箱内，上料结束后，料箱封闭，在压力作用下将其压成金属块。 ③分类堆放 经以上加工合格的废钢由装载机分别送至成品区进行分类堆放暂存。 产污节点：剪切过程、打包压块过程产生的颗粒物；抓钢机、液压打包机、龙门式液压废钢剪断机、天车、装载机、链板输送机等设备运行产生的噪声；转运过程中的落地物料。 - （5）装货出库 - 根据客户订单要求，采用天车、装载机等将客户订购的废钢转运至物流车辆后，由物流车辆运出厂区。 - 产污节点：装运物料过程产生的颗粒物；天车、装载机、运输车辆产生的噪声。 - 本项目废钢剪切量40万t/a，设置液压废钢剪断机1台，处理能力50t/h，液压废钢剪断机年有效作业时间为8000h；本项目废钢打包压块量160万t/a，设置液压打包机3台，处理能力合计210t/h，液压打包机年有效作业时间为7620h。 - 图3 本项目废钢仓储工艺流程及产排污节点图 - 图4 本项目废钢加工工艺流程及产排污节点图 - 本项目产排污情况及治理设施一览表 污染类型; 产污工序; 主要污染物; 产生规律; 治理措施. 废气; 废钢装卸、转运; 颗粒物; 间断; 废钢在封闭的厂房内进行装卸、转运，厂房设置雾炮进行降尘. 物理剪切; 颗粒物; 间断; 废钢剪断机剪切位置上方设置1个集气罩，液压打包机料箱侧上方各设置1个集气罩，收集后的废气经1台高效脉冲布袋除尘器处理后通过1根17m排气筒(DA001)排放. 打包压块; 颗粒物; 间断. 废水; 车辆冲洗废水; SS; 间断; 经沉淀池沉淀处理后排至清水池，回用于车辆冲洗，不外排. 生活污水; COD、BOD、SS、氨氮; 间断; 经市政污水管网排入唐山海港经济开发区东部污水处理厂进一步处理. 噪声; 生产设备、运输车辆及风机; 噪声; 间断; 采取选用低噪设备、设备加装减振基础，置于单层彩钢车间内，风机软连接； 车辆采取设置限速及禁止鸣笛等措施；. 固体废物; 沉淀池; 洗车污泥; 间断; 集中收集，定期外售至建材厂. 职工生活; 生活垃圾; 间断; 集中收集于生活垃圾桶内，交由环卫部门处置. 人工分拣; 夹杂物; 间断; 集中收集后外售. 转运过程; 落地碎料; 间断; 落地碎料定期清扫，收集至袋内，用于打包压块过程. 除尘器; 除尘灰; 间断; 经密闭管道收集至吨包袋中，暂存于一般固废暂存区后外售综合利用. 废布袋; 间断; 厂家更换并带走处置. 设备维修保养; 废润滑油; 间断; 暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位进行处理. 废液压油; 间断. 废油桶; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续情况 唐山德泰供应链有限公司于2022年3月委托唐山大自然环境评估有限公司编制了《京唐港废钢仓储加工项目环境影响报告表》，并于2022年3月22日取得了唐山海港经济开发区行政审批局出具的批复，文号：海审批环字[2022]6号，于2022年7月31日通过验收。 唐山德泰供应链有限公司于2022年7月26日取得固定污染源排污登记回执，编号：91130294MA7C05266U001Z，有效期为自2022年4月8日至2027年4月7日止。 二、现有工程及污染物排放情况 1、废气 依据现有检测报告HBZL-YS-202207006，有组织废气排放口颗粒物排放浓度为3.9mg/m3，排放速率为0.125kg/h，排放量为1t/a，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中排放限值要求，即10mg/m3。 无组织颗粒物排放浓度为0.445mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中排放限值要求，即1.0mg/m3。 - 现有工程有组织废气污染物排放情况一览表 产生工序; 污染物名称; 标准值; 监测结果; 达标情况. 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 废钢剪切、打包废气; 颗粒物; 10; 3.9; 0.125; 1; 达标. - 现有工程无组织废气污染物排放情况一览表 污染物名称; 标准值; 监测结果; 达标情况. 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）. 厂区边界; 1.0; 0.445; 达标. 综上，现有工程废气均达标排放。 - 2、废水 项目无生产废水外排，生活污水经管网排入唐山海港经济开发区东部污水处理厂处理。 - 3、噪声 - 项目东、西、北厂界为共用厂界，企业2022年至今由于订单原因夜间一直未生产。依据现有检测报告HBZL-YS-202207006，现有工程噪声排放情况见下表。 - 现有工程噪声排放情况一览表 单位：dB(A) 预测点; 现状值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 南厂界; 64; /; 65; 55; 达标; /. - 4、固废 现有工程固体废物排放情况见下表。 - 现有主要固体废物及治理效果一览表 序号; 名 称; 产生量t/a; 处置处理方法. 1; 一般固废; 夹杂物（木屑、石料等; 58.654; 集中收集后外售. 除尘灰; 99. 废布袋; 0.2; 厂家更换并带走处置. 沉淀泥; 0.3; 集中收集后外售. 生活垃圾; 6.8; 集中收集后由环卫部门统一清运处理. 落地碎料; 2; 集中收集后用于压块打包过程. 2; 危险废物; 废油桶; 0.06; 暂存于危废间，定期交由有资质单位处理. 废液压油; 0.4. 废润滑油; 0.02. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1环境空气 （1）空气质量达标区判定 根据唐山市生态环境局网站公布的《2023年唐山市环境状况公报》： 2023年，全市优良天数249天，优良天数比例为68.2%。重度污染以上天数13天，占比3.6%。全市空气质量综合指数4.65。 2023年浓度均值情况：2023年，全市细颗粒物(PM2.5)年均浓度为40微克/立方米，可吸入颗粒物(PM10)年均浓度为74微克/立方米，二氧化硫(SO2)年均浓度为7微克/立方米，二氧化氮(NO2)年均浓度为33微克/立方米，一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度平均为1.5毫克/立方米，臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度平均为181微克/立方米。评价结果见下表。 - 区域空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度值; 7; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度值; 33; 40; 达标. CO; 第95百分位浓度日平均浓度值; 1500; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 181; 160; 不达标. PM10; 年平均质量浓度值; 74; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度值; 40; 35; 不达标. 由上表可知，项目所在区域环境质量为不达标区，超标因子为PM2.5、PM10、O3。 - （2）项目所在区域污染物环境质量现状 本项目基本污染物环境质量现状数据使用唐山市生态环境局网站公布的《2023年唐山市环境状况公报》中海港经济开发区2023年常规污染物年均浓度以及在相应保证率下各个污染物的日均浓度的达标情况，结果见下表。 - 海港经济开发区2023年常规污染物年均值统计 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度值; 10; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度值; 28; 40; 达标. CO; 第95百分位浓度日平均浓度值; 1300; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 173; 160; 不达标. PM10; 年平均质量浓度值; 60; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度值; 30; 35; 达标. - 由上表可知，2023年海港经济开发区常规污染物监测数据显示，海港经济开发区SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度日平均浓度值、PM10、PM2.5年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。O3日最大8小时平均第90百分位浓度超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）其他污染物环境质量现状监测与评价 本项目TSP环境质量现状监测引用河北德普环境监测有限公司2023年3月27日出具的检验检测报告（报告编号：HBDP[2023]第H0004号）中的数据，监测时间为2023年2月24日~2023年2月26日，监测点位（唐山宏鸿穆穆实业有限公司）位于本项目东南侧3260m，满足要求。 ①监测位置、监测因子见表下表。 - 环境空气质量现状监测内容一览表 监测点位; 与本项目距离; 监测因子. 唐山宏鸿穆穆实业有限公司; SE3260米; TSP. ⑵监测及分析方法 监测采样方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境监测技术规范》和《空气及废气监测分析方法》中规定的方法进行。 ⑶监测结果数据统计分析与评价 评价方法：采用单因子污染指数法进行评价。 污染指数Pi的定义如下： Pi=Ci/Coi 式中：Pi―某污染物的标准指数； Ci―某污染因子现状监测浓度，mg/m3； Coi―某污染因子的环境质量标准，mg/m3。 评价标准：TSP采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单。 按上述方法对监测数据进行统计，对环境空气质量现状采用标准指数法进行评价。 - 监测因子浓度变化范围及标准指数统计结果一览表 监测因子; 监测点位; 类别; 监测结果（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 标准指数. TSP; 唐山宏鸿穆穆实业有限公司; 24h平均; 86-159; 300; 0.29-0.53. 由上表可知，TSP的24h平均浓度现状值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 2、地表水环境 本项目员工生活污水经园区管网排入海港经济开发区污水处理厂处理；喷淋用水直接蒸发；洗车废水循环使用，无废水直接排入地表水，因此未对区域地表水环境质量现状进行调查。 3、声环境质量现状 - 本项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。项目厂界50m范围内无声环境敏感点，不需要对声环境质量现状进行监测。 - 4、生态环境 本项目租赁唐山汉辰实业有限公司厂区东部现有车间，不新增占地，无生态环境保护目标，因此，不进行生态现状调查。 - 5、电磁辐射 项目不属于电磁辐射类项目，因此不开展电磁辐射现状监测与评价。 - 6、地下水、土壤环境 本项目采取防渗措施后，正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径，按照编制指南要求不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 经现场踏勘，本项目厂界外500米范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等。厂界外50米范围内没有声环境保护目标。本项目厂界外500米范围内没有地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。地下水保护目标为厂区范围内潜水。本项目于唐山汉辰实业有限公司现有厂区内建设，无生态保护目标。 根据工程性质和周围环境特征，确定环境保护目标和保护级别见下表。 - 地下水环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 保护级别. 地下水; 项目所在区域潜水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1大气污染物排放标准 有组织：颗粒物有组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中排放限值要求，即10mg/m3。 无组织：颗粒物无组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中排放限值要求，即1.0mg/m3。 - 废气污染物排放标准 控制项目; 污染物; 标准值; 标准名称. 有组织; 颗粒物; 10mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中排放限值要求. 厂界无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中排放限值要求. 2废水排放标准 项目职工生活产生的废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N：45mg/L限值要求，同时应满足唐山海港经济开发区东部污水处理厂进水水质要求。标准限值见下表。 - 运营期废水污染物排放标准 污染物名称; 排放标准; 合并执行; 备注. pH; 6~9/6~9; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准/唐山海港区东部污水处理厂进水水质要求. COD; 500/400 mg/L; 400mg/L. SS; 300/250mg/L; 250mg/L. BOD; 400/160mg/L; 160mg/L. 氨氮; 45/35mg/L; 35mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求/唐山海港区东部污水处理厂进水水质要求. 3噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 - 噪声污染物排放标准 单位：dB（A） 类别; 污染因子; 级别; 标准值; 标准名称. 运营期; Leq; 3类; 昼间65；夜间55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4固体废物排放标准 本项目一般固体废物执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 1、废水：项目无生产废水外排，少量生活污水经市政污水管网排入排入唐山海港区东部污水处理厂处理。因此，COD、氨氮总量均为0t/a。 2、废气： 本项目不设供暖设施，不涉及SO2及NOx排放，因此SO2、NOx总量均为0t/a。 本项目废气量为32800万m3，执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表1中排放限值：10mg/m3。 颗粒物：32800×104×10×10-9=3.28t/a。 因此，本项目污染物排放总量控制指标为：颗粒物3.28t/a；SO2：0t；NOx：0t；COD：0t；氨氮：0t。 |

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有生产车间进行建设，不进行地基开挖及土建施工作业。施工期主要工程内容为旧厂区设备拆除以及新厂区搬迁设备安装工程，施工期对周围环境产生的影响主要为设备拆除、安装过程产生的噪声，本项目设备拆除、安装均在车间内进行，应合理安排工序，加强现场管理，采取预防措施，减少噪声对周边环境的影响。本项目工程内容简单，施工期较短，施工期间对周边环境产生的影响将随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、废气 - 1.1污染物排放情况 - 废气污染物排放源情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 污染治理设施; 排放情况; 有组织排放口编号; 排放标准. 产生浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 治理设施名称; 处理能力（m3/h）; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否可行技术; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 废钢剪切、打包压块; 颗粒物; 304.88; 100; 有组织; 脉冲布袋除尘器; 41000; 80%; 99%; 是; 3.9; 0.125; 1; DA001; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. 无组织; 颗粒物; /; 33.16; 无组织; 封闭车间+雾炮喷淋; /; /; /; /; /; 0.41; 3.316; /; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度（°）; 纬度（°）. DA001; 废钢剪切、打包压块排放口; 颗粒物; 119.010345; 39.26698; 17; 1; 20; 一般排放口. - 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次 /次; 应对措施. DA001; 设施故障; 颗粒物; 152.44; 6.25; 0.5; 1; 采用双路供电，并加强日常对废气处理设备的维护，加强日常检查和管理，及时发现设备异常停产维修. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目废气污染物主要为废钢装卸、转运过程以及废钢剪切、打包压块过程产生的废气。 （1）有组织废气 - 本项目废钢剪断机侧上方设置集气罩（4m×0.5m），液压打包机侧上方设置集气罩（3m×0.9m，共3个），以上废气经1台脉冲布袋除尘器（41000m3/h）处理后通过1根17m排气筒(DA001)排放。 根据吸风量的计算公式： Q=3600AVP1 式中：Q：吸风量，m3/h； A：罩口面积，m2； VP1：罩口平均风速，m/s，本次取1.0； - 集气罩面积、风速、风量、风损情况一览表 位置; 集气罩尺寸(m); 风速(m/s); 分配风量(m3/h); 数量（个）. 废钢剪断机; 4×0.5; 1.0; 7200; 1. 液压打包机; 3×0.9; 1.0; 29160; 3. 合计; /; /; 36360; /. 上述废气共用1套脉冲布袋除尘器，根据经验，风机引风过程，风损约10%~20%，本次取10%，风机风量合计为40400m3/h，现有风机风量41000m3/h，可满足项目需求。 - 本项目生产工艺、产能及废气治理措施未发生改变，污染物排放浓度及排放速率不变，类比现有工程监测报告对染物排放情况进行影响分析。 - 污染物排放情况一览表 内容类型; 排放源; 污染物名称; 治理设施; 现有工程工作时间h; 迁建后工作时间h; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 废气; 废钢剪切、打包压块; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器+17m高排气筒; 8000; 8000; 0.125; 1; 3.9. （2）无组织废气 ①集气罩未捕集的颗粒物 - 废钢剪切、打包压块集气罩集气效率为80%，除尘设施治理效率为99%，根据污染物排放量进行计算，集气罩未收集的颗粒物量为25t/a，经过车间沉降及雾炮喷淋，颗粒物无组织排放量为2.5t/a。 ②装卸、转运过程产生的颗粒物 废钢原料及成品装卸车主要在生产车间、库房，原材料卸车及成品装车过程均可能产生颗粒物。由于外购废旧钢铁尺寸较大，在卸车过程中颗粒物的产生量较小，经采取车间密闭，在无车辆出入时将厂房门关闭，雾炮降尘等措施后，可减少颗粒物产生。类比同类行业，生产车间、库房装卸过程颗粒物无组织排放速率均为0.05kg/h。 - 项目全厂无组织颗粒物排放量为3.316t/a，排放速率为0.41kg/h，经预测，无组织颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中排放限值要求，即1.0mg/m3。 废气治理设施设施可行性：参考《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁行业》(HJ846-2014)中轧钢工序《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1中轧钢工序热处理炉、拉矫精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施废气治理，颗粒物治理采用袋式除尘(采用聚酯、聚丙烯、玻璃纤维、聚四氟乙烯针刺毡滤料，复合滤料，覆膜滤料)、电袋复合除尘等措施为污染防治可行技术要求，本项目废钢物理剪切工序产尘点配备有效的废气捕集装置，治理措施采用高效脉冲布袋除尘器，属于可行性技术。 （3）非正常工况下治理措施 非正常工况发生频率为1次/年，发现问题时及时停止生产，从源头控制污染物的产生，可通过对其加强日常监测来了解去除效率的变化情况，以便及时对设备进行更换或维修。 此外，注意日常维护，定期检修，可大大减小非正常排放几率，并且在生产设备开始生产时提前打开废气处理设施，在生产设备停止生产时废气处理设施间隔一段时间再关闭。采取上述措施后，项目不会对大气环境产生明显的影响。 （4）颗粒物削减替代方案 根据环评预测，项目建成后全厂颗粒物排放量为4.316t/a，需削减颗粒物排放量为8.632t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则(HJ942—2018)》与《排污单位自行监测技术指南 总则(HJ 819-2017)》，制定了本项目大气环境监测计划。 - 本项目大气环境监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 执行排放标准; 监测频次. DA001; 颗粒物; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中排放限值要求; 1次/a. 厂界无组织; 颗粒物; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中排放限值要求; 1次/a. 2、废水 本项目废水主要为车辆冲洗废水、雾炮喷淋用水、职工冲厕废水。 项目喷淋用水自然蒸发，不外排；车辆冲洗用水经沉淀池沉淀后排至清水池循环利用，不外排。 项目不设置食堂、宿舍、浴室，办公楼厕所为水厕。员工人数为20人，生活用水量为0.6m3/d（204m3/a），生活污水按用水量的80%计算，生活污水排放量为0.48m3/d（163.2m3/a），经管网排入唐山海港区东部污水处理厂。 - 类比生活污水水质，确定本项目排污口污染物排放情况见下表： - 本项目排污口排放情况表 污染源; 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水 163.2m3/a; 排放废水浓度（mg/L）; 350; 150; 180; 30. 排放废水中各污染物量（t/a）; 0.057; 0.025; 0.03; 0.005. 海港区东部污水处理厂位于海港经济开发区东南部，总投资10949万元，污水处理采用改良型氧化沟工艺，设计日处理废水5万m3/d。该工程已通过了河北省环保厅的整体验收(冀环验[2009]280 号)。现在污水处理厂运营状态良好，日处理城市污水2万吨，其中1万吨进海港区中水回用工程做进一步处理，其余经一排干入海，可满足含港区用水在内的近期4.371万m³/d，远期7.458万m³/d的再生水需求，排水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB16218-2002）表1一级标准A标准。进水水质要求：COD400mg/L，BOD160mg/L，NH3-N35mg/L，SS200mg/L。远期扩建污水处理规模至8万m3/d，配套再生水设施规模为7.5万m3/d，可满足含港区用水在内的近期4.371万 m³/d，远期7.458万 m³/d的再生水需求。 本项目生活废水排放量为0.48m³/d，且排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N限值要求，同时满足唐山海港区东部污水处理厂进水水质要求。因此，本项目废水经排水管网排入唐山海港区东部污水处理厂处理措施可行。 |
| --- | --- |

|  | 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声源主要为液压金属打包机、龙门式液压废钢剪断机、天车、装载机等设备产生的噪声，噪声源强约为80～100dB（A）。设备置于封闭的钢结构生产车间内，可综合降噪15dB（A）。项目以总场区东南角为坐标原点（0，0，0），具体噪声源强及治理措施见下表。 - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 边界; 距离/m; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 液压金属打包机（2台）; /; 95; 置于密闭车间内，设备基础安装减振，风机风口软连接; -174; 213; 1; 东; 10; 75.0; 昼夜; 15; 60.0; 1. 南; 50; 61.0; 46.0; 1. 西; 81; 56.8; 41.8; 1. 北; 105; 54.6; 39.6; 1. 2; 液压金属打包机; /; 95; -175; 213; 1; 东; 12; 73.4; 58.4; 1. 南; 50; 61.0; 46.0; 1. 西; 79; 57.0; 42.0; 1. 北; 105; 54.6; 39.6; 1. 3; 龙门式液压废钢剪断机; /; 95; -173; 215; 1; 东; 11; 74.2; 59.2; 1. 南; 52; 60.7; 45.7; 1. 西; 80; 56.9; 41.9; 1. 北; 103; 54.7; 39.7; 1. 4; 天车（2台）; /; 80; -148; 211; 1; 东; 36; 48.9; 33.9; 1. 南; 48; 46.4; 31.4; 1. 西; 55; 45.2; 30.2; 1. 北; 107; 39.4; 24.4; 1. 5; 叉车（2台）; /; 80; -169; 271; 1; 东; 25; 52.0; 37.0; 1. 南; 73; 42.7; 27.7; 1. 西; 90; 40.9; 25.9; 1. 北; 82; 41.7; 26.7; 1. 6; 装载机; /; 80; -169; 162; 1; 东; 25; 52.0; 37.0; 1. 南; 20; 54.0; 39.0; 1. 西; 66; 43.6; 28.6; 1. 北; 135; 37.4; 22.4; 1. 7; 抓钢机（4台）; /; 90; -158; 256; 1; 东; 35; 59.1; 44.1; 1. 南; 62; 54.2; 39.2; 1. 西; 56; 55.0; 40.0; 1. 北; 93; 50.6; 35.6; 1. 8; 空压机; /; 80; -170; 213; 1; 东; 13; 57.7; 42.7; 1. 南; 50; 46.0; 31.0; 1. 西; 78; 42.2; 27.2; 1. 北; 105; 39.6; 24.6; 1. 9; 链板输送机（3台）; 80; -170; 213; 1; 东; 13; 57.7; 42.7; 1. 南; 50; 46.0; 31.0; 1. 西; 78; 42.2; 27.2; 1. 北; 105; 39.6; 24.6; 1. - 室外噪声源强一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 41000m3/h; -170; 200; 2; 90; 加装基础减震; 昼夜. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 50.3; 50.3; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 53.5; 53.5; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 40.9; 40.9; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 49.2; 49.2; 65; 55; 达标; 达标. 由上表可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （2）噪声监测计划 本项目噪声监测计划一览表见下表。 - 本项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求. 4、固体废物 本项目一般固废主要为除尘器产生的除尘灰经密闭管道收集至吨包袋中，密封后暂存于一般固废暂存区后外售综合利用；除尘器废布袋经除尘器厂家更换并带走处置；洗车平台污泥集中收集，定期外售；人工分拣产生的夹杂物集中收集后外售；落地碎料定期清扫，收集至袋内，用于打包压块过程；生活垃圾定期交环卫部门处理。 危险废物主要为废润滑油、废液压油和废油桶，收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处理。 项目一般固废情况见下表。 - 项目一般工业固废汇总表 序号; 名称; 来源; 一般固废类别; 编码; 产生量（t/a）; 处置方式和去向. 1; 除尘灰; 脉冲布袋除尘器; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 99; 集中收集后外售. 2; 废布袋; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.2; 厂家更换并带走处置. 3; 夹杂物（木屑、石料等）; 人工分拣; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 58.654; 集中收集后外售. 4; 落地碎料; 生产过程; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.03; 收集至袋内，用于打包压块过程. 5; 污泥; 沉淀池; SW07污泥; 900-099-S07; 0.3; 集中收集后外售. 6; 生活垃圾; 职工生活; S64其他垃圾; 900-099-S64; 6.8; 交由环卫部门统一处理. 项目危险废物汇总表见下表。 - 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.02; 设备维护、保养; 液态; 石油类; 石油类; 1年; 暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理。. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.4; 液态; 石油类; 石油类; 1年. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.06; 固态; 石油类; 石油类; 1年. - 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存能力; 贮存周期. 危废间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 危废间内; 6m2; 4t; 1年. 废液压油; HW08; 900-218-08; 1年. 废油桶; HW08; 900-249-08; 1年. （2）危废间的建设要求 为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，本项目危险废物暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关内容采取措施。对于本项目危险废物处置，应采取以下措施： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦危废间要按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）中的规定设立危险废物警示标识、标牌。 危险废物标识详见下图。 危险废物贮存施标志： 说明：1、危险废物标签中的二维码部分，可与标签一同制作，也可以单独制作后固定于危险废物标签相应位置。 2、危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为： a）箱类包装：位于包装端面或侧面；b）袋类包装：位于包装明显处；c）桶类包装：位于桶身或桶盖；d）其他包装：位于明显处。 3、对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。 4、容积超过450L的容器或包装物，应在相对的两面都设置危险废物标签。 5、危险废物标签的固定可采用印刷、粘贴、栓挂、钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移期间不易脱落和损坏。 6、当危险废物容器或包装物还需同时设置危险货物运输相关标志时，危险废物标签可与其分开设置在不同的面上，也可设在相邻的位置。. 危险废物贮存设施标志的尺寸要求： 设施位置; 观察距离L（m）; 标志牌整体外形最小尺寸（mm）; 三角形警告性标志; 最低文字高度（mm）. 三角形外边长a：（mm）; 三角形内边长a：（mm）; 边框外角圆弧半径：（mm）; 设施类型名称; 其他文字. 露天/室外入口; ＞10; 900×558; 500; 375; 30; 48; 24. 室内; 4＜L≤10; 600×372; 300; 225; 18; 32; 16. 室内; 4≤; 300×186; 140; 105; 8.4; 16; 8.. 危险废物标签样式示意图：; - 1、危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）； - 2、危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大； - 3、容器或包装容积≤50L时，标签最小尺寸为100mm×100mm，最低文字高度3mm；当容器或包装容积＞50-≤450L时，标签最小尺寸为150mm×150mm，最低文字高度5mm；当容器或包装容积＞450L时，标签最小尺寸为200mm×200mm，最低文字高度6mm； - 4、危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等； - 5、危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3 mm的空白。. 图5 危险废物标签示意简图 综上所述，本项目固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。 5、地下水、土壤 项目可能涉及地下水和土壤污染的途径主要为废气、废水及危险废物。通过工程分析可知，本项目废气污染物主要为颗粒物，不涉及重金属；本项目无生产废水外排，生活污水经园区污水管网排入唐山海港经济开发区污水处理厂统一处理。本项目涉及地下水和土壤污染的途径为润滑油、液压油、废润滑油、废液压油、废油桶储存。本项目地下水和土壤污染识别见下表。 - 地下水污染识别结果 识别情景; 识别内容; 运行阶段. 施工期; 运营期. 特征因子; /; 石油类、pH、COD、氨氮. 正常状况; 污染途径; /; /. 非正常状况; /; 防腐防渗措施失效，垂直入渗. - 土壤环境影响及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 润滑油; 生产车间存储; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃. 液压油; 液压站存储; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃. 废润滑油; 危废间储存; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃. 废液压油; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃. 废油桶; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃. 本项目涉及地下水及土壤污染的途径为润滑油、液压油、废润滑油、废液压油、废油桶储存过程垂直入渗。根据生产装置、辅助设施可能泄漏的特殊性质将污染区设为重点污染防治区，对污染防治区采取防渗方案： （1）重点防渗区 危废间：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗，危废间地面和裙角采用抗渗混凝土硬化处理，四周设置围堰，地面、裙角和围堰并涂环氧树脂漆防腐，渗透系数≤10-10cm/s。 液压站：液压站采用碳钢防腐油箱，四周设置钢混结构围堰，表面涂刷2层环氧树脂涂料，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗区 沉淀池、生产车间、库房地面：池体采用抗渗混凝土一体浇筑，地面采用抗渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。 为了确保防渗措施的防渗效果，应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理。采取上述措施后，项目对地下水及土壤环境影响较小。 6、生态 本项目位于海港经济开发区，租赁现有厂房建设，占地为工业用地，无生态影响。 7、环境风险 本项目涉及到的风险物质主要为润滑油、液压油、废润滑油、废液压油。润滑油暂存于生产车间内，液压油暂存于液压站，废润滑油、废液压油采用专用容器储存，暂存于危废间。项目主要装置及涉及环境风险物质情况见下表。 - 主要装置及涉及环境风险物质情况一览表 序号; 危险物品名称; 状态; 储存方式; 最大储量qn/t; 临界量Qn/t. 1; 润滑油; 液体; 桶装; 0.1; 2500. 2; 液压油; 液体; 桶装; 0.5; 2500. 3; 废润滑油; 液体; 桶装; 0.02; 100. 4; 废液压油; 液体; 桶装; 0.4; 100. 以下为针对本项目风险物质制定了风险防范措施： ①润滑油、液压油：采用专用容器储存存放于生产车间内，堆放区设置托盘，将所有桶装油置于托盘内，托盘有效容积可容纳单个油桶全部泄露物料，禁止明火。 ②废润滑油、废液压油：采用专用容器储存，暂存于厂区危废暂存间内。 ③如油类物质发生火灾后，使用干粉或泡沫灭火器灭火，不会产生消防废水。灭火后，消防废物作为危废，委托有资质单位处理。 ④本项目根据防渗分区划分，沉淀池、生产车间属于一般防渗区，采用抗渗混凝土进行硬化，液压站采用碳钢防腐油箱，四周设置钢混结构围堰，表面涂刷2层环氧树脂涂料，渗透系数≤1×10-7cm/s；危废间地面按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，进行防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 采取上述措施后，本项目风险物质对环境影响较小，风险防范措施可行。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/废钢物理剪切、打包压块废气 | 颗粒物 | 废钢剪断机侧上方设置集气罩，液压打包机侧上方分别设置集气罩，以上废气经1台脉冲布袋除尘器（41000m3/h）处理后通过1根17m排气筒(DA001)排放。 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 未被捕集的颗粒物于生产车间内无组织排放，车间设置感应门，物料装、卸时车间门关闭，并采取雾炮降尘等措施；厂区门口配备洗车平台，对进出厂车辆进行冲洗，并设置洒水车（1台）、湿扫车（1台）对厂区地面进行清扫。 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5 |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水 | SS | 经沉淀处理后暂存于清水池回用于车辆清洗，不外排 | - |
|  | 雾炮喷淋用水 | SS | 直接蒸发，不外排 | - |
|  | 职工盥洗废水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 经管网排入唐山海港经济开发区东部污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，唐山海港经济开发区东部污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备及风机 | 连续等效A声级 | 设备加装减振基础，置于车间内，风机设置软连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 除尘灰经密闭管道收集至吨包袋中，密封后暂存于一般固废暂存区后外售综合利用；除尘器废过滤布袋经除尘器厂家更换并带走处置；洗车平台污泥集中收集，定期外售至建材厂；人工分拣产生的夹杂物集中收集后外售；落地碎料定期清扫，收集至袋内，用于打包压块过程；员工办公生活垃圾集中收集于生活垃圾桶内，交由环卫部门处置。 设备维修保养产生的废润滑油、废液压油集中收集后于备用油桶中密闭储存，暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位进行处理；废油桶密封储存，暂存于厂区危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）重点防渗区 危废间：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗，危废间地面和裙角采用抗渗混凝土硬化处理，四周设置围堰，地面、裙角和围堰并涂环氧树脂漆防腐，渗透系数≤10-10cm/s。 液压站：液压站采用碳钢防腐油箱，四周设置钢混结构围堰，表面涂刷2层环氧树脂涂料，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗区 沉淀池、生产车间地面：采用抗渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。 为了确保防渗措施的防渗效果，应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理。采取上述措施后，项目对地下水及土壤环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①润滑油、液压油：采用专用容器储存存放于原料库内，堆放区设置托盘，将所有桶装油置于托盘内，托盘有效容积可容纳单个油桶全部泄露物料，禁止明火。 ②废润滑油、废液压油：采用专用容器储存，暂存于厂区危废暂存间内。 ③如油类物质发生火灾后，使用干粉或泡沫灭火器灭火，不会产生消防废水。灭火后，消防废物作为危废，委托有资质单位处理。 ④本项目根据防渗分区划分，沉淀池、生产车间属于一般防渗区，采用抗渗混凝土进行硬化，液压站采用碳钢防腐油箱，四周设置钢混结构围堰，表面涂刷2层环氧树脂涂料，渗透系数≤1×10-7cm/s；危废间地面按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，进行防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。 （2）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。 （3）排污口规范化管理并立标建档。 （4）及时进行企业信息公开，按照监测计划定期开展自行监测。 2、排污口规范化 ⑴排污口的设置 废气：本项目共设有1个废气排放口。 废水：本项目依托厂区现有生活污水排放口。 噪声：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 固废：固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.2－1995）及其修改单规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌。 （2）排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 （3）排污口立标和建档 ①排污口立标管理 废气、噪声按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1-1995）规定，设置统一制作的环节保护图形标志牌。固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.2－1995）及其修改单规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌。 - 排污口规范化要求及环保图形标识 序号; 项目; 要求; 环保图形标志. 1; 废气; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，采样口位置无法满足“规范要求的”，其监测孔位置由当地环境监测部门确认. 2; 废水; 废水排放口设置统一醒目的标识. 3; 噪声; 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌. 4; 固体 废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 项目危险废物应设置专用储存、处置场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 - 3、验收管理要求 - 依据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682 号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017]4号）以及《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告》（生态环境部公告 公告2018年第9号），建设项目竣工后，建设单位应当按照标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，进行验收监测并编制验收报告。 - 4、环境影响评价制度与排污许可制衔接 根据《排污许可管理办法(试行)》(部令第 48号)、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)要求，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。企业应当在本项目建成后及时在全国排污许可证管理信息平台进行排污信息进行申报。 |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。只要切实落实工程环保实施方案，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | - | - | - | 4.316t/a | - | 4.316t/a | - |
| 废水 | COD | - | - | - | 0.114t/a | - | 0.114t/a | - |
|  | 氨氮 | - | - | - | 0.010t/a | - | 0.010t/a | - |
| 一般工业固体废物 | 夹杂物 | - | - | - | 58.654t/a | - | 58.654t/a | - |
|  | 除尘灰 | - | - | - | 99t/a | - | 99t/a | - |
|  | 废布袋 | - | - | - | 0.2t/a | - | 0.2t/a | - |
|  | 沉淀泥 | - | - | - | 0.3t/a | - | 0.3t/a | - |
|  | 生活垃圾 | - | - | - | 6.8t/a | - | 6.8t/a | - |
|  | 落地碎料 | - | - | - | 2t/a | - | 2t/a | - |
| 危险废物 | 废油桶 | - | - | - | 0.06t/a | - | 0.06t/a | - |
|  | 废液压油 | - | - | - | 0.4t/a | - | 0.4t/a | - |
|  | 废润滑油 | - | - | - | 0.02t/a | - | 0.02t/a | - |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①